HESAPLAMA FORMU

## METOD 1

| P (Basınç) [bara] | .............................. |
| --- | --- |
| t (Vent süresi) [dakika] | .............................. |
| D (Vent noktasının çapı) [inch] | .............................. |
| V (Vent edilen hacim) [stdm³] | .............................. |
| Çarpan | 6.8451 |

FORMÜL:  V = D² × P × t × 6.8451

## METOD 2

| P₁ (Vent öncesi hattaki basınç) [bara] | .............................. |
| --- | --- |
| T₁ (Vent öncesi hattaki sıcaklık) [K] | .............................. |
| P₂ (Vent sonrası hattaki basınç) [bara] | .............................. |
| T₂ (Vent sonrası hattaki sıcaklık) [K] | .............................. |
| Z₁ (P1 ve T1’e göre hesaplanan sıkıştırılabilirlik katsayısı) | .............................. |
| Z2 (P2 ve T2’e göre hesaplanan sıkıştırılabilirlik katsayısı) | .............................. |
| Zref (Referans sıkıştırılabilirlik katsayısı) | .............................. |
| D (Vent edilen hattın çapı) [m] | .............................. |
| L (İki vana arasındaki vent edilen hattın uzunluğu) [m] | .............................. |
| V₁ (Boş hacim) [m³] | .............................. |
| V (Vent edilen hacim) [stdm³] | .............................. |

Referans Değerler:

Tref = 288.15 K

Pref = 1.01325 Bar

FORMÜL:

V₁ = (π × D² / 4) × L

V = [ V1 × (P1 / Pref) × (Tref / T1) × (Zref / Z1) ] – [ V1 × (P2 / Pref) × (Tref / T2) × (Zref / Z2) ]