ENDÜSTRİYEL KONTROL SİSTEMLERİNDE RİSK YAŞAM DÖNGÜSÜ AÇIKLAMA KILAVUZU

### EKS SAHİBİ FİRMA TANIMA BİLDİRİMİ

Bu bildirim, firmanın sahip olduğu varlıkların dışında firmaya ilişkin Kurum tarafından değerlendirilmek üzere farklı alanlarda farklı türde bilgilerin alınması amacıyla hazırlanmıştır. Bu aşamada, firmalar ile ilgili genel bilgilerin, firmanın işlettiği süreçlere ilişkin bilgilerin, firmanın EKS’lere ilişkin işlettiği süreçlerin, firmanın bilgi güvenliği konusunda yaptığı çalışmalara ilişkin genel soruların yanında ağırlıklı olarak evet/hayır soruları barındıran EKS Sahibi Firma Tanıma Bildirimi formu doldurulacaktır.

EKS Sahibi Firma Tanıma Bildirimi çoktan tek seçmeli, çoktan çok seçmeli, evet/hayır, serbest şekillerde cevaplanabilen sorulardan oluşmaktadır. Bu sorular ve cevaplanmasına ilişkin yardımcı bilgiler “EKS Sahibi Firma Tanıma Bildirimi” formunda sunulmuştur.

### EKS ENVANTER BİLDİRİMİ

Firmaların sahip olduğu varlıkların Kurum tarafından değerlendirilmesi amacıyla Kurum tarafından belirlenen varlık grupları ve varlık türlerinde firmaların EKS’lere ilişkin varlıklarını bildirdiği çalışmadır.

EKS Envanter Bildirimi dâhilinde EKS veya EKS ile ilişkili varlıklar ve bileşenlere ilişkin istenen bilgiler varlık grupları ve varlık türleri Kurum tarafından belirlenmiştir. Bu varlık grupları ve varlık türleri şu şekilde gruplanmış ve açıklanmıştır. Var ise EKS’lere ait test sistemleri de EKS’lerin bir parçası olarak görülmeli ve EKS Envanter Bildirimi’ne eklenmelidir.

#### SCADA & DCS

Bu varlık grubu altında SCADA/DCS, Faturalama/Ölçüm Sistemleri ve Diğer (ilgili varlık grubuna dahil olan fakat Kurum tarafından kısıtlanmamış, firma tarafından doldurulabilecek alan) varlık türleri bulunur. Bu varlık türlerine ilişkin şu bilgiler istenir.

- Bileşen Tipi: SCADA/DCS, Faturalama/Ölçüm Sistemleri ve Diğer olarak belirtilmiştir. Bileşenin tipi seçenekler arasından seçilir. Firmalar eklemek istediği bileşenin tipi seçenekler arasında yoksa "Diğer" seçeneğini seçerek özel bir bileşen tipi tanımını yapabilir. Bu alanda yapılan tanımlamalar Kurum tarafından geri bildirim verileri için girdi oluşturur.

- Bileşen Adı/Kimliği: Bileşen için benzersiz bir bileşen adı ya da kimliği (ID, kod, seri numarası vb.) tanımlanır.

- Donanım / Kapasite Bilgisi: Bileşenin sahip olduğu donanım bilgisi (hazır bir donanım ise donanımın marka/modelini, özelleştirilmiş ise kapasite bilgileri) tanımlanır.

- Barındığı Yer (Fiziksel/Sanal): Bileşenin koştuğu sunucuların fiziksel ya da sanal sunucu olma durumu seçilir.

- İşletim Sistemi (Sürüm): Bileşenin üzerinde koştuğu işletim sisteminin tipi, sürümü ve güncellik durumu (en son yapılan güvenlik güncellemesi tarihi)  tanımlanır. Gömülü bir sistem ise sistem ile alakalı yazılımsal bilgiler girilir.

- Yazılım Bilgisi: Bileşenin yazılım bilgisini (marka, model vb.) tanımlanır.

- Üreticisi: Bileşenin üreticisini tanımlanır.

- Versiyon Bilgisi: Bileşenin yazılım sürüm bilgisini tanımlanır.

- Menşei: Bileşenin üreticisinin hangi ülkeden olduğunu tanımlanır.

- Destek Kapsamında mı?: Evet/Hayır olarak cevaplanır.

- Destek (Yerli / Yabancı): Bileşenin desteğinin hangi taraftan alındığını tanımlanır. Yerli ise destek alınan firma, yabancı ise ilgili destek firmasının menşei ve firmanın adı tanımlanır.

- Kullandığı Protokol(ler): Bileşenin kullandığı (dış ortamlarla iletişim dahil) protokoller tanımlanır.

- Hangi ağa dahil? (bkz İletişim Bileşenleri / Ağlar): Bileşenin dahil olduğu ağ tanımlanır. Bu seçim yapılırken "Ağlar" alanında tanımlanmış olan ağların benzersiz "Bileşen Adı/Kimliği" bilgisi kullanılır.

- KBS Entegrasyonu/İletişimi var mı?: EKS’nin Kurumsal Bilgi Sistemleri ile entegrasyonu olup olmaması durumuna göre Evet/Hayır olarak cevaplanır.

- Fonksiyon (Ölçüm/Kontrol/İzleme/Test vb.): Bileşenin EKS faaliyetleri içerisinde hangi fonksiyon için kullanıldığı tanımlanır.

- Lokasyon (Bulunduğu istasyon/merkez): Bileşenin firmanın tesisleri dışında taşra bir lokasyonda veya merkez tesislerinde bulunması durumuna göre bulunduğu istasyon ya da merkez tanımlanır.

#### Bilgisayarlar

- Bileşen Tipi: Mühendis Bilgisayarları, Operatör Bilgisayarları ve Diğer olarak belirtilmiştir. Bileşenin tipi seçenekler arasından seçilir. Firmalar eklemek istediği bileşenin tipi seçenekler arasında yoksa "Diğer" seçeneğini seçerek özel bir bileşen tipi tanımını yapabilir. Bu alanda yapılan tanımlamalar Kurum tarafından geri bildirim verileri için girdi oluşturur.

- Bileşen Adı/Kimliği: Bileşen için benzersiz bir bileşen adı ya da kimliği (ID, kod, seri numarası vb.) tanımlanır.

- İşletim Sistemi (Sürüm): Bileşenin üzerinde koştuğu işletim sisteminin tipi, sürümü ve güncellik durumu (en son yapılan güvenlik güncellemesi tarihi)  tanımlanır. Gömülü bir sistem ise sistem ile alakalı yazılımsal bilgiler girilir.

- Yazılım Bilgisi: Bileşenin yazılım bilgisini (marka, model vb.) tanımlanır.

- Versiyon Bilgisi: Bileşenin yazılım sürüm bilgisini tanımlanır.

- Hangi ağa dahil? (bkz İletişim Bileşenleri/Ağlar): Bileşenin dahil olduğu ağ tanımlanır. Bu seçim yapılırken "Ağlar" alanında tanımlanmış olan ağların benzersiz "Bileşen Adı/Kimliği" bilgisi kullanılır.

- Fonksiyon (Ölçüm/Kontrol/İzleme/Test vb.): Bileşenin EKS faaliyetleri içerisinde hangi fonksiyon için kullanıldığı tanımlanır.

- Lokasyon (Bulunduğu istasyon/merkez): Bileşenin firmanın tesisleri dışında taşra bir lokasyonda veya merkez tesislerinde bulunması durumuna göre bulunduğu istasyon ya da merkez tanımlanır.

#### Ağlar

- Bileşen Tipi: Ağlar olarak belirtilmiştir. Bileşenin tipi seçenekler arasından seçilir. Firmalar eklemek istediği bileşenin tipi seçenekler arasında yoksa "Diğer" seçeneğini seçerek özel bir bileşen tipi tanımını yapabilir. Bu alanda yapılan tanımlamalar Kurum tarafından geri bildirim verileri için girdi oluşturur.

- Bileşen Adı/Kimliği: Bileşen için benzersiz bir bileşen adı ya da kimliği (ID, kod, seri numarası vb.) tanımlanır.

- Lokasyon (Bulunduğu istasyon/merkez): Bileşenin firmanın tesisleri dışında taşra bir lokasyonda veya merkez tesislerinde bulunması durumuna göre bulunduğu istasyon ya da merkez tanımlanır.

- Diğer Ağlarla İletişim Yöntem(ler)i, İletişim Altyapısı: Bileşenin (varsa) diğer ağlarla iletişim yöntemleri tanımlanır. Ayrıca, iletişim altyapısında ne tür teknoloji/protokoller kullanıldığı da tanımlanır.

- Barındırdığı Ağ Güvenlik Cihazları: Bileşenin barındırdığı (topolojik olarak önünde, sonunda veya içerisinde) ağ güvenlik cihaz/teknolojileri tanımlanır.

- KBS Entegrasyonu/İletişimi: EKS’nin Kurumsal Bilgi Sistemleri ile entegrasyonu olup olmaması durumuna göre Evet/Hayır olarak cevaplanır.

- Kullanım Amacı: Belirtilen ağın hangi amaçla (EKS sisteminin kendi arasındaki iletişim, uç noktalar ile bağlantı, test sistemlerinin iletişimi, uzak bağlantılar için vb.) kullanıldığı tanımlanır.

#### İletişim Bileşeleri

- Bileşen Tipi: Switch, Modem, Router olarak belirtilmiştir. Bileşenin tipi seçenekler arasından seçilir. Firmalar eklemek istediği bileşenin tipi seçenekler arasında yoksa "Diğer" seçeneğini seçerek özel bir bileşen tipi tanımını yapabilir. Bu alanda yapılan tanımlamalar Kurum tarafından geri bildirim verileri için girdi oluşturur.

- Bileşen Adı/Kimliği: Bileşen için benzersiz bir bileşen adı ya da kimliği (ID, kod, seri numarası vb.) tanımlanır.

- Donanım / Kapasite Bilgisi: Bileşenin sahip olduğu donanım bilgisi (hazır bir donanım ise donanımın marka/modelini, özelleştirilmiş ise kapasite bilgileri) tanımlanır.

- Üreticisi: Bileşenin üreticisini tanımlanır.

- Hangi ağa dahil? (bkz İletişim Bileşenleri / Ağlar): Bileşenin dahil olduğu ağ tanımlanır. Bu seçim yapılırken "Ağlar" alanında tanımlanmış olan ağların benzersiz "Bileşen Adı/Kimliği" bilgisi kullanılır.

- Uzaktan Yönetiliyor Mu?: Evet/Hayır olarak cevaplanır.

- Lokasyon (Bulunduğu istasyon/merkez): Bileşenin firmanın tesisleri dışında taşra bir lokasyonda veya merkez tesislerinde bulunması durumuna göre bulunduğu istasyon ya da merkez tanımlanır.

#### HMI

- Bileşen Tipi: HMI ve Diğer olarak belirtilmiştir. Bileşenin tipi seçenekler arasından seçilir. Firmalar eklemek istediği bileşenin tipi seçenekler arasında yoksa "Diğer" seçeneğini seçerek özel bir bileşen tipi tanımını yapabilir. Bu alanda yapılan tanımlamalar Kurum tarafından geri bildirim verileri için girdi oluşturur.

- Bileşen Adı/Kimliği: Bileşen için benzersiz bir bileşen adı ya da kimliği (ID, kod, seri numarası vb.) tanımlanır.

- Ürün / Yazılım Bilgisi: Bileşenin yazılım bilgisi (marka, model vb.) tanımlanır.

- Üreticisi: Bileşenin üreticisini tanımlanır.

- Versiyon Bilgisi: Bileşenin yazılım sürüm bilgisini tanımlanır.

- Menşei: Bileşenin üreticisinin hangi ülkeden olduğunu tanımlanır.

- Destek Kapsamında mı?: Evet/Hayır olarak cevaplanır.

- Destek (Yerli / Yabancı): Bileşenin desteğinin hangi taraftan alındığını tanımlanır. Yerli ise destek alınan firma, yabancı ise ilgili destek firmasının menşei ve firmanın adı tanımlanır.

- Kullandığı Protokol(ler): Bileşenin kullandığı (dış ortamlarla iletişim dahil) protokoller tanımlanır.

- Hangi ağa dahil? (bkz İletişim Bileşenleri / Ağlar): Bileşenin dahil olduğu ağ tanımlanır. Bu seçim yapılırken "Ağlar" alanında tanımlanmış olan ağların benzersiz "Bileşen Adı/Kimliği" bilgisi kullanılır.

- KBS Entegrasyonu/İletişimi var mı?: EKS’nin Kurumsal Bilgi Sistemleri ile entegrasyonu olup olmaması durumuna göre Evet/Hayır olarak cevaplanır.

- Fonksiyon (Ölçüm/Kontrol/İzleme/Test vb.): Bileşenin EKS faaliyetleri içerisinde hangi fonksiyon için kullanıldığı tanımlanır.

- Lokasyon (Bulunduğu istasyon/merkez): Bileşenin firmanın tesisleri dışında taşra bir lokasyonda veya merkez tesislerinde bulunması durumuna göre bulunduğu istasyon ya da merkez tanımlanır.

#### IPS&IDS&Firewall

- Bileşen Tipi: IPS, IDS, Firewall ve Diğer olarak belirtilmiştir. Bileşenin tipi seçenekler arasından seçilir. Firmalar eklemek istediği bileşenin tipi seçenekler arasında yoksa "Diğer" seçeneğini seçerek özel bir bileşen tipi tanımını yapabilir. Bu alanda yapılan tanımlamalar Kurum tarafından geri bildirim verileri için girdi oluşturur.

- Bileşen Adı/Kimliği: Bileşen için benzersiz bir bileşen adı ya da kimliği (ID, kod, seri numarası vb.) tanımlanır.

- Cihaz / Donanım Bilgisi: Bileşenin sahip olduğu donanım bilgisi (donanımın marka/modeli) tanımlanır.

- Üreticisi: Bileşenin üreticisini tanımlanır.

- Versiyon Bilgisi: Bileşenin yazılım sürüm bilgisini tanımlanır.

- Menşei: Bileşenin üreticisinin hangi ülkeden olduğunu tanımlanır.

- Hangi ağa dahil? (bkz İletişim Bileşenleri / Ağlar): Bileşenin dahil olduğu ağ tanımlanır. Bu seçim yapılırken "Ağlar" alanında tanımlanmış olan ağların benzersiz "Bileşen Adı/Kimliği" bilgisi kullanılır.

- Lokasyon (Bulunduğu istasyon/merkez): Bileşenin firmanın tesisleri dışında taşra bir lokasyonda veya merkez tesislerinde bulunması durumuna göre bulunduğu istasyon ya da merkez tanımlanır.

#### Güvenlik Teknolojileri

- Bileşen Tipi: Antivirus, Pasif Zafiyet Tarama Aracı, Merkezi Log Yönetim Sistemi, Kontrol sistemlerine özel diğer güvenlik bileşenleri, Yama/Güncelleme Yönetim Sistemi ve Diğer olarak belirtilmiştir. Bileşenin tipi seçenekler arasından seçilir. Firmalar eklemek istediği bileşenin tipi seçenekler arasında yoksa "Diğer" seçeneğini seçerek özel bir bileşen tipi tanımını yapabilir. Bu alanda yapılan tanımlamalar KURUM tarafından geri bildirim verileri için girdi oluşturur.

- Bileşen Adı/Kimliği: Bileşen için benzersiz bir bileşen adı ya da kimliği (ID, kod, seri numarası vb.) tanımlanır.

- Üreticisi: Bileşenin üreticisini tanımlanır.

- Versiyon Bilgisi: Bileşenin yazılım sürüm bilgisini tanımlanır.

- Uygulama Alanı: Bileşenin uygulama alanı aşağıda bulunan açıklamaları göz önünde bulundurarak tanımlanır.

  - Antivirüs: Kurulu olduğu, güncellendiği, işletildiği sistemler (Sunucu/SCADA, operatör bilg. vb.)

  - Pasif Zafiyet Tarama Aracı: Taranan ağlar ("Ağlar" tablosunda tanımlanmış olan ilgili ağın benzersiz "Bileşen Adı/Kimliği" bilgisi kullanılır.)

  - Merkezi Log Yönetim Sistemi: Log toplanan cihazlar/sistemler (İlgili bileşene ilişkin tabloda tanımlanmış olan bileşenin benzersiz "Bileşen Adı/Kimliği" bilgisi kullanılır.)

  - Kontrol sistemlerine özel diğer güvenlik bileşenleri: Uygulanan/korunan cihazlar/sistemler/ağlar (İlgili bileşene ilişkin tabloda tanımlanmış olan bileşenin benzersiz "Bileşen Adı/Kimliği" bilgisi kullanılır.)

  - Diğer: Uygulanan/korunan cihazlar/sistemler/ağlar (İlgili bileşene ilişkin tabloda tanımlanmış olan bileşenin benzersiz "Bileşen Adı/Kimliği" bilgisi kullanılır.)

#### Uzak Bileşenler

- Bileşen Tipi: RTU, PLC, Modem, Corrector, Telemetri, Telekontrol ve Diğer olarak belirtilmiştir. Bileşenin tipi seçenekler arasından seçilir. Firmalar eklemek istediği bileşenin tipi seçenekler arasında yoksa "Diğer" seçeneğini seçerek özel bir bileşen tipi tanımını yapabilir. Bu alanda yapılan tanımlamalar KURUM tarafından geri bildirim verileri için girdi oluşturur.

- Bileşen Adı/Kimliği: Bileşen için benzersiz bir bileşen adı ya da kimliği (ID, kod, seri numarası vb.) tanımlanır.

- Donanım / Kapasite Bilgisi: Bileşenin sahip olduğu donanım bilgisi (hazır bir donanım ise donanımın marka/modelini, özelleştirilmiş ise kapasite bilgileri) tanımlanır.

- Üreticisi: Bileşenin üreticisini tanımlanır.

- Versiyon Bilgisi: Bileşenin yazılım sürüm bilgisini tanımlanır.

- Menşei: Bileşenin üreticisinin hangi ülkeden olduğunu tanımlanır.

- Destek Kapsamında mı?: Evet/Hayır olarak cevaplanır.

- Destek (Yerli / Yabancı): Bileşenin desteğinin hangi taraftan alındığını tanımlanır. Yerli ise destek alınan firma, yabancı ise ilgili destek firmasının menşei ve firmanın adı tanımlanır.

- Kullandığı Protokol(ler): Bileşenin kullandığı (dış ortamlarla iletişim dahil) protokoller tanımlanır.

- Hangi ağa dahil? (bkz İletişim Bileşenleri / Ağlar): Bileşenin dahil olduğu ağ tanımlanır. Bu seçim yapılırken "Ağlar" alanında tanımlanmış olan ağların benzersiz "Bileşen Adı/Kimliği" bilgisi kullanılır.

- Lokasyon (Bulunduğu istasyon/merkez): Bileşenin firmanın tesisleri dışında taşra bir lokasyonda veya merkez tesislerinde bulunması durumuna göre bulunduğu istasyon ya da merkez tanımlanır.

Fonksiyon (Ölçüm/Kontrol/İzleme/Test vb.): Bileşenin EKS faaliyetleri içerisinde hangi fonksiyon için kullanıldığı tanımlanır.

### RİSK DEĞERLENDİRME

Risk Değerlendirme aşamasında firmalar, Kurum tarafından belirlenen EKS’lerine yönelik potansiyel riskleri kendi EKS’lerini dikkate alarak değerlendirir. Firmalar bunun için, Kurum tarafından iletilen Risk Değerlendirme Tablosu’nu kullanır.

EKS’lere yönelik potansiyel riskler ile ilgili detaylar Risk Değerlendirme Tablosu’nun ilk 6 sütununda (A-F) verilmiştir. “Risk No, Risk Kategorisi, Riskin Oluşması için Koşullar, Zafiyet, Tehdit ve Risk” olarak isimlendirilmiş olan bu sütunlarındaki ifadeler EKS’ne yönelik riskleri tanımlamak amacıyla Kurum tarafından oluşturulmuştur. Tablonun devamındaki Riski Taşıyan Bileşen/Bileşen Grubu, Riskten Etkilenen Bileşen/Bileşen Grubu, Riskin Etki Değeri(Kurum tarafından belirlenmiş olup değiştirilmemelidir), Riskin Gerçekleşme Olasılığı (Çok Düşük-Çok Yüksek), Riski Azaltan Mevcut Kontroller/Önlemler sütunları firmalar tarafından doldurulur.

Firmalar, bu tabloda Risk No ile verilen her bir riski tüm EKS varlıklarını/sistemlerini (Envanter Yönetimi Süreci kapsamında EKS Sahibi Firma Tanıma Anketi ve EKS Envanter Tablosu ile belirlenen) göz önünde bulundurarak değerlendirir. Tablonun ikinci satırında yer alan “Açıklama Satırı”nda ise, bu değerlendirmeyi yaparken ve tabloyu doldururken firmalara yol gösterecek açıklamalar yer almaktadır.

Firma, Risk Değerlendirme Tablosu’nda yer alan risklerin EKS ve bileşenlerini etkileme durumlarını, tanımlı ise risk ile ilgili koşulların firma sistemlerinde var olup olmadığını da değerlendirerek, riskin geçerli olduğu durumda her bir risk için aşağıdakileri tanımlar:

- Riski Taşıyan Bileşen/Bileşen Grubu alanında riske sebep olan, zafiyeti barındıran varlık tanımlanır. Bu alana, mevcut ise Envanter Yönetimi süreci kapsamında hazırlanan EKS Envanter Tablosu’nda belirtilen ilgili varlığın Bileşen Adı/Kimliği’ni, EKS Envanter Tablosu’nda yer almıyor ise o varlığa özel, varlığı tanımlayan bir ifade girer.

- Riskten Etkilenen Bileşen/Bileşen Grupları alanında riskin gerçekleşmesi halinde bundan etkilenebilecek tüm varlıklar tanımlanır. Bu alana, mevcut ise EKS Envanter Tablosu’nda belirtilen ilgili varlığın Bileşen Adı/Kimliği, EKS Envanter Tablosu’ndaki bir varlık grubunun tamamını belirtmek için ise o varlık grubunun Bileşen Türü girilir.

- Riskin Etki Değeri kuruluşa özel riskler için, Risklerin Etki Değeri'ni Risk Etki Tablosu'nda belirtilen metoda göre "Çok Düşük" ile "Çok Yüksek" arasında bir seviye ile değerlendirilir.

- Riskin Gerçekleşme Olasılığı alanında riskin gerçekleşme ihtimalini, Risk Gerçekleşme Olasılığı Tablosu’nda verilen derecelerden (Çok Düşük – Çok Yüksek arasında) uygun olanı seçilerek tanımlanır. Firma, uygun dereceyi belirlemek için tabloda verilen kriterleri değerlendirir ve girilecek değeri belirler.

- Riski Azaltan Mevcut Kontroller/Önlemler alanında, riskin gerçekleşme olasılığını değerlendirirken dikkate aldığı ve riskin olasılığını ya da etkisini azaltan mevcut önlemleri ve uygulanan güvenlik kontrollerini tanımlar. Eğer riskin gerçekleşme olasılığını düşük (Çok Düşük veya Düşük) olarak değerlendirdiyse bunun sebeplerini burada detaylı olarak belirtir.

Firma, risk yönetim kapsamında Kurum tarafından önerilen risklerden bazılarını/tamamını daha önceki çalışmalarında tespit etmiş ve riski azaltmaya yönelik gerekli aksiyonları almış işe, bu riskler ile ilgili değerlendirmelerini risk halen mevcutmuş gibi gerçekleştirir ve gerekli bilgileri önceki çalışmalarına dayanarak tanımlar.

Kurum, gerek gördüğü durumlarda tablolara girilen tüm bilgiler ile ilgili revizyon yada daha fazla açıklama talep edebilir ve bunların sahada denetlenmesini sağlar.

### KURULUŞA ÖZEL RİSK DEĞERLENDİRME

Kuruluşa Özel Risk Değerlendirme aşamasında firmalar, Kurumun belirlediği risklerin dışında, kendi EKS’ni dikkate alarak belirlediği riskleri değerlendirir. Firmalar bunun için, Kurum tarafından iletilen Kuruluşa Özel Risk Değerlendirme Tablosu’nu kullanır. Bu aşamada firmalar tarafından tanımlanan ve Kurum Risk Envanteri’nde bulunmayan riskler, daha sonra Kurum tarafından değerlendirilerek Risk Envanteri’ne dahil edilir. Bu açıdan, ulusal risk envanterinin gelişmesine katkıda bulunmak adına firmalar kendi EKS’leri açısından kritik gördükleri siber güvenlik risklerini burada tanımlamalıdır. Burada dikkate edilmesi gereken nokta, bu alanda tanımlanacak risklerin sadece EKS’ne özel olmasına özen gösterilmesidir.

Firma, bu tablodaki Zafiyet, Tehdit ve Risk sütunlarını, belirlediği riskleri en doğru şekilde ifade etmek için doldurur. Firma ayrıca, tablonun devamındaki Riski Taşıyan Bileşen/Bileşen Grupları, Riskten Etkilenen Bileşen/Bileşen Grupları, Riskin Etki Değeri, Riskin Gerçekleşme Olasılığı (Çok Düşük – Çok Yüksek), Riski Azaltan Mevcut Kontroller/Önlemler sütunlarını da tanımladığı riskleri dikkate alarak doldurur.

Firmalar, bu tabloda Risk No ile verilen her bir riski tüm EKS varlıklarını/sistemlerini (Envanter Yönetimi Süreci kapsamında EKS Sahibi Firma Tanıma Anketi ve EKS Envanter Tablosu ile belirlenen) göz önünde bulundurarak değerlendirir. Tablonun ikinci satırında yer alan “Açıklama” satırında ise, bu değerlendirmeyi yaparken ve tabloyu doldururken firmalara yol gösterecek açıklamalar yer almaktadır.

Firma, tanımladığı risklerin EKS sistem ve bileşenlerini etkileme durumlarını değerlendirerek, her bir risk için aşağıdakileri tanımlar:

- Riski Taşıyan Bileşen/Bileşen Grubu alanında riske sebep olan, zafiyeti barındıran varlık tanımlanır. Bu alana, mevcut ise Envanter Yönetimi süreci kapsamında hazırlanan EKS Envanter Tablosu’nda belirtilen ilgili varlığın Bileşen Adı/Kimliği’ni, Envanter Tablosu’nda yer almıyor ise o varlığa özel, varlığı tanımlayan bir ifade girilir.

- Riskten Etkilenen Bileşen/Bileşen Grupları alanında riskin gerçekleşmesi halinde bundan etkilenebilecek tüm varlıklar tanımlanır. Bu alana, mevcut ise Envanter Yönetimi süreci kapsamında hazırlanan EKS Envanter Tablosu’nda belirtilen ilgili varlığın Bileşen Adı/Kimliği, EKS Envanter Tablosu’ndaki bir varlık grubunun tamamını belirtmek için ise o varlık grubunun Bileşen Türü girilir.

- Riskin Etki Değeri kuruluşa özel riskler için, Risklerin Etki Değeri'ni Risk Etki Tablosu'nda belirtilen metoda göre "Çok Düşük" ile "Çok Yüksek" arasında bir seviye ile değerlendirilir.

- Riskin Gerçekleşme Olasılığı alanında riskin gerçekleşme ihtimali, Risk Gerçekleşme Olasılığı Tablosu’nda verilen derecelerden (Çok Düşük – Çok Yüksek arasında) uygun olanı seçerek tanımlanır. Firma, uygun dereceyi belirlemek için tabloda verilen kriterleri değerlendirecek ve girilecek değeri belirleyecektir.

- Riski Azaltan Mevcut Kontroller/Önlemler alanında riskin gerçekleşme olasılığı değerlendirilirken dikkate alınan ve riskin olasılığını ya da etkisini azaltan mevcut önlemler ve uygulanan güvenlik kontrolleri tanımlanır. Eğer riskin gerçekleşme olasılığı düşük (Çok Düşük veya Düşük) olarak değerlendirdiyse bunun sebepleri burada detaylı olarak belirtilir.

Kuruluşa Özel Risk Değerlendirme aşamasında, firmanın daha önceki çalışmalarında tespit ettiği ve işlediği riskler de tanımlanabilir. Bunun için firma, bu riskler ile ilgili değerlendirmelerini risk halen mevcutmuş gibi gerçekleştirmeli ve gerekli bilgileri önceki çalışmalarına dayanarak tanımlamalıdır. Kurum, gerek gördüğü durumlarda tablolara girilen tüm bilgiler ile ilgili revizyon yada daha fazla açıklama talep edebilir ve bunları sahada denetler.

### RİSK AZALTMA

Risk Azaltma aşamasında firmalar, Risk Değerlendirme Tablosu ve Kuruluşa Özel Risk Değerlendirme Tablosu’nda değerlendirdiği riskleri azaltmak için gerçekleştireceği faaliyetleri planlar. Firmalar bunun için, Kurum tarafından iletilen Risk Değerlendirme Tablosu içerisindeki Risk Azaltma Aktivite Planlama sayfasını kullanır. Bu aşamada azaltma faaliyetleri, her iki tablodaki Riskin Gerçekleşme Olasılığı “Normal, Yüksek ya da Çok Yüksek” derecelerinden biri olarak değerlendirilen riskler için planlanır. Riskin Gerçekleşme Olasılığı “Çok Düşük veya Düşük” derecelerinden biri olarak değerlendirilen riskler için ise, o riskin olasılığını düşüren mevcut kontroller/önlemler/şartlar ilgili risk tablolarındaki Riski Azaltan Mevcut Kontroller/Önlemler başlığı altında detaylı olarak tanımlanır. Burada tanımlanacak ve daha önceden sağlanmış olduğu varsayılan mevcut önlemler/şartlar Kurum tarafından sahada denetlenir veya denetlettirilir. Risk azaltması için uygulanan kontrolün gerçekleştirilmesinin ardından riskin gerçekleşme olasılığının düşeceği göz önünde bulundurularak Artık Risk Gerçekleşme Olasılığı alanı firmalar tarafından doldurulur. Artık Risk Gerçekleşme Olasılığı, Risk Değerlendirme Tablosu’na uygun olarak belirlenir.

Firma Risk Azaltma Aktivite Planlama sayfasını doldururken, risk değerlendirme tablolarında olasılığı “Normal”, “Yüksek” veya “Çok Yüksek” olarak değerlendirilen her bir risk için, o riskin etkisini ya da olasılığını azaltan kontrolleri/önlemleri tanımlar ve bu önlemleri hayata geçirmek için gerekli aktiviteleri belirleyerek planlar. Riskleri azaltmak için, Kurum tarafından yayınlanan Enerji Sektöründe EKS Güvenlik Kontrolleri arasından ilgili kontroller seçilerek uygulanabileceği gibi, ulusal/uluslararası standartlardan (NIST SP800-82, ISO 27002, ISO 27019 vb.), dünyadaki en iyi uygulamalar ve firmanın belirleyeceği özel önlemler de seçilerek uygulanabilir.

Risk değerlendirme tablolarındaki her bir riskin referansı olarak Risk No’su Risk Azaltma Aktivite Planlama sayfasında hazır olarak girilmiştir. Her bir riskin azaltılması için bir veya birden fazla kontrol/önlem tanımlanabilir. Firma, bunun için gerekiyor ise satırları kopyalayarak çoğaltabilir. Tanımlanacak her bir kontrol/önlem için ilgili risk referansı (Risk No) ve bir Kontrol Sıra No yazılır. Tanımlanan kontrollerin/önlemlerin firmada hayata geçirilmesi için yapılması gereken faaliyetler ise Planlanan Kontroller ile İlgili Aktiviteler başlığı altında aktivite olarak tanımlanır. Tanımlanan her bir kontrol/önlem için bir veya birden fazla aktivite tanımlanabilir. Aktiviteler, her bir satırda sadece bir aktivite olacak şekilde tanımlanır. Firma, bunun için gerekiyor ise satıları kopyalayarak çoğaltabilir. Her bir aktivite için, ilgili Risk No, ilgili Kontrol Sıra No, ilgili Kontrol No, Aktivite No ve Planlanan Kontroller ile İlgili Aktiviteler alanında aktivitenin detayı açık olarak yazılır. Tanımlanan her bir aktivite için, o aktivitenin gerçekleştirilmesi planlanan son tarih belirtilir. Bu tarih, riskin olasılığı göz önünde bulundurularak belirlenmeli ve gereğinden çok uzun vadelerin seçilmemesine özen gösterilmelidir.

Risk azaltma aktivitelerinin takibi için EKS Risk Azaltma Tablosu doldurulur. Firma, Risk Azaltma Aktivite Planlama sayfasındaki her bir aktivitenin referansı olarak Aktivite No’sunu Risk Azaltma Aktivite Takip sayfasında ilgili sütuna girer ve aktivite ile ilgili varsa gerçekleştirilen çalışmaları Gerçekleştirilen Çalışmalar (İlerleme Durumu) sütununda detaylı olarak (Sadece “tamamlandı“ ifadesi yeterli görülmeyecektir) belirtir. Gerçekleştirilen Çalışmalar ile ilgili gerçekleşme tarihini de Gerçekleştirilen Çalışmaların Tarihi sütununda belirtir. Risk Azaltma Aktivite Planlama sayfasında olup da henüz bir çalışma yapılmamış faaliyetler için de Risk Azaltma Aktivite Takip sayfasındaki Gerçekleştirilen Çalışmalar (İlerleme Durumu) sütununa “Herhangi bir çalışma yapılmamıştır” ifadesini girer ve Gerçekleştirilen Çalışmaların Tarihi sütununu boş bırakır. Firma, gerekiyor ise satırları kopyalayarak çoğaltabilir. Sonuçta, Risk Azaltma Aktivite Planlama sayfasındaki her aktivite için bir durum açıklaması girilmiş olmalıdır.

Firma eğer gerekiyor ise, daha önce EKS Risk Değerlendirme Tablosu’ndaki Risk Azaltma Planlama sayfasında planladığı kontroller/önlemler ve aktiviteler ile ilgili revizyon yapabilir. Bunun için firma, EKS Risk Azaltma Tablosu’ndaki Risk Azaltma Plan sayfasını kullanmalıdır. Öngördüğü tüm revizyonları, daha önce hazırladığı Risk Azaltma Planlama sayfasından bu sayfaya kopyalayarak üzerinde gerçekleştirir.

Risk azaltma faaliyetlerinin takip edilebilmesi için firmalar, Risk Azaltma Tablosu’nu 6 ayda bir doldurup/revize ederek Kurum tarafından belirlenen ve duyurulan yöntemler ile Kuruma iletilir. Kurum, gerek gördüğü durumlarda tablolara girilen tüm bilgiler ile ilgili revizyon ya da daha fazla açıklama talep edebilir ve bunları sahada denetler veya denetlettirir.

### EKS GÜVENLİK KONTROLLERİ

Enerji Sektöründe EKS Güvenlik Kontrolleri, EKS’lere yönelik riskleri tedavi etmek, EKS’leri işleten firmalar için bilgi güvenliği seviyesini artırmak, EKS’ler üzerinde olası diğer risklerin gerçekleşme olasılığını azaltmak amacıyla Kurum tarafından belirlenmiş ve uygulanması önerilen kontrolleri tanımlamaktadır. Belirlenen kontroller Kurum tarafından belirtilen bir veya birden fazla riski tedavi edecek şekilde tasarlanmıştır.

Kurum, firmaların EKS’lerine yönelik olarak belirledikleri riskleri tedavi etmek veya azaltmak için Enerji Sektöründe EKS Güvenlik Kontrolleri’ni uygulamalarını önermektedir. Bu güvenlik kontrolleri EKS’ler dışındaki BT yapılarına (örn. ISO 27001 uyumluluğu) yönelik riskleri tedavi etmek için de uygulanabilir.

Firmalar tarafından değerlendirilen risklerin tedavisinde, sunulan Enerji Sektöründe EKS Güvenlik Kontrolleri’nin öncelikli olarak uygulanması önerilir. Bununla beraber, EKS’lere yönelik bir risk, önerilen bu güvenlik kontrolleri ile tedavi edilebileceği gibi firmanın inisiyatifinde alternatif bir kontrol ve aksiyon planı ile de giderilebilir. Bu durumda ilgili kontrolün veya aksiyonların uygulanması bu dokümanın “Risk Azaltma” başlığında açıklandığı gibi yapılır.

Bu kontroller dünyaca kabul görmüş standartlar, yayınlar, regülasyonlar kaynak edinilerek hazırlanmıştır. Bu kontrollerin hazırlanmasında faydalanılan standart, yayın ve regülasyonlar “Referanslar” bölümünde belirtilmiştir. Kontroller hazırlanırken aynı zamanda Türkiye’nin BT sistemleri ve EKS’leri ile enerji sektörünün mevcut durumu göz önünde bulundurulmuştur.

Enerji Sektöründe EKS Güvenlik Kontrolleri, 19 farklı ana kontrol grubundan ve 65’den fazla kontrolden oluşmaktadır. Bu kontroller uygulama zorluğuna göre 3 seviyeye ayrılmaktadır.

- Erişim Kontrolü: Bilgi sistemi ortamındaki alanlara fiziksel erişim veya bilginin edinilmesi ve kullanılması için özel isteklere cevap verilmesi veya reddedilmesi sürecidir.

- Farkındalık ve Eğitim (AT): Tüm bilgi sistemi kullanıcılarına, sistemin kullanımına göre uygun güvenlik eğitimi verilmesini ve eğitim kayıtlarının doğru bir şekilde tutulmasını sağlamak için politikalar ve prosedürleri içerir.

- Denetim ve Hesap Verebilirlik: Sistem ve güvenlik kontrollerinin yeterliliğini değerlendirmek, oluşturulan politikalara ve operasyonel usullere uygunluğun sağlanması ve kontrollerde veya prosedürlerde gerekli değişiklikleri önermek için kayıtların ve faaliyetlerin bağımsız incelenmesini içerir.

- Güvenlik Değerlendirmesi ve Yetkilendirme: Belirtilen kontrollerin doğru şekilde uygulandığından, tasarlandığı şekliyle çalışıldığından ve istenen sonucun üretildiğinden emin olunmalıdır.

- Konfigürasyon Yönetimi: Bilgi sistemi, sistemin uygulanmasından önce, sırasında ve sonrasında uygunsuz değişikliklere karşı korunmalı, donanım, yazılım ve dokümantasyonda yapılacak değişikliklerin kontrol edilmesi gerekliliğine uygun politikalar ve prosedürler oluşturulmalıdır.

- Acil Durum Planlaması: Felaket durumlarında muhtemelen işletme operasyonlarını korumak veya onarmak üzere tasarlanmış politikalar ve prosedürlerdir.

- Kimlik ve Kimlik Doğrulama (Tanımlama ve Yetkilendirme): Bir BT sistemindeki kaynaklara erişim izni verilmesinin ön şartı olarak belirli kimlik bilgilerini (ör. parolalar, biyometri) kullanmak suretiyle bir kullanıcının, işlemin veya cihazın kimliğinin doğrulanması sürecidir.

- Olay Müdahale: Olaya müdahale eğitimi, test etme, işleme, izleme, raporlama ve destek hizmetlerine ilişkin politikalar ve prosedürleri içerir.

- Bakım: Bilgi sisteminin bakıma yönelik tüm yönlerini yönetmek için politika ve prosedürleri içerir.

- Medya (Ortam) Koruması: Medyanın güvenli bir şekilde kullanılmasını sağlamak için politikalar ve prosedürleri içerir. Erişim, etiketleme, depolama, nakliye, yeniden kullanma, imha etme konularını kapsar.

- Fiziksel ve Çevresel Güvenlik: Fiziksel şartlar (örneğin, sıcaklık, nem) ve acil koşullar (örneğin, kapanma, güç, aydınlatma, yangın koruması) için çevresel kontrollerin yanı sıra iletim ve erişim kontrolünü ele alan politikalar ve prosedürleri içerir.

- Planlama: Değerlendirmeler yapmak, güvenlik kontrollerini belirlemek ve uygulamak, güvenlik seviyeleri atamak ve olaylara cevap vermek suretiyle bilgi sistemi güvenliğini ele alan bir planın geliştirilmesi ve sürdürülmesini içerir.

- Personel Güvenliği: Personelin pozisyonu, istihdam öncesi tarama, transfer, ceza ve fesih için politikalar ve prosedürler ile beraber üçüncü taraf personelleri ilave kontroller ve bilgiler içerir.

- Risk Değerlendirme: Olayların oluşma ihtimalini, sonuçtaki etkiyi ve bu etkiyi hafifletecek ek güvenlik kontrollerini belirleyerek operasyonların, varlıkların veya kişilerin risklerini tanımlama sürecidir.

- Sistem ve Hizmet Edinimi: Satın almalara ilişkin güvenlik gereksinimleri ve güvenlik özelliklerine dayanır. Sistem ve Hizmet edinme prosedürlerinin bir parçası olarak, bir bilgi sistemi, bilgi güvenliği hususlarını içeren bir sistem geliştirme yaşam döngüsü ve metodolojisi kullanılarak yönetilmelidir. Edinimin bir parçası olarak, bilgi sistemi ve bileşenleri üzerinde yeterli dokümantasyon sağlanmalıdır.

- Sistem ve İletişim Güvenliği: Sistem ve iletişim güvenliğinin sağlanmasına ilişkin güvenlik kontrolleri, sistemleri ve veri iletişim bileşenlerini korumak için politika ve prosedürleri içerir.

- Sistem ve Bilgi Bütünlüğü: Sistemin ve bilgi bütünlüğünün korunması, hassas bilgilerin yetkisiz ve tespit edilmemiş bir şekilde değiştirilmemesini veya silinmemesini sağlayan kontrolleri kapsar. Kötü amaçlı kod tespiti, spam ve casus yazılımlardan korunma ve saldırı tespiti için kontroller mevcuttur.

- Program Yönetimi: Firmalar, kuruluş çapında bilgi güvenliği programı ve planlaması ile her bir Kurumsal bilgi sistemi için tekil güvenlik planlarını tanımlamalıdır. Güvenlik programı ve planlaması, belirlenen tüm güvenlik kontrollerini belgelemek için merkezi bir araç sağlamaktadır.

Enerji Sektöründe EKS Güvenlik Kontrolleri dokümanında ilgili güvenlik kontrolüne ilişkin kontrolün açıklandığı “Kontrol”, kontrolün uygulanmasına rehberlik edecek bilgilerin bulunduğu “Uygulama Rehberi”, ilgili kontrolle beraber uygulanması önerilen veya ilgili kontrolün uygulanamadığı durumlarda uygulanması önerilen “Tamamlayıcı / Alternatif Kontroller”, ilgili kontrol maddesine kaynak oluşturan standart veya yayın veya regülasyonlardaki karşılıkları “Referanslar” ve ilgili kontrolün tanımlanan risklerle ilişkilendirmesi “Risk Referansı” bölümlerinde bulunmaktadır.

Bir kontrol maddesine ilişkin “Uygulama Rehberi” bölümünün yorumlanamaması veya anlaşılmaması gibi durumlarda Referanslar bölümünde bulunan ve ilgili standart, yayın veya regülasyonlarda verilen bilgilerden faydalanılabilir.

Kurum, ilk defa yapılacak saha denetimlerinde (ilgili yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden itibaren 1 yıllık bir süreçte) bu kontrollerin uygulanıp uygulanmadığını denetler/denetlettirir ve önerilerini firmalara iletir. Daha sonraki denetimlerde ise halen uygulanmıyor olan kontroller ile ilgili tespitler yapılarak gerekli işlemler başlatılır.

### REFERANSLAR

2016-2019 Ulusal Siber Güvenlik Stratejisi

http://www.udhb.gov.tr/doc/siberg/2016-2019guvenlik.pdf

NIST, SP 800-82, Guide to Industrial Control Systems (ICS)

http://dx.doi.org/10.6028/NIST.SP.800-82r1

BDEW, White Paper Requirements for Secure Control and Telecommunication Systems

https://www.bdew.de/internet.nsf/id/232E01B4E0C52139C1257A5D00429968/$file/OE-BDEW-Whitepaper_Secure_Systems%20V1.1%202015.pdf

ISO/IEC TR 27019:2013, Information technology -- Security techniques -- Information security management guidelines based on ISO/IEC 27002 for process control systems specific to the energy utility industry

https://www.iso.org/standard/43759.html

ENISA, Protecting Industrial Control Systems Recommendations for Europe and Member States

https://www.enisa.europa.eu/publications/protecting-industrial-control-systems.-recommendations-for-europe-and-member-states

ICS-CERT

https://ics-cert.us-cert.gov/

ISA, ISA99, Industrial Automation and Control Systems Security

https://www.isa.org/isa99/

World Energy Council, The road to resilience: Managing cyber risks

https://www.worldenergy.org/publications/2016/the-road-to-resilience-managing-cyber-risks/

Sandia National Laboratories, Common Vulnerabilities In Critical Infrastructure Control Systems,

http://energy.sandia.gov/wp-content/gallery/uploads/031172C.pdf

Homeland Security, Energy Sector-Specific Plan 2015

https://www.dhs.gov/sites/default/files/publications/nipp-ssp-energy-2015-508.pdf

U.S. Department of Energy, Electricity Subsector Cybersecurity, Risk Management Process

https://energy.gov/sites/prod/files/Cybersecurity%20Risk%20Management%20Process%20Guideline%20-%20Final%20-%20May%202012.pdf

U.S. Department of Energy, Energy Sector Cybersecurity Framwork Implementation Guidance

https://www.energy.gov/sites/prod/files/2015/01/f19/Energy%20Sector%20Cybersecurity%20Framework%20Implementation%20Guidance_FINAL_01-05-15.pdf

Homeland Security, Recommended Practice: Improving ICS Cyber Security with Defense-in-Depth Strategies

https://ics-cert.us-cert.gov/sites/default/files/recommended_practices/NCCIC_ICS-CERT_Defense_in_Depth_2016_S508C.pdf

NIST SP 800-53 R4, Security and Privacy Controls for Federal Information Systems

http://nvlpubs.nist.gov/nistpubs/SpecialPublications/NIST.SP.800-53r4.pdf

SANS Institute, Secure Architecture for ICS

https://www.sans.org/reading-room/whitepapers/ICS/secure-architecture-industrial-control-systems-36327

Idaho National Laboratory, Vulnerability Analysis of Energy Delivery Control Systems

https://energy.gov/sites/prod/files/Vulnerability%20Analysis%20of%20Energy%20Delivery%20Control%20Systems%202011.pdf