Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

Elektrik Piyasası Dengeleme ve Uzlaştırma Yönetmeliği Uyarınca;

Gün Öncesi Planlamada Sistem Marjinal Fiyatının Belirlenmesi ile Sistem Satış ve Sistem Alış Talimatlarının Oluşmasına İlişkin Metodoloji:
Dayanak

Madde 1 - (1) Bu Metodoloji; 14/04/2009 tarihli ve 27200 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Elektrik Piyasası Dengeleme ve Uzlaştırma Yönetmeliğinin (Yönetmelik) 36 ncı maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Amaç

Madde 2 - (1) Bu Metodolojinin amacı, Elektrik Piyasası Dengeleme ve Uzlaştırma Yönetmeliği kapsamında Gün Öncesi Planlama sürecinde Sistem Gün Öncesi Fiyatının hesaplanması ve talimat alacak olan tekliflerin belirlenmesine ilişkin olarak izlenecek yöntemin belirlenmesidir.

Metodolojinin temel prensibi

Madde 3 - (1) Gün Öncesi Planlama kapsamında Sistem Gün Öncesi Fiyatının hesaplanması ve talimat alacak olan tekliflerin belirlenmesi elektronik ortamda bir optimizasyon aracı kullanılarak ve manuel müdahale olmaksızın gerçekleştirilir. Optimizasyon aracının temel çalışma prensibi, sistemi her bir gün için 24 saatin toplamını göz önünde bulundurarak en düşük maliyetle en etkili şekilde dengeye getirerek, belirlenen üretim ve sistem kısıtları dahilinde, günün her saati için kabul edilecek teklif setinin belirlenmesini sağlamaktır. Talimat alacak olan blok, esnek ve kısmi kabul edilemeyen tekliflerin optimum şekilde belirlenmesi tamsayı değişkenlerle ilişkilendirildiğinden, optimizasyon aracı bu işlemi yapabilmek için Karışık Tamsayı Programlama yönteminden yararlanmaktadır. Araç tarafından çözüm aşamalarında kullanılan karışık tamsayı problemlerinin matematiksel ifadelerine ve kullanılan tekniklere ilişkin açıklama Ek-1’de yer almaktadır. Bu metodolojide çözümleme algoritması, anlaşılırlığın arttırılması için mümkün olduğunca sıralı ve döngüsel olarak açıklanmaktadır 
Optimizasyon sürecinin aşamaları
Madde 4 - (1) Optimizasyon aracının çalışma süreci, iki temel aşamadan oluşur. İlk aşamada kısıtsız sistem marjinal fiyatları hesaplanır. İkinci aşamada, kısıtlar göz önünde bulundurularak talimatlar oluşturulur. Optimizasyon sürecinin özeti Şekil 1’deki gibidir.
[image: image29.wmf]     

          

    

    

1

    

)

(

|

 

       

    

    

0

   

)

(

|

 

  

          

   

    

1

)

(

|

 

)

(

3

,

,

)

(

3

,

,

)

(

3

,

,

å

å

å

W

Î

W

Î

W

Î

³

×

=

Î

=

×

=

Î

£

×

-

=

Î

k

k

k

i

k

k

t

i

k

i

i

k

k

t

i

k

i

i

k

k

t

i

k

i

b

g

a

için

k

TypeGC

SGC

k

b

g

a

için

k

TypeGC

SGC

k

b

g

a

için

k

TypeGC

SGC

k


Şekil 1 -  Optimizasyon Süreci
BİRİNCİ BÖLÜM 

Sistem Gün Öncesi Fiyatının Oluşumu Aşaması

Sistem Gün Öncesi Fiyatının oluşması 

Madde 5 - (1) İlk aşamada sistem Sistem Gün Öncesi Fiyatını hesaplamak üzere “kısıtsız sistem marjinal fiyatı” belirleme prensibi ile çalışmaktadır. Bir diğer ifadeyle, bu aşamada, hiç bir iletim sistemi kısıtı hesaba katılmaksızın, sadece piyasa katılımcılarından gelen tekliflere, toplam günlük üretim programı ve tüketime bakılarak fiyat belirlenmektedir. Bu aşamada talimat almaktan kasıt, söz konusu teklifin fiyat hesaplanmasında etkili olmasıdır. Bir teklifin nihai olarak talimat alıp almadığı ikinci aşamanın sonucunda belirlenir. İlk aşamanın adımları aşağıdaki gibidir:

(a) Sistem yönünün belirlenmesi: Öncelikle her saat için Gün Öncesi Planlama kapsamında tüm UEVÇB’ler tarafından bildirilen GÜP’lerin toplamı alınarak belirlenen toplam günlük üretim programı ve tüm katılımcılar tarafından bildirilen Tüketim Tahminlerinin toplamı alınarak belirlenen toplam tüketim tahmini karşılaştırılarak sistem yönü belirlenir: Tüketim tahmin toplamı, toplam günlük üretim programından büyük ise sistemin yönü enerji açığı; üretim tüketimden fazla ise enerji fazlası olacaktır. Enerji açığı durumunda kabul edilen teklifler ağırlıklı olarak “sisteme satış” yönünde, enerji fazlası durumunda ise “sistemden alış” yönünde olacaktır. İlerleyen maddelerde de değinileceği gibi, sistem dengeleme maliyeti göz önünde bulundurularak gerekli durumlarda sistem yönünün tersine de ticaret gerçekleşebilmektedir. Sistem yönünün belirlenmesine ilişkin bir örneğe Tablo 1’de yer verilmiştir. 
[image: image2.emf]Saat

Toplam Üretim 

Programı (MWh)

Toplam Tüketim 

Tahmini (MWh)

Üretim-Tüketim 

(MWh) Sistem Yönü

Kabul Edilen 

Tekliflerin Ağırlıklı 

Yönü

8 16,000.00 17,000.00 -1,000Enerji Açığı Sisteme Satış

9 10,000.00 10,000.00 0Denge Denge

10 12,000.00 11,500.00 500Enerji Fazlası Sistemden Alış

... ... ... ... ... ...

12 17,000.00 17,700.00 -700Enerji Açığı Sisteme Satış

... ... ... ... ... ...


Tablo 1 – Örnek: Sistem yönünün belirlenmesi 
(b) Tekliflerin fiyata göre sıralanması: Her saat için sisteme katılımcılar tarafından kaydedilmiş tüm saatlik teklifler fiyatlarına göre sıralanır. Sisteme satış
 teklifleri fiyatına göre küçükten büyüğe doğru, sistemden alış
 teklifleri fiyatına göre büyükten küçüğe doğru olacak şekilde sıralama yapılır. Örnek bir sıralamaya Tablo 2’de yer verilmiştir. 
[image: image3.emf]Teklif 

Miktarı 

(MWh)

Teklif Fiyatı 

(TL/MWh)

Kısmi Kabul 

Edilebilir mi?

Teklif 

Miktarı 

(MWh)

Teklif Fiyatı 

(TL/MWh)

Kısmi Kabul 

Edilebilir mi?

100 70 EVET 76 50 HAYIR

100 70 EVET  43 50 HAYIR

100 71 HAYIR 89 48 EVET

100 74 EVET 20 47 EVET

100 79 HAYIR 67 46 HAYIR

100 80 EVET 5 39 EVET

100 83 HAYIR 16 37 HAYIR

100 87 EVET 94 36 EVET

100 96 HAYIR 107 36 EVET

180 97 HAYIR 8 34 HAYIR

150 99 EVET 56 30 HAYIR

200 100 EVET 190 30 EVET

... ... ... ... ... ...

Saat 8 İçin Alınan Saatlik Sisteme Satış 

Teklifleri

Saat 9 İçin Alınan Saatlik Sistemden 

Alış Teklifleri


Tablo 2 – Örnek: Tekliflerin sıralanması 
(c) Saatlik Tekliflerin Değerlendirilmeye Alınması: Her saat için toplam tüketim tahmini ile toplam günlük üretim programı arasındaki farkı kapatabilecek miktara ulaşmak üzere fiyat sıralamasındaki teklifler değerlendirmeye alınır. Sistem yönü enerji açığı yani kabul edilen tekliflerin ağırlıklı yönü sisteme satış iken en düşük fiyatlı sisteme satış teklifinden itibaren, sistem yönü enerji fazlası yani kabul edilen teklifler ağırlıklı olarak sistemden alış yönünde iken en yüksek fiyatlı sistemden alış teklifinden itibaren teklifler kabul edilmeye başlanır. Bir dengeleme biriminin farklı seviyelerdeki teklifleri değerlendirmeye alınırken, değerlendirmeye ilk seviyeden başlanır. Buna göre, “n” talimat seviyesini ifade ederken, bir dengeleme biriminin “n+1” inci teklifinin talimat alabilmesi için öncelikle “n” inci teklifinin talimat almış olması gerekmektedir. Bu safhada tekliflerin “kısmi kabul edilebilir” olup olmamasına bakılmaz, tamamı kısmi kabul edilebilir olarak değerlendirmeye alınır. Kabul edilen tekliflerin en sonuncusunun fiyatı marjinal fiyat olur. Değerlendirmeye alınacak ya da talimat verilebilecek blok ya da esnek teklif olmaması durumunda bu marjinal fiyat Sistem Gün Öncesi Fiyatını (SGÖF) oluşturur. Saatlik tekliflerin değerlendirilmesine ilişkin örnek bir optimizasyon problemine Şekil 2’de yer verilmiştir.
[image: image4.emf]Saat 8 İçin Alınan SaatlikSisteme Satış

Teklifleri

Teklif Miktarı 

(MWh)

Teklif Fiyatı 

(TL/MWh)

Kısmi Kabul 

Edilebilir mi?

100.00 70.00 EVET

100.00 70.00 EVET 

100.00 71.00 HAYIR

100.00 74.00 EVET

100.00 79.00 HAYIR

100.00 80.00 EVET

100.00 83.00 HAYIR

100.00 87.00 EVET

100.00 96.00 HAYIR

180.00 97.00 HAYIR

150.00 99.00 EVET

200.00 100.00 EVET

Toplam kabul 

edilen teklif  

miktarı = 

1.000 MWh

Tekliflerin 

kabul 

edilmesi bu 

noktada 

kesilir

Son kabul edilen teklif: 180 

MWh’likbu tekliften alınan 

100 MWhile toplam 1.000 

MWh’likenerji açığı 

kapatılabilmektedir.

Bu teklifin fiyatı=97 TL/MWh

“Sistem Marjinal Fiyatı”dır. 

Blok ve esnek tekliflerin 

bulunmaması ya da talimat 

almaması durumunda bu fiyat 

“Sistem Gün Öncesi Fiyatı”nı 

oluşturacaktır. 

Enerji açığının 1000 MWholduğu Saat “8” için, bu açığı kapatacak kadar teklif fiyat 

sırasıyla kabul edilmek suretiyle sistem marjinal fiyatı belirlenir.


Şekil 2 – Örnek: Saatlik tekliflerin değerlendirmeye alınması 
(d) Blok Tekliflerin Değerlendirmeye Alınması: Saatlik tekliflerin yanı sıra, optimizasyon aracı Sistem Gün Öncesi Fiyatının belirlenmesi sürecinde blok teklifleri de değerlendirmeye alır. Blok tekliflerin fiyatı marjinal fiyat hesaplamasına saatlik teklifler gibi doğrudan değil, dolaylı olarak yansır. Bir blok teklif nihai olarak sistemin daha düşük bir dengeleme maliyetiyle dengeye gelmesini sağlıyorsa söz konusu blok teklif kabul edilmektedir. Örneğin sisteme satış yönünde bir blok teklif kabul edildiğinde, bu blok teklif kabul edilmediği durumda sistemi dengeye getirmek için kullanılacak saatlik tekliflerin azalmasından dolayı bazı saatlerde marjinal fiyatı ve dolayısıyla günün toplam dengeleme maliyetini düşürebilir, veya bu durumun tam aksine kullanılan saatlik tekliflerde ve toplam dengeleme maliyetinde artışa yol açar. Blok teklif kabul edilmesi durumunda kapsadığı saatlerin bir kısmında maliyet artışına, bir kısmında ise azalmasına yol açabilir, bu nedenle kabul edilip edilmeyeceğine toplam 24 saat için günün tüm dengeleme maliyetine net etkisi değerlendirilerek karar verilir. Blok tekliflerin değerlendirilmesine ilişkin bir örnek Şekil 3’te yer almaktadır.
[image: image5.emf]Saat 8 İçin Alınan Saatlik Sisteme Satış

Teklifleri

Teklif Miktarı 

(MWh)

Teklif Fiyatı 

(TL/MWh)

Kısmi Kabul 

Edilebilir mi?

100.00 70.00 EVET

100.00 70.00 EVET 

100.00 71.00 HAYIR

100.00 74.00 EVET

100.00 79.00 HAYIR

100.00 80.00 EVET

100.00 83.00 HAYIR

100.00 87.00 EVET

100.00 96.00 HAYIR

180.00 97.00 HAYIR

150.00 99.00 EVET

200.00 100.00 EVET

Toplam kabul edilen saatlik teklif  

miktarı = 

700 MWh

300 MWh’lıkblok teklifin kabul 

edilmesiyle toplamda 1000 

MWh’lıkenerji açığı 

kapatılabiliyor.

Tekliflerin 

kabul 

edilmesi bu 

noktada 

kesilir

Son kabul edilen teklifin 

fiyatı = 83 TL/MWh

marjinal fiyattır.

Blok teklif alınmasaydı, 

marjinal fiyat “97 

TL/MWh” olacaktı. Esnek 

tekliflerin bulunmaması ya 

da talimat almaması 

durumunda bu fiyat 

“Sistem Gün Öncesi 

Fiyatını” oluşturacaktır.

Saat 0-24 Arası  İçin Alınan 

Sisteme Satış  Blok Teklifler

Teklif Miktarı 

(MWh)

Teklif Fiyatı 

(TL/MWh)

300.00 75.00

Saat “8”i kapsayan bir blok teklif var ise ve bu blok teklifin kabul edilmesi tüm gün 

göz önünde bulundurulduğunda  toplam sistem maliyetini aşağıya çekebilecek ise, 

söz konusu blok teklif kabul edilir. Saat 0-24 arasını kapsayan aşağıdaki gibi toplam 

300 MWh’likbir blok teklif sistem maliyetini düşüreceği için kabul edilir ve buna 

göre marjinal fiyat yeniden hesaplanır.  

(Bir blok teklifin kabul edilebilmesi için tüm  gün için maliyeti düşürüyor olması 

gerekmektedir. Burada sadece kabul edilen bir blok teklifin saatlik marjinal fiyata 

nasıl etki ettiğini göstermek amaçlanmakta  olup,  örnekte gösterilen blok teklifin 

tüm günün maliyetini düşürdüğü için kabul edildiği varsayılmalıdır.)


Şekil 3 – Örnek: Blok tekliflerin değerlendirmeye alınması 
(e) Esnek tekliflerin değerlendirmeye alınması: Esnek saatlik teklifler, SGÖF’ün düşmesini sağlıyor ise talimat alabilir. Bu amaçla SGÖF en yüksek olan saat belirlenir ve esnek teklifin söz konusu saat için kullanılması durumunda SGÖF’ün düşüp düşmediği kontrol edilir. Esnek teklifin talimat alması o saat için SGÖF’ü düşürüyor ise esnek teklif kabul edilir. Söz konusu gün için geçerli birden fazla esnek teklif olduğu durumda, esnek teklifler en düşük fiyatlıdan yüksek fiyatlıya doğru sıralanır ve en düşük fiyatlı tekliften itibaren değerlendirmeye alınır. Değerlendirmede esnek teklifler, öncelikle bir önceki adımda hesaplanmış olan en yüksek fiyatlı saatin fiyatını düşürecek şekilde fiyat sırasına göre dikkate alınır. Esnek tekliflerin dikkate alınmasıyla nihai olarak hesaplanan marjinal fiyat, SGÖF’ü oluşturur. Esnek tekliflerin değerlendirilmesine ilişkin bir örnek Şekil 4’de yer almaktadır.
[image: image6.emf]Saat 8 İçin Alınan Saatlik Sistem Satış

Teklifleri

Teklif Miktarı 

(MWh)

Teklif Fiyatı 

(TL/MWh)

Kısmi Kabul 

Edilebilir mi?

100.00 70.00 EVET

100.00 70.00 EVET 

100.00 71.00 HAYIR

100.00 74.00 EVET

100.00 79.00 HAYIR

100.00 80.00 EVET

100.00 83.00 HAYIR

100.00 87.00 EVET

100.00 96.00 HAYIR

180.00 97.00 HAYIR

150.00 99.00 EVET

200.00 100.00 EVET

Toplam kabul edilen saatlik teklif  

miktarı = 

600 MWh

Toplam 1000 MWh’likenerji açığını 

kapatmak üzere 300 MWhblok teklif, 

100 MWh’lıkda esnek teklif kabul 

edilebilir.

Tekliflerin 

kabul 

edilmesi bu 

noktada 

kesilir

Son kabul edilen teklifin 

fiyatı = 80 TL/MWh

“Sistem Gün Öncesi 

Fiyatı”dır.

Esnek teklif olmasaydı, 

Sistem Gün Öncesi Fiyatı 

“83 TL/MWh” olacaktı.

Saat 0-24 Arası  İçin Alınan 

Sisteme SatışBlok Teklifler

Teklif Miktarı 

(MWh)

Teklif Fiyatı 

(TL/MWh)

300.00 75.00

Saatlikvebloktekliflerdoğrultusundabiröncekiadımdahesaplananmarjinalfiyat

dikkatealınarak,güniçindekienyüksekfiyatsaat“8”deoluştuisevebufiyatı

düşürebilecekniteliktebiresnekteklifvarise,sözkonusuesnekteklifsaat“8”için

kabuledilir.Marjinalfiyatbuesnekteklifleberabertekrarhesaplanırvehesaplanan

nihaifiyat“SistemGünÖncesiFiyatı”olarakgeçerliolur.”

Esnek Teklif (Sisteme Satış)

Teklif Miktarı 

(MWh)

Teklif Fiyatı 

(TL/MWh)

100 79.00

+

+


Şekil 4 – Örnek: Esnek tekliflerin değerlendirilmesi 
(f) Gün Öncesi Planlamada Sistem yönünün dengede olması durumu: Her hangi bir saat için toplam gün öncesi günlük üretim programı ile tüketim tahmini birbirine eşit ise söz konusu saat için sistem dengede olur. Bu durumda sistemin enerji açığı ya da fazlası bulunmadığı için kısıtsız fiyat oluşumu aşamasında teklifler değerlendirmeye alınmaz ve söz konusu saatin Sistem Gün Öncesi Fiyatı “Sıfır” olur. Bu tür durumlarda, kısıtlar nedeniyle yine de talimat oluşabilir. 
(g) Sistem Gün Öncesi Fiyatının sadece blok tekliflerden oluşması durumu: Herhangi bir saat için yukarıda belirtilen adımların sonrasında 5 inci maddenin 1. fıkrasının (a) bendinde belirlenen sistem yönünde talimat almış saatlik teklif bulunmayıp sistemin enerji açığı ya da fazlası sadece blok talimatlar ile giderilmiş ise, marjinal fiyat ve dolayısıyla sistem gün öncesi fiyatı blok tekliflerin fiyatları göz önüne alınarak 5 inci maddenin 1. fıkrasının (c) bendinde yer alan prensip uyarınca belirlenir. Buna göre, söz konusu saatte sistem yönü enerji açığı ise sisteme satış blok teklifleri fiyatı düşükten yükseğe doğru, sistem yönü enerji fazlası ise sistemden alış blok teklifleri fiyatı yüksekten düşüğe doğru olmak suretiyle sıralanır. Toplam tüketim tahmini ile toplam günlük üretim programı arasındaki farkı kapatabilecek miktara ulaşmak üzere fiyat sıralamasındaki teklifler değerlendirmeye alınır. Sistemin yönü enerji açığı iken en düşük fiyatlı sisteme satış teklifinden, sistemin yönü enerji fazlası iken en yüksek fiyatlı sistemden alış teklifinden itibaren teklifler kabul edilmeye başlanır. Kabul edilen blok tekliflerin en sonuncusunun fiyatı SGÖF’ü oluşturur.
İKİNCİ BÖLÜM

Talimatların Oluşumu Aşaması

Sistemden alış ve Sisteme satış talimatlarının oluşması
Madde 6 - (1) 5 inci maddede tarif edildiği şekilde belirlenmiş olan Sistem Marjinal Fiyatları, “Sistem Gün Öncesi Fiyatı” (SGÖF) olarak duyurulur. Ancak tam olarak hangi tekliflerin talimat alacağı nihai olarak ikinci aşamada belirlenir. Bu aşamada sürekli bir biçimde sistemin dengeleme maliyetinin minimumda tutulması prensibi gözetilir ve iletim sistemi kısıtları ile tekliflerin kısmi kabul edilemezlik durumu göz önünde bulundurularak talimat üretilir.

Sistem maliyetini en düşük düzeye indirmek üzere sistem yönünün tersinde talimat oluşması
Madde 7 – (1) Sistemdeki kısıtları çözmek veya sistem dengeleme maliyetini en düşük düzeye indirebilmek üzere bazı hallerde sistem yönünün tersinde talimat oluşabilmektedir. Bu durum aşağıdaki nedenlerden kaynaklanabilir: 
(a) Birinci aşamada SGÖF’ü belirleyen talimatın kısmi kabul edilemezlik özelliğine sahip olması ya da sistem kısıtları göz önünde bulundurulduğunda, sistem yönünde sistemi dengeye getirebilmek için gerekenden daha fazla miktarda talimat verilip ardından bunu gidermek üzere ters yönde verilen talimatlarla sistemin tekrar dengeye getirilmesi gerekebilir. Buna ilişkin örneklere Şekil 5 ve Şekil 6’da yer verilmiştir.
(b) Günün tüm dengeleme maliyeti göz önünde bulundurulduğunda sistem maliyetini düşüren bir blok teklifin kabul edilmesiyle söz konusu blok teklifin kapsadığı saatlerin bazılarında ihtiyaçtan fazla miktarda talimat oluşmuş olabilir. Bu tür durumlarda sistemin dengesini sağlamak üzere sistem yönünün tersine talimat verilebilir. 
(c) Sistem sadece tek yönde verilen talimatlarla dengeye gelebiliyor olsa da, sistemin tersi yönde uygun fiyatlı bir talimat vererek toplam sistem dengeleme maliyetini düşürme imkanı ortaya çıkabilir. Optimizasyon sürecinde, matematiksel olarak bu tür bir avantaj yakalandığında sistem yönünün tersinde talimat üretilebilir. 
İletim sistemi kısıtları ve tekliflerin kısmi kabul edilemezliği dikkate alınarak talimatların oluşturulması
Madde 8 – (1) İletim sistemi kısıtları ve tekliflerin kısmi kabul edilemezlik durumları dikkate alınmadan SGÖF’ün hesaplandığı ilk aşamanın ardından, gerçek talimatların oluştuğu ikinci aşamada 7inci maddede açıklandığı üzere kısıtlar ve kısmi kabul edilemezlik durumları göz önünde bulundurulmaktadır. Talimatların oluşmasında kısıtların ve kısmi kabul edilemezliğin dikkate alınması aşağıdaki (a) ve (b) bendlerinde açıklandığı gibi olmaktadır. İlk aşamada olduğu gibi bu aşamada da teklif seviyeleri göz önünde bulundurularak, değerlendirme yapılır, bir dengeleme biriminin birden fazla seviyede teklifi var ise optimizasyon aracı talimat verirken seviye sırasıyla hareket eder. Buna göre “n” teklif seviyesini ifade ederken, “n+1”inci seviyedeki teklifin talimat alabilmesi için “n” inci seviyedeki teklifinin talimat almış olması gerekmektedir.

(a)  Kısıt Denkleminin Değerlendirmeye Alınması: İletim sistemi kısıtları dengeleme birimlerinin üretim miktarlarından oluşan bir denklem halinde optimizasyon aracına girilir. Optimizasyon aracı, aynı anda hem tüm kısıtlara uyacak, hem de sistem dengeleme maliyetini en aza indirecek şekilde çalışır. Bu amaçla, kısmi kabul edilemezlik kısıtı ve iletim sistemi kısıtları nedeni ile oluşturulan kısıt denklemleri göz önünde bulundurularak fiyat sırasındaki teklif listesinden kısıtlar ile çelişkili bir durum oluşturmayan çözüm alternatifleri oluşturulur. Kabul edilmiş görünen herhangi bir teklif kısıt denklemini sağlamıyor ise söz konusu teklife nihai olarak talimat verilemez ve çözüm alternatiflerinin içinde yer alamaz. Optimizasyon aracı bu hesaplamayı tüm kısıtları birden dikkate alarak yapar. Ayrıca, kısıt nedeniyle, sistem yönünün tersinde de talimat verilebilir. 7 nci maddede belirtildiği şekilde gerektiğinde optimizasyon aracı sistem yönü enerji açığı iken kısıtlar nedeniyle denge için gerekli miktardan daha fazla miktarda sisteme satış talimatı verip daha sonra bunları dengeye getirmek için bir miktar da sistemden alış talimatı verebilir. Benzer şekilde, sistem yönü enerji fazlası iken de kısıtlar nedeniyle denge için gerekli miktardan fazla sistemden alış talimatı verip sisteme satış talimatlarıyla dengeyi sağlayabilir. Sistem kısıtlarının dikkate alınmasına ilişkin bir örnek Şekil 5’te yer almaktadır.
[image: image7.emf]Talimat alan teklif

Kısıt nedeniyle talimat alması mümkün olmayan teklif

Bu örnekte, kırmızı ile 

işaretlenmiş  sırasıyla 79, 87, 

99 ve 100 TL/MWhfiyatlı 

teklifler, kısıtlar nedeniyle 

talimat alamadı. Ancak 180 

TL/MWhfiyatlı teklifin yine 

kısıtlar nedeniyle alınması 

gerekti. 180 TL/MWh’likbu 

talimat kısıt nedeniyle 

verildiği için fiyatlara etki 

etmedi. 

Bu optimizasyonda  

toplamda 1.160 MWh

Sisteme Satış teklifi kabul 

edildi. Toplam 1.000 MWh’lık

enerji açığını kapatmak üzere 

1.160-1.000 =160 MWh

sistemden alış yapılarak 

denge sağlanıyor.

160 MWhsistemden 

alış yapılarak denge 

sağlanıyor.

Saat 8 İçin Alınan Sisteme Satış 

Teklifleri

Saat 8 İçin Alınan Sistemden Alış 

Teklifleri

Teklif 

Miktarı 

(MWh)

Teklif Fiyatı

(TL/MWh)

Kısmi Kabul 

Edilebilir mi?

Teklif 

Miktarı 

(MWh)

Teklif Fiyatı

(TL/MWh)

Kısmi Kabul 

Edilebilir mi?

100 70 EVET 50 70 HAYIR

100 70 EVET  50 70 HAYIR

100 71 HAYIR 10 68 EVET

100 74 EVET 10 65 EVET

100 79 HAYIR 10 64 HAYIR

100 80 EVET 10 63 EVET

100 83 HAYIR 10 60 HAYIR

100 87 EVET 10 50 EVET

100 96 HAYIR 10 47 EVET

180 97 HAYIR 10 45 HAYIR

150 99 EVET 10 41 HAYIR

200 100 EVET 10 39 EVET

260 101 HAYIR  10 37 EVET

20 105 HAYIR 10 36 EVET

50 110 HAYIR 20 34 HAYIR

50 120 EVET 25 30 EVET

20 180 HAYIR 25 29 HAYIR

Kısıt nedeniyle (ilgili 

kısıt denklemini 

sağlayabilmek üzere) 

talimat alan teklif


Şekil 5 – Örnek:Sistem kısıtlarının dikkate alınması 
(b) Kısmi kabul edilemezliğin göz önüne alınması: İlk aşamada tekliflerin tamamı kısmi kabul edilebilir olarak değerlendirilip Sistem Gün Öncesi Fiyatı buna göre hesaplanır. Ancak optimizasyonun ikinci aşamasını oluşturan talimat verilmesi aşamasında kısmi kabul edilemezlik göz önüne alınır. Kısmi kabul edilemezlik özelliğine sahip bir teklif için teklifin bütünlüğünü bozacak şekilde talimat verilmez ve optimizasyon aracı bir sonraki en uygun fiyatlı teklifi değerlendirmeye alır. En düşük dengeleme maliyetini temin etmek suretiyle kısmi kabul edilebilirliği dikkate almak üzere, kısmi kabul edilemezlik niteliğini haiz bir teklifin tamamını kabul edemiyor ise söz konusu teklifi atlayarak bir sonraki teklifi değerlendirmeye alır. Kısmi kabul edilemezlik kısıtını sağlayabilmek üzere optimizasyon aracı kısmi kabul edilemez bir teklifini miktarı gerekenden fazla bile olsa kabul edip, miktarı dengeye getirebilmek üzere ters yönde talimat da verebilir. Kısmi kabul edilemezliğin dikkate alınmasına ilişkin bir örnek Şekil 6’da yer almaktadır.
[image: image8.emf]Saat 12İçin Alınan Saatlik 

SistemeSatış Teklifleri

Saat 12 İçin Alınan Saatlik 

Sistemden Alış Teklifleri

Teklif 

Miktarı 

(MWh)

Teklif 

Fiyatı 

(TL/MWh)

Kısmi 

Kabul 

Edilebilir 

mi?

Teklif 

Miktarı 

(MWh)

Teklif 

Fiyatı 

(TL/MWh)

Kısmi 

Kabul 

Edilebilir 

mi?

50 90 EVET 50 80 HAYIR

50 90 EVET  50 79 HAYIR

50 91 HAYIR 10 79 EVET

100 93 EVET 10 76 EVET

200 97 HAYIR 10 75 HAYIR

50 97 EVET 10 72 EVET

50 98 HAYIR 10 69 HAYIR

50 99 EVET 10 68 EVET

50 100 HAYIR 10 67 EVET

100 103 HAYIR 10 63 HAYIR

75 150 EVET 10 59 HAYIR

200 108 EVET 10 55 EVET

260 108 HAYIR  10 49 EVET

120 120 EVET 10 49 EVET

Talimat alan teklif

Optimizasyon aracı kısmi kabul edilemezlik durumunu dikkate almak ve 

sistemi en düşük maliyetle dengeye getirmek için sistem yönünün tersinde 

talimat verebilir. Örnek olarak Sistem Gün Öncesi Fiyatının 103 TL/MWh; 

Sistem yönünün sistem satış ve enerji açığının 700 MWholduğu bir saat için 

aşağıdaki gibi bir durum oluşabilir: 

Sistem Gün Öncesi

Fiyatı

Kısıtsız ve kısmi 

kabul edilemezlik 

dikkate alınmaksızın 

700 MWhkabul 

edilerek ilk 

aşamada 103 

TL/MWhSistem 

Gün Öncesi Fiyatı 

oluşmuş durumda.

Gün Öncesi Fiyatını belirlemiş olan 100 

MWh’likteklif kısmi kabul edilebilir 

olmadığı için  optimizasyon aracı diğer 

teklifleri incelemeye alarak alternatifler 

üretir:

-103 TL/MWh’likve 100 MWh’likkısmi 

kabul edilemez teklifin tamamını kabul 

etmesi ve fazladan kabul edilmiş olan 50 

MWh’likmiktarı dengeye getirmek üzere 

ters yöndeki 50 MWhve 80 TL/MWh’lik

teklife de talimat vermesi  (Saatlik 

Toplam Maliyet = 68.250 TL/MWh)

-Fiyatı SGÖF’ünaltında olmakla beraber 

50 MWhve 100 TL/MWh’likteklifi kabul 

etmeyip, 100 MWhve 103 TL/MWh’lik

teklifin tamamını kabul etmesi (Saatlik 

Toplam Maliyet= 67.250 TL/MWh)

-103 TL/MWh’likteklifin hemen 

sonrasında gelen kısmi kabul edilebilir 75 

MWh’likve 150 TL/MWh’likteklifin 50 

MWh’inikabul etmesi (Saatlik Toplam 

Maliyet = 69.450 TL/MWh)

İkinci yaklaşım daha düşük maliyetli olduğu 

için araç 50 MWhve 100 TL/MWh’likteklifi, 

fiyatı SGÖF’ünaltında olduğu halde kabul 

etmez, 100 MWh’likve 103 TL/MWh’lik

kısmi kabul edilemez teklifin tamamını 

kabul ederek sistemi dengeye  getirir.


Şekil 6 – Örnek: Kısmi kabul edilebilirliğin dikkate alınması 
Yürürlük

Madde 9- (1) Bu Metodoloji 01/12/2009 tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 10- (1) Bu Metodolojiyi Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanı yürütür.
EK 1 
SİSTEM GÜN ÖNCESİ FİYATI HESAPLANMASI ve TALİMATLARIN BELİRLENMESİNDE KULLANILAN MATEMATİKSEL MODEL 
Karışık tamsayı probleminin çözümünde optimizasyon aracı, dal-sınır (branch and bound) algoritması ile kesme düzlemi (cutting-edge) tekniğini kullanmakta ve makul tamsayı çözümleri elde ederek, optimizasyon sürecini hızlandırmaya yönelik olarak gömülü hüristikleri (heuristics) içermektedir. Dal-sınır algoritması ve kesit düzlemi tekniklerinin kısa açıklaması aşağıdaki gibidir:
Dal-sınır algoritması: Tamsayı ve karışık tamsayı programlama problemlerinin çözümünde sık kullanılan bir metottur. Dal-sınır algoritmasında; optimize edilecek olan değişken için öngörülen alt ve üst sınırlar, problem için fizıbl olan çözüm alanını oluşturur. Daha sonra, bu çözüm alanı kapsamında alt setler belirlenir. Fizıbl çözümü vermeyen alt setler elenir. Optimum çözüm bulunana kadar alt setler oluşturmaya ve elenmeye devam edilir.   

Kesme düzlemi (Cutting edge) algoritması: Bu metodda öncelikle, gerekli olması halinde kısıtların sağ tarafı tamsayı olacak şekilde düzenlenir ve modelin optimum çözümü bulunur. Bulunan çözüm tamsayı değil ise, optimum çözümün tamsayılı bir uç noktada meydana gelmesi için kesme düzlemleri (yeni kısıtlar) eklenerek çözüm uzayı düzenlenir. Optimum tam sayılı sonuç bulunan kadar iterasyon devam eder.

I. TANIMLAR 

İNDİSLER
	Ad
	Tanım
	Tip
	Birim

	m
	Teklif indisi
	İndis
	-

	t
	Zaman indisi
	İndis
	{0,1,..23}

	i
	Dengeleme birimi indisi
	İndis
	-


SETLER
	Ad 
	Tanımı
	Tipi
	Birimi

	SHO
	Saatlik satış teklif seti
	Set 
	-

	SBO
	Blok satış teklif seti
	Set
	-

	SFO
	Esnek satış teklif seti
	Set
	-

	SHB
	Saatlik alış teklif seti
	Set
	-

	SBB
	Blok alış teklif seti
	Set
	-

	SFB
	Esnek alış teklif seti
	Set
	-

	SGC
	Genel üretim kısıtları seti
	Set
	-


SİSTEM PARAMETRELERİ
	Ad 
	Tanımı
	Tipi
	Birimi

	Gt
	t saati için toplam saatlik üretim programı
	Parametre (Giriş verisi)
	MWh

	Dt
	t saatinde dengelenecek saatlik talep
	Parametre (Giriş verisi)
	MWh


FİYAT PARAMETRELERİ
	Ad 
	Tanımı
	Tipi
	Birimi

	HOPm
	m saatlik satış teklifi fiyatı
	Parametre (Giriş verisi)
	TL/MWh

	BOPm
	m Blok satış teklifi fiyatı
	Parametre (Giriş verisi)
	TL/MWh

	FOPm
	m Esnek satış teklifi fiyatı
	Parametre (Giriş verisi)
	TL/MWh

	HBPm
	m Saatlik alış teklifi fiyatı 
	Parametre (Giriş verisi)
	TL/MWh

	BBPm
	m Blok alış teklifi fiyatı 
	Parametre (Giriş verisi)
	TL/MWh

	FBPm
	m Esnek alış teklifi fiyatı 

	Parametre (Giriş verisi)
	TL/MWh


MİKTAR PARAMETRELERİ
	Ad
	Tanımı
	Tipi
	Birimi

	
[image: image9.wmf]m

HOQ


	m saatlik satış teklifi için maksimum miktar
	Parametre (Giriş verisi)
	MWh/h

	
[image: image10.wmf]m

BOQ


	m blok satış teklifi için maksimum miktar 
	Parametre (Giriş verisi)
	MWh/h

	
[image: image11.wmf]m

FOQ


	m esnek satış teklifi için maksimum miktar 
	Parametre (Giriş verisi)
	MWh/h

	
[image: image12.wmf]m

HBQ


	m saatlik alış teklifi için maksimum miktar 
	Parametre (Giriş verisi)
	MWh/h

	
[image: image13.wmf]m

BBQ


	m blok alış teklifi için maksimum miktar 
	Parametre (Giriş verisi)
	MWh/h

	
[image: image14.wmf]m

FBQ


	m esnek alış teklifi için maksimum miktar
	Parametre (Giriş verisi)
	MWh/h


SAATLİK TEKLİF PARAMETRELERİ
	Ad 
	Tanımı
	Tipi
	Birimi

	t0(m)
	m saatlik teklifinin saati
	Parametre (Giriş verisi)
	saat

	Type(m)
	m saatlik teklifinin tipi
	Parametre (Giriş verisi)

{0=kısmi kabul edilebilir; 1=kısmi kabul edilemez}
	{0,1}


BLOK TEKLİF PARAMETRELERİ
	Ad 
	Tanımı
	Tipi
	Birimi

	H(m)
	m blok teklifinin süresi
	Parametre (Giriş verisi)
	saat

	t1(m)
	m blok teklifinin başlangıç saati 
	Parametre (Giriş verisi)
	saat

	t2(m)
	m blok teklifinin bitiş saati
	Parametre (Giriş verisi)
	saat


GENEL ÜRETİM KISITLARINA İLİŞKİN PARAMETRELER
	Ad 
	Tanımı
	Tipi
	Birimi

	t3(k)
	k genel üretim kısıtının saati
	Parametre (Giriş verisi)
	saat

	TypeGC(k)
	k genel üretim kısıtının tipi
	Parametre (Giriş verisi)

{-1=“≤”; 0=“=”; 1=“≥”}
	{-1,0,1}


SÜREKLİ KARAR DEĞİŞKENLERİ
	Ad 
	Tanımı
	Tipi
	Birimi

	HOQm
	m saatlik satış teklifinin kabul edilen miktarı
	Karar değişkeni
	MWh

	BOQm
	m blok satış teklifinin kabul edilen miktarı
	Karar değişkeni
	MWh

	FOQm,t
	m esnek satış teklifinin t saati için kabul edilen miktarı 
	Karar değişkeni
	MWh

	HBQm
	m saatlik alış teklifinin kabul edilen miktarı
	Karar değişkeni
	MWh

	BBQm
	m blok alış teklifinin kabul edilen miktarı
	Karar değişkeni
	MWh

	FBQm,t
	m esnek alış teklifinin t saati için kabul edilen miktarı
	Karar değişkeni
	MWh

	gi,t
	i dengeleme biriminin t saatindeki toplam üretimi
	Karar değişkeni
	MWh


KISMİ KABUL EDİLEMEZ TEKLİFLERİN İKİLİ KARAR DEĞİŞKENLERİ
	Ad 
	Tanımı
	Tipi
	Birimi

	
[image: image15.wmf]offer

m

x


	m kısmi kabul edilemez satış teklifinin kabul edilme kararı
	Karar değişkeni {1=kabul; 0=ret}
	{0,1}

	
[image: image16.wmf]bid

m

x


	m kısmi kabul edilemez alış teklifinin kabul edilme kararı
	Karar değişkeni {1=kabul; 0=ret}
	{0,1}


BLOK TEKLİFLER İÇİN İKİLİ KARAR DEĞİŞKENLERİ 

	Ad 
	Tanımı
	Tipi
	Birimi

	
[image: image17.wmf]r

block_offe

m

y


	m blok satış teklifinin kabul edilme kararı
	Karar değişkeni {1=kabul; 0=ret}
	{0,1}

	
[image: image18.wmf]block_bid

m

y


	m blok alış teklifinin kabul edilme kararı
	Karar değişkeni {1=kabul; 0=ret}
	{0,1}


ESNEK TEKLİFLER İÇİN İKİLİ KARAR DEĞİŞKENLERİ
	Ad 
	Tanımı
	Tipi
	Birimi

	
[image: image19.wmf]offer

,

t

m

z


	m esnek satış teklifinin t saati için kabul edilme kararı
	Karar değişkeni {1=kabul; 0=ret}
	{0,1}

	
[image: image20.wmf]bid

,

t

m

z


	m esnek alış teklifinin t saati için kabul edilme kararı
	Karar değişkeni {1=kabul; 0=ret}
	{0,1}


SGÖF HESAPLANMASI ve TALİMATLARIN BELİRLENMESİNDE KULLANILAN                           MATEMATİKSEL MODEL
GÜNLÜK TOPLAM PİYASA İŞLETME MALİYETİ OPTİMİZASYON HEDEF FONKSİYONU

[image: image21.wmf]ï

ï

ï

î

ï

ï

ï

í

ì

×

-

×

+

×

×

-

×

×

+

×

-

×

å

å

å

å

å

å

å

å

Î

Î

Î

Î

Î

Î

SFB

m

t

t

m

m

SFO

m

t

t

m

m

SBB

m

m

m

SBO

m

m

m

SHB

m

m

m

SHO

m

m

m

FBQ

FBP

FOQ

FOP

BBQ

m

H

BBP

BOQ

m

H

BOP

HBQ

HBP

HOQ

HOP

Minimize

,

,

)

(

)

(

  


SAATLİK GÜÇ DENGESİ

[image: image22.wmf](

)

t

t

SBO

m

t

m

SBO

m

t

m

m

t

t

m

t

SBB

m

m

m

t

t

m

t

SBO

m

m

t

m

t

SHB

m

m

t

m

t

SHO

m

m

G

D

FBQ

FOQ

BBQ

BOQ

HBQ

HOQ

-

=

÷

ø

ö

ç

è

æ

-

÷

ø

ö

ç

è

æ

+

÷

÷

ø

ö

ç

ç

è

æ

-

÷

÷

ø

ö

ç

ç

è

æ

+

÷

÷

ø

ö

ç

ç

è

æ

-

÷

÷

ø

ö

ç

ç

è

æ

å

å

å

å

å

å

Î

Î

£

£

Î

£

£

Î

=

Î

=

Î

,

,

)

(

2

)

(

1

 

|

 

)

(

2

)

(

1

 

|

 

)

(

0

|

)

(

0

|




t=0,..,23 için

KISMİ KABUL EDİLEBİLİR TEKLİFLER İÇİN SAATLİK ENERJİ LİMİTİ


[image: image23.wmf]    

   

   

0

)

(

|

   

   

   

0

)

(

|

m

m

m

m

HBQ

HBQ

için

m

Type

SHB

m

HOQ

HOQ

için

m

Type

SHO

m

£

=

Î

£

=

Î


KISMİ KABUL EDİLEMEZ TEKLİFLER İÇİN SAATLİK ENERJİ LİMİTİ

[image: image24.wmf]   

  

  

1

)

(

|

   

  

1

)

(

|

bid

offer

m

m

m

m

m

m

x

HBQ

HBQ

için

m

Type

SHB

m

x

HOQ

HOQ

için

m

Type

SHO

m

×

=

=

Î

×

=

=

Î


BLOK TEKLİF ENERJİ LİMİTİ

[image: image25.wmf]    

için   

   

  

için   

   

bid

offer

m

m

m

m

m

m

y

BBQ

BBQ

SBB

m

y

BOQ

BOQ

SBO

m

×

=

Î

×

=

Î


ESNEK TEKLİF ENERJİ LİMİTİ

[image: image26.wmf]    

          

          

1

   

 

      

 

için   

   

3

2

0,1,...,

 

 

;

   

          

          

1

   

 

    

 

için   

   

3

2

0,1,...,

 

 

;

t

bid

,

bid

,

,

t

offer

,

offer

,

,

£

Î

×

£

=

Î

£

Î

×

£

=

Î

å

å

t

m

t

m

m

t

m

t

m

t

m

m

t

m

z

için

SFB

m

z

FBQ

FBQ

t

SFB

m

z

için

SFO

m

z

FOQ

FOQ

t

SFO

m


TEKLİF KABUL YÖNÜ


[image: image27.wmf]       

0

.

0

için   

   

G

|

3

2

0,1,...,

 

for 

 

;

    

          

0

.

0

için   

        

          

G

|

 

        

0

.

0

için   

   

G

|

3

2

0,1,...,

 

for 

 

;

        

0

.

0

için   

        

          

G

|

 

,

)

(

0

)

(

0

,

)

(

0

)

(

0

=

£

=

Î

=

£

Î

=

³

=

Î

=

³

Î

t

m

t

t

m

m

t

m

t

t

m

t

t

m

m

t

m

t

FOQ

D

t

SFB

m

HOQ

D

SHB

m

FBQ

D

t

SFO

m

HBQ

D

SHO

m


GENEL ÜRETİM KISITLARI 

[image: image1.emf]Blok tekliflerin değerlendirmeye 

alınması ve Marjinal Fiyatın yeniden 

hesaplanması

Saatlik tekliflerin değerlendirmeye 

alınması ile Marjinal Fiyat  oluşumu 

Esnek tekliflerin değerlendirmeye 

alınması ve Marjinal Fiyatın yeniden 

hesaplanması

Değerlendirmeye alınacak ve/veya değerlendirmeye 

alınmakla beraber talimat alan blok ve esnek teklif 

yok ise  saatlik tekliflerin değerlendirilmesi ile oluşan 

marjinal fiyat  doğrudan “SGÖF” olur.

Değerlendirmeye alınacak ve/veya değerlendirmeye 

alınmakla beraber talimat alan esnek teklif yok ise  

saatlik ve blok tekliflerin değerlendirilmesi ile oluşan 

marjinal fiyat doğrudan “SGÖF” olur.

Sırasıyla saatlik; varsa blok ve varsa esnek tekliflerin 

değerlendirilmesi doğrultusunda son safhada yeniden 

hesaplanan marjinal fiyat “SGÖF”olur.

1. Aşama

Kısmi kabul edilememe durumunun 

dikkate alınması ve talimatların oluşması 

(*)

Kısıtların dikkate alınması ve talimatların 

oluşması

İlk aşamada dikkate alınmamış olan iletim sistemi 

kısıtları dikkate alınarak talimatlar oluşur.

Saatlik tekliflerin kısmi kabul edilememe durumu 

dikkate  alınmak suretiyle talimatlar revize edilir.   

2. Aşama

Tüm gün için en düşük sistem maliyetini sağlayacak  şekilde nihai talimatların oluşması  

(*) Kısmi kabul edilememe durumu, 1. aşamada da göz önünde bulundurulabilecek bir husustur. Ancak ilk 

aşamada, marjinal fiyat oluşumu esnasında fiyat atlamalarına ve sistem yönünün ters yönünde talimat 

oluşmasına yol açmasından dolayı 2. aşamada, yani fiyat hesaplandıktan sonra dikkate alınması tercih 

edilmektedir. 

Tüm gün için en düşük sistem maliyetini sağlayacak  şekilde fiyatın ve taslak talimatların oluşması  


Ωk  k; kısıtında yer alan dengeleme birimleri kümesi

aik k kısıtında yer alan i dengeleme biriminin toplam üretim katsayısı; 

gi i dengeleme biriminin toplam üretimi; 

bk kısıt limiti
� EMBED Equation.3  ���








� Yönetmelikte sistem satış teklifleri olarak geçmektedir.


� Yönetmelikte sistem alış teklifleri olarak geçmektedir


� Uygulamada esnek alış teklifi bulunmamakla beraber söz konusu yazılım istendiği takdirde esnek alış tekliflerini de alabilecek şekilde tasarlanmıştır. Bu nedenle esnek alış tekliflerine ilişkin parametrelere bu dokümanda yer verilmiştir.


� Teklif kabul yönü sadece SGÖF hesaplanan ilk aşamada göz önünde bulundurulur, nihai talimatların oluştuğu ikinci aşamada dikkate alınmaz.





[image: image28.wmf]     

          

    

    

1

    

)

(

|

 

       

    

    

0

   

)

(

|

 

  

          

   

    

1

)

(

|

 

)

(

3

,

,

)

(

3

,

,

)

(

3

,

,

å

å

å

W

Î

W

Î

W

Î

³

×

=

Î

=

×

=

Î

£

×

-

=

Î

k

k

k

i

k

k

t

i

k

i

i

k

k

t

i

k

i

i

k

k

t

i

k

i

b

g

a

için

k

TypeGC

SGC

k

b

g

a

için

k

TypeGC

SGC

k

b

g

a

için

k

TypeGC

SGC

k

_1312119491.unknown

_1312124766.unknown

_1320482508.unknown

_1321880610.unknown

_1321880626.unknown

_1320482564.unknown

_1320481939.unknown

_1320482173.unknown

_1320482133.unknown

_1320481648.unknown

_1312119510.unknown

_1312124759.unknown

_1312119502.unknown

_1312118852.unknown

_1312119482.unknown

_1210747899.unknown

_1312113840.unknown

_1312118841.unknown

_1312113833.unknown

_1210747892.unknown

