ELEKTRİK PİYASASI DENGELEME VE UZLAŞTIRMA YÖNETMELİĞİNİN

110 UNCU MADDESİ UYARINCA KÜPSM DEĞERİNİN VE KÜPSM İLE KÜPST HESAPLAMALARINDA KULLANILACAK KATSAYILARIN BELİRLENMESİ HAKKINDA KARAR’DA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KARAR TASLAĞI

| Genel Gerekçe: Kesinleşmiş gün öncesi üretim/tüketim programının(KGÜP) piyasa katılımcıları tarafından bildirilmesinde net KGÜP bildirimine geçilerek, aynı uzlaştırma dönemi için üretim ve tüketim yapılması halinde bildirilen dönem için üretim ve tüketimin netleştirmesiyle sistem işletmecisinin elektrik piyasasının gerçek zamanlı dengelenmesi sürecinde süreç yönetiminde kullanacağı verinin etkinliğinin artırılması amaçlanmaktadır. |  |
| --- | --- |
| Mevcut Düzenleme | Taslak Düzenleme |
| MADDE 1 – (1) Bir piyasa katılımcısının adına kayıtlı ve KGÜP bildirmekle yükümlü olan bir uzlaştırmaya esas veriş-çekiş biriminin bir uzlaştırma dönemine ait kesinleşmiş günlük üretim/tüketim programından sapma miktarı aşağıdaki formüllere göre hesaplanır: BUDÜPp,t,b,u= KUDÜPp,t,b,u+r=1hYALMp,t,b,u,r-r=1gYATMp,t,b,u,r+SRDMp,t,b,u+ SFHMp,t,b,u; (1). UDÜPSp,t,b,u=UEVMp,t,b,u-BUDÜPp,t,b,u; (2). UDÜPSp,t,b,u>m×BUDÜPp,t,b,u ise KÜPSMp,t,b,u=UDÜPSp,t,b,u-m ×BUDÜPp,t,b,u; (3). diğer hallerde; KÜPSMp,t,b,u=0; (4). (2) Bu formüllerde geçen; BUDÜPp,t,b,u p piyasa katılımcısı adına kayıtlı ve t teklif bölgesinde yer alan b uzlaştırmaya esas veriş-çekiş biriminin u uzlaştırma dönemine ait beklenen uzlaştırma dönemi üretim/tüketim planını (MWh), KUDÜPp,t,b,u p piyasa katılımcısı adına kayıtlı ve t teklif bölgesinde yer alan b uzlaştırmaya esas veriş-çekiş biriminin u uzlaştırma dönemine ait kesinleşmiş günlük üretim/tüketim programı miktarının gün içi piyasasının kapanışından sonra 69 uncu madde uyarınca güncellenmesiyle elde edilen, kesinleşmiş uzlaştırma dönemi üretim/tüketim planını (MWh), UDÜPSp,t,b,u p piyasa katılımcısı adına kayıtlı ve t teklif bölgesinde yer alan b uzlaştırmaya esas veriş-çekiş biriminin u uzlaştırma dönemine ait beklenen üretim/tüketim miktarından sapmasını (MWh), KÜPSMp,t,b,u p piyasa katılımcısının, adına kayıtlı ve t teklif bölgesinde yer alan b uzlaştırmaya esas veriş-çekiş biriminin u uzlaştırma dönemine ait, bu Karar ile belirlenen hesaplama yöntemi kullanılarak bulunan beklenen uzlaştırma dönemi üretim/tüketim miktarından sapma miktarını (MWh), YALMp,t,b,u,r p piyasa katılımcısı adına kayıtlı ve t teklif bölgesinde yer alan b uzlaştırmaya esas veriş-çekiş biriminin u uzlaştırma dönemi r teklifi kabul edilerek verilen yük alma talimatı miktarını (MWh), YATMp,t,b,u,r p piyasa katılımcısı adına kayıtlı ve t teklif bölgesinde yer alan b uzlaştırmaya esas veriş-çekiş biriminin u uzlaştırma dönemi r teklifi kabul edilerek verilen yük atma talimatı miktarını (MWh), SRDMp,t,b,u Elektrik Piyasası Yan Hizmetler Yönetmeliğinde tanımlanmış p piyasa katılımcısı adına kayıtlı ve t teklif bölgesinde yer alan b uzlaştırmaya esas veriş-çekiş biriminin u uzlaştırma döneminde sekonder frekans kontrol hizmeti sağlanmasından dolayı ilgili üretim tesisinde pozitif veya negatif dengesizlik oluşmasına neden olan net sekonder frekans kontrol rezerv dengesizlik miktarını (MWh), SFHMp,t,b,u Elektrik Piyasası Yan Hizmetler Yönetmeliğinde tanımlanmış p piyasa katılımcısı adına kayıtlı ve t teklif bölgesinde yer alan b uzlaştırmaya esas veriş-çekiş biriminin u uzlaştırma döneminde sınırlı frekans hassasiyet modu hizmeti kapsamında sağladığı rezerv miktarını (MWh) UEVMp,t,b,u p piyasa katılımcısı adına kayıtlı ve t teklif bölgesinde yer alan b uzlaştırmaya esas veriş-çekiş biriminin u uzlaştırma dönemine ait uzlaştırmaya esas veriş miktarını (MWh), h u uzlaştırma dönemi için b birimine verilen yük alma talimatı sayısını, g u uzlaştırma dönemi için b birimine verilen yük atma talimatı sayısını, m Üretim planından sapmaya ilişkin tolerans katsayısını ifade eder. | MADDE 1 – (1) Bir piyasa katılımcısının adına kayıtlı ve KGÜP bildirmekle yükümlü olan bir uzlaştırmaya esas veriş-çekiş biriminin bir uzlaştırma dönemine ait kesinleşmiş günlük üretim/tüketim programından sapma miktarı aşağıdaki formüllere göre hesaplanır: BUDÜPp,t,b,u= KUDÜPp,t,b,u+r=1hç=1cYALMp,t,b,u,ç,r-r=1gç=1cYATMp,t,b,u,ç,r+SRDMp,t,b,u+ SFHMp,t,b,u; (1). UDÜPSp,t,b,u=UEVMp,t,b,u-UEÇMp,t,b,u-BUDÜPp,t,b,u; (2). UDÜPSp,t,b,u>m×BUDÜPp,t,b,u ise KÜPSMp,t,b,u=UDÜPSp,t,b,u-m ×BUDÜPp,t,b,u; (3). diğer hallerde; KÜPSMp,t,b,u=0; (4). (2) Bu formüllerde geçen; BUDÜPp,t,b,u p piyasa katılımcısı adına kayıtlı ve t teklif bölgesinde yer alan b uzlaştırmaya esas veriş-çekiş biriminin u uzlaştırma dönemine ait beklenen net uzlaştırma dönemi üretim/tüketim planını (MWh), KUDÜPp,t,b,u p piyasa katılımcısı adına kayıtlı ve t teklif bölgesinde yer alan b uzlaştırmaya esas veriş-çekiş biriminin u uzlaştırma dönemine ait kesinleşmiş günlük üretim/tüketim programı miktarının gün içi piyasasının kapanışından sonra 69 uncu madde uyarınca güncellenmesiyle elde edilen, net kesinleşmiş uzlaştırma dönemi üretim/tüketim planını (MWh), UDÜPSp,t,b,u p piyasa katılımcısı adına kayıtlı ve t teklif bölgesinde yer alan b uzlaştırmaya esas veriş-çekiş biriminin u uzlaştırma dönemine ait beklenen üretim/tüketim miktarından sapmasını (MWh), KÜPSMp,t,b,u p piyasa katılımcısının, adına kayıtlı ve t teklif bölgesinde yer alan b uzlaştırmaya esas veriş-çekiş biriminin u uzlaştırma dönemine ait, bu Karar ile belirlenen hesaplama yöntemi kullanılarak bulunan beklenen uzlaştırma dönemi üretim/tüketim miktarından sapma miktarını (MWh), YALMp,t,b,u,r p piyasa katılımcısı adına kayıtlı ve t teklif bölgesinde yer alan b uzlaştırmaya esas veriş-çekiş biriminin u uzlaştırma dönemi içerisindeki 91 inci madde kapsamında dengeleme güç piyasasında uygulanan “ç” uzlaştırma dönemleri için geçerli r teklifi kabul edilerek verilen yük alma talimatı miktarını (MWh), YATMp,t,b,u,r p piyasa katılımcısı adına kayıtlı ve t teklif bölgesinde yer alan b uzlaştırmaya esas veriş-çekiş biriminin u uzlaştırma dönemi içerisindeki 91 inci madde kapsamında dengeleme güç piyasasında uygulanan “ç” uzlaştırma dönemleri için geçerli r teklifi kabul edilerek verilen yük atma talimatı miktarını (MWh), SRDMp,t,b,u Elektrik Piyasası Yan Hizmetler Yönetmeliğinde tanımlanmış p piyasa katılımcısı adına kayıtlı ve t teklif bölgesinde yer alan b uzlaştırmaya esas veriş-çekiş biriminin u uzlaştırma döneminde sekonder frekans kontrol hizmeti sağlanmasından dolayı ilgili üretim tesisinde pozitif veya negatif dengesizlik oluşmasına neden olan net sekonder frekans kontrol rezerv dengesizlik miktarını (MWh), SFHMp,t,b,u Elektrik Piyasası Yan Hizmetler Yönetmeliğinde tanımlanmış p piyasa katılımcısı adına kayıtlı ve t teklif bölgesinde yer alan b uzlaştırmaya esas veriş-çekiş biriminin u uzlaştırma döneminde sınırlı frekans hassasiyet modu hizmeti kapsamında sağladığı rezerv miktarını (MWh) UEVMp,t,b,u p piyasa katılımcısı adına kayıtlı ve t teklif bölgesinde yer alan b uzlaştırmaya esas veriş-çekiş biriminin u uzlaştırma dönemine ait uzlaştırmaya esas veriş miktarını (MWh), UEÇMp,t,b,u p piyasa katılımcısı adına kayıtlı ve t teklif bölgesinde yer alan b uzlaştırmaya esas veriş-çekiş biriminin u uzlaştırma dönemine ait uzlaştırmaya esas çekiş miktarını (MWh), h u uzlaştırma dönemi içerisindeki 91 inci madde kapsamında dengeleme güç piyasasında uygulanan “ç” uzlaştırma dönemleri için b uzlaştırmaya esas veriş-çekiş birimine verilen yük alma talimatı sayısını, g u uzlaştırma dönemi içerisindeki 91 inci madde kapsamında dengeleme güç piyasasında uygulanan “ç” uzlaştırma dönemleri için b uzlaştırmaya esas veriş-çekiş birimine verilen yük atma talimatı sayısını, m Üretim planından sapmaya ilişkin tolerans katsayısını c u uzlaştırma dönemi içerisindeki 91 inci madde kapsamında dengeleme güç piyasasında uygulanan uzlaştırma dönemi sayısını ifade eder. (3) İletim ve dağıtım sisteminden bağlı lisanssız üretim tesislerinin hesaplamaları sadece üretim miktarı kullanılarak gerçekleştirilir. |
| MADDE 2 – (1) Üretim planından sapmaya ilişkin tutarın hesaplanmasında kullanılacak fiyatın belirlenmesine dair katsayı; - Depolamalı elektrik üretim tesisleri için 0,10, - Dengeleme birimi olmak üzere oluşturulan topluluklar için 0,05, - İletim sisteminden bağlı lisanssız santraller için santral bazlı olarak 0,02, ç) Diğer elektrik üretim tesisleri için; Kaynak Türü; İlgili Fatura Döneminde UEVÇB Bazında Girilen Arıza Adedi (Arıza). Yenilenebilir Enerji Kaynakları; Aylık Girilen Arıza Adeti =>30 ise n=0,08 değil ise n=0,05. Diğer Kaynaklar; Aylık Girilen Arıza Adeti =>25 ise n=0,08 değil ise n=0,05. olarak uygulanır. | MADDE 2 – (1) Üretim planından sapmaya ilişkin tutarın hesaplanmasında kullanılacak fiyatın belirlenmesine dair katsayı; - Depolamalı elektrik üretim tesisleri için 0,10, - Dengeleme birimi olmak üzere oluşturulan topluluklar için 0,05, - İletim sisteminden bağlı lisanssız santraller için santral bazlı olarak 0,02, ç) Dağıtım sisteminden bağlı lisanssız santraller için piyasa katılımcısı bazlı olarak 0,01 d) Müstakil elektrik depolama tesisleri için 0,02, e) Diğer elektrik üretim tesisleri için; Kaynak Türü; İlgili Fatura Döneminde UEVÇB Bazında Girilen Arıza Adedi (Arıza). Yenilenebilir Enerji Kaynakları; Aylık Girilen Arıza Adeti =>30 ise n=0,08 değil ise n=0,05. Diğer Kaynaklar; Aylık Girilen Arıza Adeti =>25 ise n=0,08 değil ise n=0,05. olarak uygulanır. |
| MADDE 3 – (1) Üretim planından sapmaya ilişkin tolerans katsayısı olarak farklı kaynak tipleri için aşağıdaki tabloda yer alan değerler kullanılır. Kaynak Türü; Tolerans Katsayısı. Rüzgar; 0,15. Güneş; 0,08. Depolamalı Elektrik Üretim Tesisleri; 0,05. Diğer Kaynaklar; 0,05. İletim Sisteminden Bağlı Lisanssız Santraller; 0,20. (2) Birden çok kaynaklı elektrik üretim tesisleri için ana kaynağa ilişkin tolerans katsayısı ve depolamalı elektrik üretim tesisleri için birinci fıkrada belirlenen tolerans katsayısı hesaplamalarda dikkate alınır. (3) Üretim tesisine bütünleşik depolama ünitesi bulunan elektrik üretim tesisleri için, ana kaynağa ilişkin birinci fıkrada belirlenen tolerans katsayısı hesaplamalarda dikkate alınır. | MADDE 3 – (1) Üretim planından sapmaya ilişkin tolerans katsayısı olarak farklı kaynak tipleri için aşağıdaki tabloda yer alan değerler kullanılır. Kaynak Türü; Tolerans Katsayısı. Rüzgar; 0,15. Güneş; 0,08. Depolamalı Elektrik Üretim Tesisleri; 0,05. Diğer Kaynaklar; 0,05. İletim Sisteminden Bağlı Lisanssız Santraller; 0,20. Dağıtım Sisteminden Bağlı Lisanssız Santraller; 0,25. Müstakil Depolama Tesisleri; 0,20. (2) Birden çok kaynaklı elektrik üretim tesisleri için ana kaynağa ilişkin tolerans katsayısı ve depolamalı elektrik üretim tesisleri için birinci fıkrada belirlenen tolerans katsayısı hesaplamalarda dikkate alınır. Kanunun 7 nci maddesinin on birinci fıkrası kapsamında kurulan tesislerde Depolamalı elektrik üretim tesisleri için belirlenen katsayı, sadece Kanunun 7 nci maddesinin on birinci fıkrası hükmü çerçevesinde kurulan ünite veya üniteler için uygulanır. (3) Üretim tesisine bütünleşik depolama ünitesi bulunan elektrik üretim tesisleri için, ana kaynağa ilişkin birinci fıkrada belirlenen tolerans katsayısı hesaplamalarda dikkate alınır. |