SGK’nın GSS’ye ve İlgili Diğer Süreçlerine İlişkin Süreç ve Altyapı Dönüşümü Projesi

[image: image23.emf]


[image: image24.emf]


İçindekiler

İçindekiler
i
1.
GİRİŞ
1
2.
Genel Esaslar
2
3.

YAL/YAT Tekliflerinin Değerlendirilmesi ve Etiket Değerlerinin Belirlenmesine İlişkin Esaslar
3
3.1.
DGP Kapsamında Verilen YAL/YAT Tekliflerinin Değerlendirilmesine İlişkin Esaslar
3
3.2.
DGP Kapsamında Verilen YAL/YAT Talimatlarının Etiket Değerlerinin Belirlenmesine İlişkin Esaslar
4
3.2.1.
Enerji Açığı veya Fazlasının Giderilmesi Kapsamında Verilen Talimat Gerekçeleri ve Etiket Değerlerine İlişkin Esaslar
4
3.2.2.
Sistem Kısıtlarının Giderilmesi Kapsamında Verilen Talimat Gerekçeleri ve Etiket Değerlerine İlişkin Esaslar
4
3.2.3.
Acil Durum ve Mücbir Sebep Hallerinde Teklif Kabulü ve Talimatlara İlişkin Hususlar
5
3.2.4.
Teklif Oluşturmaya İlişkin Hususlar
5
4.
Örnek Senaryolar
7
4.1.
"0" Etiketli Talimat Senaryoları
7
4.1.1.
Senaryo-1 (Arz/Talep Dengesini Sağlamak)
8
4.1.2.
Senaryo-2 (Arz/Talep Dengesini Sağlamak)
8
4.1.3.
Senaryo-3 (UEVÇB Program Senkronizasyonu)
9
4.1.3.1. UEVÇB’nin Devreye Girme Zamanının Öne Alınması
9
4.1.3.2. UEVÇB’nin Devreyeden Çıkma Zamanının Öne Alınması
9
4.1.3.3. UEVÇB’nin Devreye Girme Zamanının Ötelenmesi
10
4.1.3.4. UEVÇB’nin Devreden Çıkma Zamanının Ötelenmesi
10
4.1.4.
Senaryo-4 (Ulusal Elektrik Arz Güvenliği Kaynak Yönetimi)
11
4.2.
"1" Etiketli Talimat Senaryoları
11
4.2.1.
Senaryo-1 (İletim Tesisi Arızası)
12
4.2.2.
Senaryo-2 (İletim Tesisi Yüklenmesi)
12
4.2.3.
Senaryo-3 (İletim Tesisi Bakım Programı 
13
4.2.4.
Senaryo-4 (Açısal Kararlılık)
13
4.2.5.
Senaryo-5 (Gerilim Kararlılığı)
14
4.2.6.
Senaryo-6 (İlave Reaktif Güç Desteği)
14
4.2.7.
Senaryo-7 (Enterkonneksiyon Hatları Bağlantı Güvenliği)
15
4.2.8.
Senaryo-8 (ÖKS/ÖKR)
15
4.2.9.
Senaryo-9 (Bölgesel Arz Güvenliği Kaynak Yönetimi)
16
4.3.
Teklif Oluşturma Modülü Talimat Senaryoları
16
4.3.1.
Senaryo-1 (Teklif oluşturma)
17
4.3.2.
Senaryo-2 (Teklif Oluşturma)
17
5.
Dengeleme Güç Piyasasında Sistem Marjinal Fiyatının Belirlenmesi
18
5.1.
Dengeleme Güç Piyasası Kapsamında Sistem Marjinal Fiyatı (SMF)
18
5.2.
Net Talimat Hacmi
18

1. Giriş
Bu doküman, Elektrik Piyasası Dengeleme ve Uzlaştırma Yönetmeliğinin (DUY) 68 inci maddesi uyarınca çıkarılmış olup Dengeleme Güç Piyasası (DGP) kapsamında verilecek olan yük alma (YAL) ve yük atma (YAT) talimatlarının oluşturulma esasları ve etiket değerlerinin belirlenmesi ile sistem marjinal fiyatının hesaplanmasına ilişkin kuralları ortaya koymak amacıyla hazırlanmıştır. 

Talimat etiket değerlerinin belirlenmesine ilişkin uygulamanın açık ve şeffaf kurallar vasıtasıyla gerçekleştirilmesi ile;

· Sistem İşletmecisi tarafından talimat verme ve talimatların etiket değerlerini belirleme sorumluluğuna sahip operatörlerin uygulamalarında tutarlılık sağlanması, 

· İlgili tarafların konu hakkında bilgilendirilmesi,
hedeflenmektedir.

2. Genel Esaslar

Elektrik Piyasası Dengeleme ve Uzlaştırma Yönetmeliği kapsamında, 

· “0” etiket değeri: Sistemin tamamında arz ve talebin gerçek zamanlı olarak dengelenmesi amacıyla verilen talimatlara,
“1” etiket değeri: Sistem kısıtlarının giderilmesi amacıyla verilen talimatlara verilir.

Talimat etiket değerlerinin belirlenmesinde aşağıdaki hususlara dikkat edilmelidir;

· Her bir talimatın “0” ya da “1” değerine sahip sadece bir etiket değeri olabilir. 

· Bir talimatın, birden fazla amaçla da ilişkili olması durumunda talimata, Sistem İşletmecisi tarafından en çok ilişkili olduğu sebeple ilgili talimat etiket değeri verilir.

· Talimatların etiket değerleri, işbu doküman kapsamında talimatı veren yük tevzi operatörleri tarafından belirlenir.  
3. YAL/YAT Tekliflerinin Değerlendirilmesi ve Etiket Değerlerinin Belirlenmesine İlişkin Esaslar
3.1. DGP Kapsamında Verilen YAL/YAT Tekliflerinin Değerlendirilmesine İlişkin Esaslar
Dengeleme Güç Piyasası kapsamında her bir teklif bölgesi bazında sunulan yük alma, yük atma teklifleri her bir saat için fiyat sırasına göre dizilir. Fiyat sırasına dizilen YAL/YAT teklifleri;

· İletim sistemi kısıtları, 

· DGP kapsamındaki dengeleme birimlerine ilişkin teknik kısıtlar, 

· Arz güvenilirliği ve arz kalitesine ilişkin kriterler,

· Üretim faaliyeti gösteren tüzel kişinin geçmişte YAL/YAT talimatını yerine getirmekte başarısız kaldığı durumlar,
· İlgili güne ilişkin sistemde meydana geleceği öngörülebilen enerji açığı ya da fazlasının giderilmesinin gerektiği durumlar,

· Gün İçi Piyasası (GİP) kapsamında işlem yapmış olan dengeleme birimlerinin güncellenmiş tekliflerine göre değişen durumlar,

· Test, deneme ve kabul işlemleri esnasında ünitelerin durumu

dikkate alınarak, işletme güvenliği ve sistem bütünlüğü sağlanacak ve dengeleme maliyetleri en aza indirilecek şekilde değerlendirilir. Fiyat sırasına dizilen YAL/YAT tekliflerinin bazıları, belirtilen kısıtlar ve kriterler nedeniyle değerlendirme dışı bırakılabilir. Belirtilen kısıtlar ve kriterler nedeniyle değerlendirme dışı bırakılan YAL/YAT tekliflerine herhangi bir talimat etiket değeri verilmez.
Gerçek zamanda yük alma ihtiyacının ortaya çıkması durumunda güvenlik kriterleri korunmak şartıyla, öncelikle daha önceden verilen “0” veya “1” etiketli yük atma talimatlarının sonlandırılması; yük atma ihtiyacının ortaya çıkması durumunda da güvenlik kriterleri korunmak şartıyla, öncelikle daha önceden verilen ”0” veya “1” etiketli yük alma talimatlarının sonlandırılması yoluyla bu ihtiyaç giderilmeye çalışılır. Daha önceden verilen talimatların sonlandırılmasına ilişkin bildirimler ilgili piyasa katılımcılarına yapılır. Yukarıda belirtilen kısıtlar ve kriterler göz önünde bulundurularak yük alma, yük atma talimatlarının sonlandırılmasının yetersiz kalması veya sonlandırılacak yük alma, yük atma talimatının bulunmaması durumunda, Sistem İşletmecisi tarafından yapılan değerlendirme neticesinde uygun bulunan tekliflere ilişkin talimatlar ilgili piyasa katılımcılarına bildirilir. Verilen yük alma, yük atma talimatları, “0” veya “1” değeri ile etiketlenir. 

3.2. DGP Kapsamında Verilen YAL/YAT Talimatlarının Etiket Değerlerinin Belirlenmesine İlişkin Esaslar
3.2.1. Enerji Açığı veya Fazlasının Giderilmesi Kapsamında Verilen Talimat Gerekçeleri ve Etiket Değerlerine İlişkin Esaslar
DGP kapsamında fiyat sırasına dizilen YAL/YAT teklifleri 
· Sistemde meydana geleceği öngörülebilen enerji açığı ya da fazlasının giderilmesi,
· Gerçek zamanda sürekli bir arz-talep dengesizliği yaratacak şekilde bir üretim veya tüketim tesisinin devre harici olması, 
· Sekonder frekans kontrol yedeğinin aynı yönde uzun süreli olarak kullanıldığının gözlemlenmesi,

durumlarında, Sistem İşletmecisi tarafından değerlendirilerek, mümkün olan en düşük maliyet sağlanacak şekilde seçilen tekliflere ilişkin YAL/YAT talimatları ilgili piyasa katılımcılarına bildirilir. Sistem İşletmecisi tarafından verilen bu talimatlarda 3.1.’de belirtilen esaslar dikkate alınır.
Yukarıda belirtilen hususlar doğrultusunda yürütülen faaliyetlerden;
· Arz talep dengesini sağlamak,

· Uzlaştırmaya esas veriş çekiş birimi (UEVÇB) program senkronizasyonu, 

· Ulusal elektrik arz güvenliği kaynak yönetimi

gerekçeleriyle verilen tüm YAL/YAT talimatlarına “0” etiket değeri verilir.

Bir talimatın, birden fazla gerekçe ile ilişkili olması durumunda, en çok ilişkili olduğu sebep seçilir. 
3.2.2. Sistem Kısıtlarının Giderilmesi Kapsamında Verilen Talimat 
Gerekçeleri ve Etiket Değerlerine İlişkin Esaslar
Sistem kısıtlarının giderilmesi amacıyla, Sistem İşletmecisi tarafından DGP kapsamında sunulan YAL/YAT teklifleri değerlendirilerek, mümkün olan en düşük maliyet sağlanacak şekilde seçilen tekliflere ilişkin YAL/YAT talimatları ilgili piyasa katılımcılarına bildirilir. Sistem kısıtlarının giderilmesi ile arz güvenilirliği ve kalitesine ilişkin kriterlerin sağlanması amacıyla yürütülen faaliyetlerden;
· İletim Tesisi Arızası, 

· İletim Tesisi Yüklenmesi,
· İletim Tesisi Bakım Programı,

· Açısal Kararlılık,

· Gerilim Kararlılığı,

· İlave Reaktif Güç Desteği,

· Enterkonneksiyon Hatları Bağlantı Güvenliği,

· Özel Koruma Sistemleri (ÖKS) / Özel Koruma Röleleri (ÖKR),

· Bölgesel Elektrik Arz Güvenliği Kaynak Yönetimi
gerekçeleriyle verilen tüm YAL/YAT talimatlarına “1” etiket değeri verilir. Bir talimatın, birden fazla gerekçe ile ilişkili olması durumunda, en çok ilişkili olduğu sebep seçilir. 
Gerçek zamanda ortaya çıkan sistem kısıtlarının giderilmesi amacıyla verilen ve “1” değeri ile etiketlenen tüm yük alma ve yük atma talimat miktarları, ilgili saati takip eden 4 üncü saat sonunda Sistem İşletmecisi tarafından PYS aracılığıyla yayımlanır. 

3.2.3. Acil Durum Hallerinde Teklif Kabulü ve Talimatlara İlişkin Esaslar

Sistem İşletmecisi, acil durumlarda iletim sisteminin işletme güvenliğini korumak için tüm piyasa katılımcılarına ilgili üretim tesislerinin sağlayabilecekleri azami kapasiteleri çerçevesinde acil durum talimatı verebilir. Acil durum talimatları, ilgili dengeleme birimi için bir teklif kabulü olarak değerlendirilir. Acil durum talimatlarında, talimatın ilgili dengeleme birimine ilişkin dengeleme güç piyasası kapsamında sunulmuş olan teklifler ile uyumlu olması şartı aranmaz. Acil durum talimatları, DGP kapsamındaki YAL/YAT talimatları ile aynı yapıdadır. Piyasa katılımcılarının acil durum talimatını yerine getirmeleri zorunludur. Piyasa katılımcıları, acil durum talimatını yerine getiremeyeceklerinin ortaya çıkması durumunda Sistem İşletmecisini, sebepleri ile birlikte derhal haberdar eder. 
3.2.4. Teklif Oluşturmaya İlişkin Hususlar
Acil durum halleri ile 3.2.1. ve 3.2.2.’de belirtilen gerekçeler kapsamında talimat verilmesi gereksinimi olduğu ancak DGP’de değerlendirilecek herhangi bir teklif olmaması durumlarında, Sistem İşletmecisi “Teklif Oluşturma” modülü ile talimat verir. Bu kapsamda verilen talimatlara “0” veya “1" etiket değeri verilir.
Teklif oluşturma modülü ile verilen talimatlara gerekçesine göre “0” etiketli veya “1” etiketli “Acil Durum Talimatı” verilir.

Acil durum halleri hariç teklif oluşturma modülünün ancak DGP’de herhangi bir teklif olmaması veya ilgili kısıtı giderecek yeterli teklif bulunmaması durumunda kullanılması esastır. 
4. Örnek Senaryolar

YAL/YAT Tekliflerinin değerlendirilmesi ile etiket değerlerinin belirlenmesi kurallarının nasıl uygulanacağının açıklanması amacıyla çeşitli örnek senaryolar oluşturulmuştur. Örnek senaryolar sıklıkla karşılaşılabilecek farklı durumları kapsamaktadır. Bu senaryolarda ilgili güne ilişkin DGP süreci dâhilinde sistem kısıtları ve enerji açığı ya da fazlasının giderilmesi ile acil durum ve teklif oluşturma modülü kapsamında verilen YAL/YAT tekliflerinin değerlendirilmesi ile etiket değerlerinin nasıl belirleneceği açıklanmaktadır. 
Bahse konu senaryolarda YAL/YAT teklifleri arasından mümkün olan en düşük maliyet sağlanacak şekilde değerlendirme yapılırken Bölüm 3.1’de belirtilen esaslar kapsamında fiyat sırasına dizilen YAL/YAT teklif sıralamasında bazı UEVÇB’lerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılmış ve atlanmıştır. Değerlendirme dışı bırakılan bu tekliflere herhangi bir etiket değeri verilmemiştir.
4.1.
“0” Etiketli Talimat Senaryoları
Enerji açığı veya fazlasının giderilmesi kapsamında 3.2.1’de belirtilen nedenlerden kaynaklı talimat verme gereksinimi olduğu durumlarda Sistem İşletmecisi “0” etiket değeri ile arz/talep dengesini mümkün olan en düşük maliyetle sağlamaya çalışır.
İlgili güne ilişkin, enerji açığı veya fazlasının giderilmesi maksadıyla DGP sürecinde gerek gün öncesinde gerekse de gün içinde verilen YAL/YAT talimatlarına “0” etiket değeri verilir. 

Aşağıda farklı senaryolarda “0” etiketli talimat verilmesi ve talimat neden seçimine ilişkin örnek senaryolar yer almaktadır.
4.1.1.  Senaryo-1 (Arz/Talep Dengesini Sağlamak)
	Bu senaryoda sistem arz/talep bakımından 800 MW talep fazlası ile dengede değildir. Arz/talep dengesini sağlamak üzere sırasıyla “A”,”B”,”C” ve “D” UEVÇB’lerine toplam 800 MW “0” etiketli YAL talimatı verilmiştir.
	[image: image1.png]Sistem Fiyat Saat

voni | @mwn) | VEVCB 1 ()
PTF+50 G 200 MW
PTF+45 F 100 MW
PTF+35 E 10 MW

YAL PTF+30 D 50 MW | 0 Etiketli
PTF+20 © 150 MW | 0 Etiketli
PTF+15 B 400 MW | 0 Etiketli
PTF+10 A 0 Etiketli

PTF-10
PTF-15

150 MW
240 MW
60 MW
150 MW
450 MW

PTF-20

YAT PTF-25
PTF-25

PTF-40 250 MW

PTE-55

A lw (4 |a|< (=N

300 MW






4.1.2.  Senaryo-2 (Arz/Talep Dengesini Sağlamak) 
	Bu senaryoda sistem arz/talep bakımından 600 MW arz fazlası ile dengede değildir. Arz/talep dengesini sağlamak üzere sırasıyla “Z”,”Y”,”V” ve “U” UEVÇB’lerine toplam 600 MW “0” etiketli YAT talimatı verilmiştir.
	[image: image2.png]Fiyat

- . UEVCB

Yénii | @&/MWh) ®)
PTF+50 G 200 MW
PTF+45 F 100 MW
PTF+35 E 10 MW

YAL PRI D 50 MW
PTF+20 C 150 MW
PTF+15 B 400 MW
PTF+10 A 200 MW

0 Etiketli

0 Etiketli
0 Etiketli

0 Etiketli







4.1.3.  Senaryo-3 (UEVÇB Program Senkronizasyonu)
Sistem İşletmecisi, piyasa katılımcılarının DGP’ye bildirdikleri saatlik KGÜP’leri kapsamında belirtilen devreye girme ve çıkma zamanlarında; sistem şartları ve güvenliği ile arz/talep dengesini dikkate alacak şekilde geriye alma ve/veya öteleme yapabilir.
4.1.3.1.  UEVÇB’nin Devreye Girme Zamanının Öne Alınması
	Bu senaryoda toplam KGÜP değişimlerinin arz/talep dengesini olumsuz yönde etkilediği “s” saatinden “s+1” saatine geçiş sürecinde, Sistem İşletmecisi tarafından, ilgili UEVÇB’lerin teklif fiyat sıralaması ile teknik kriterleri göz önünde bulundurularak, “s+1” saatinde programı gereği devreye girecek olan “B” UEVÇB’sine “UEVÇB Program Senkronizasyonu” nedeniyle “0” etiketli YAL talimatı verilerek “s+1” saatinden 15 dakika önce devreye aldırılmıştır.
	[image: image3.png]Sis.t.elil Fiyat UEVCB Saat Saat

Yonu (H/MWh) (s) (s+1)
WL G 200 MW 200 MW
PTF+45 - T —
W E 10 MW 10 MW

YAL PTF+30 D 50 MW 50 MW 0 Etiketli
PTF+20 C 150 MW 150 MW | 0 Etiketli
PTF+15 B 400 MW 0 Etiketli
PTF+10 A 200 MW 200 MW | 0 Etiketii
PTF-10 z 150 MW 150 MW | 0 Etiketli
PTE-15 240 MW 0 Etiketli
PTE-20 60 MW 30 MW 0 Etiketli

e PTF-25 U 150 MW 0 Etiketli
PTF-25 - 450 MW
PTF-40 250 MW
PIF=ss R 300 MW







4.1.3.2.  UEVÇB’nin Devreden Çıkma Zamanının Öne Alınması
	Bu senaryoda toplam KGÜP değişimlerinin arz/talep dengesini olumsuz yönde etkilediği “s” saatinden “s+1” saatine geçiş sürecinde, Sistem İşletmecisi tarafından, ilgili UEVÇB’lerin teklif fiyat sıralaması ile teknik kriterleri göz önünde bulundurularak, “s+1” saatinde programı gereği devreden çıkacak olan “S” UEVÇB’sine “UEVÇB Program Senkronizasyonu” nedeniyle “0” etiketli YAT talimatı verilerek “s+1” saatinden 10 dakika önce devreden çıkarılmıştır.
	[image: image4.png]Fiyat Saat Saat

Yonii | (/MWh) UEVCE (s) (s+1)
PTE+50 G 200 MW 200 MW
PTF+45 F 100 MW
PTE+35 E 10 MW 10 MW

YAL PTF+30 D 50 MW 50 MW 0 Etiketli
PTF+20 C 150 MW 150 MW | 0 Etiketli
PTF+15 B 400 MW 0 Etiketli
PTF+10 A 0 Etiketli

150 MW

250 MW 0 Etiketli

300 MW







4.1.3.3.  UEVÇB’nin Devreye Girme Zamanının Ötelenmesi
	Bu senaryoda toplam KGÜP değişimlerinin arz/talep dengesini olumsuz yönde etkilediği “s” saatinden “s+1” saatine geçiş sürecinde, Sistem İşletmecisi tarafından, ilgili UEVÇB’lerin teklif fiyat sıralaması ile teknik kriterleri göz önünde bulundurularak, “s+1” saatinde programı gereği devreye girecek olan “T” UEVÇB’sine “UEVÇB Program Senkronizasyonu” nedeniyle “0” etiketli YAT talimatı verilerek “s+1” saatinden 5 dakika sonra gecikmeli olarak devreye aldırılmıştır.
	[image: image5.png]Fiyat

- . UEVCB

Yonii | (/MWh) ) (s+1)
PTF+50 G 200 MW 200 MW
PTEF+45 F 100 MW
PTF+35 E 10 MW 10 MW

YAL PTF+30 D 50 MW 50 MW 0 Etiketli
PTF+20 C 150 MW 150 MW | 0 Etiketli
PTF+15 B 400 MW 0 Etiketli
PTE+10 A 0 Etiketli

0 Etiketli







4.1.3.4.  UEVÇB’nin Devreden Çıkma Zamanının Ötelenmesi
	Bu senaryoda toplam KGÜP değişimlerinin arz/talep dengesini olumsuz yönde etkilediği “s” saatinden “s+1” saatine geçiş sürecinde, Sistem İşletmecisi tarafından, ilgili UEVÇB’lerin teklif fiyat sıralaması ile teknik kriterleri göz önünde bulundurularak, “s+1” saatinde programı gereği devreden çıkacak olan “C” UEVÇB’sine “UEVÇB Program Senkronizasyonu” nedeniyle “0” etiketli YAL talimatı verilerek “s+1” saatinden 5 dakika sonra gecikmeli olarak devreden çıkarılmıştır. 
	[image: image6.png]Sistem
Yonii

Fiyat
(E&/MWh)

UEVCB

PTF+50

PTF+45

PTF+35

PTF+30

PTF+20

0 Etiketli

PTF+15

PTF+10

0 Etiketli

0 Etiketli

0 Etiketli

0 Etiketli

0 Etiketli







4.1.4.  Senaryo-4 (Ulusal Elektrik Arz Güvenliği Kaynak Yönetimi)
	Bu senaryoda birincil kaynak kısıtı nedeniyle gerçek zamanda enerji talebinin karşılanamaması riskinin ortaya çıkması durumunda kullanmak üzere, YAL/YAT teklif fiyat sıralaması ile teknik kriterleri göz önünde bulundurularak, kısıtlı kaynağa sahip “U” ve “T” UEVÇB’lerine, ulusal elektrik arz güvenliği bakımından sıkıntı yaşanmayan “s” saatinde “0” etiketli YAT talimatı, sıkıntı yaşanan “s+8” saatinde ise, verilen YAT talimat miktarı kadar “0”etiketli YAL talimatı verilmiştir.
	[image: image7.png]Yonii

Fiyat
(L/MWh)

UEVCB
)

(s8)

YAL

PTF+50

200 MW

200 MW

PTF+45

(= o]

150 MW

0 Etiketli

PTF+35

10 MW

10 MW

PTF+30

- |

450 MW

0 Etiketli

PTF+20

a

150 MW

150 MW

PTF+15

B 400 MW

PTF+10

PTF-10

PTF-15

PTF-20

PTF-25

0 Etiketli

PTF-25

0 Etiketli

PTF-40

PTF-55







4.2.   “1” Etiketli Talimat Senaryoları

İletim şebekesinde 3.2.2’de belirtilen nedenlerden kaynaklı talimat verme gereksinimi olduğu durumlarda, Sistem İşletmecisi “1” etiketli talimat ile sistem kısıtını mümkün olan en düşük maliyet ile gidermeye çalışır. 

Verilen “1” etiketli talimatlar ile arz/talep dengesi bozulur ise öncelikle oluşan dengesizliğe karşılık gelen miktarda “0” etiketli YAL/ YAT talimatı sonlandırılır. Sonlandırılan YAL/YAT talimatlarının yetersiz kalması veya sonlandırılacak YAL/YAT talimatının bulunmaması durumunda, Sistem İşletmecisi tarafından 3.1.’de belirtilen esaslar ve fiyat sıralaması göz önünde bulundurularak uygun bulunan teklifler talimatlandırılır.
Aşağıda farklı senaryolarda “1” etiketli talimat verilmesi ve talimat neden seçimine ilişkin örnekler yer almaktadır.  İlgili senaryolarda verilen “1” etiketli talimatların arz/talep dengesini bozmadığı varsayılmıştır.
4.2.1.  Senaryo-1 (İletim Tesisi Arızası)
	Bu senaryoda enerji fazlası olması sebebiyle “Z”, “Y”, “V”, “U”, “T” ve “S” UEVÇB’lerine “arz/talep dengesini sağlamak” nedeniyle “0” etiketli YAT talimatı verilmiştir. İletim tesisinde meydana gelen arıza kaynaklı oluşan kısıtı gidermek için “C” ve “D” UEVÇB’lerine “İletim Tesisi Arızası” nedeniyle “1” etiketli YAL talimatı verilmiştir. Daha düşük fiyatlı “A” ile “B” katılımcılarının teklifleri söz konusu kısıta etkilerinin olmaması nedeniyle değerlendirme dışı bırakılmıştır.
	[image: image8.png]Sistem

Fiyat

Saat

1 Etiketli

1 Etiketli

A ; JEV

Yonii |@nwh)|VEVCB|
PTE+50 G | 200MW
PTF+45 F | 100 MW
PTE+35 E 10 MW

var | PTES0 | p | somw
L c | 150 MW
PTF+IS | g | 400 MW
PTF+10 | A | 200 MW

YAT

150 MW

0 Etiketli

PTF-15

240 MW

0 Etiketli

60 MW

0 Etiketli

PTF-25

150 MW

0 Etiketli

PTEF-25

100 MW

PTF-40

250 MW

300 MW






4.2.2.  Senaryo-2 (İletim Tesisi Yüklenmesi) 
	Bu senaryoda iletim tesisinde meydana gelen aşırı yüklenmeden kaynaklı oluşan kısıtı gidermek için “S” ve “V” UEVÇB’lerine “İletim Tesisi Yüklenmesi” nedeniyle “1” etiketli YAT talimatı verilmiştir. Daha yüksek fiyatlı “Z”,“Y”, “U” ve “T” katılımcılarının teklifleri, söz konusu kısıta etkilerinin olmaması nedeniyle değerlendirme dışı bırakılmıştır.
	[image: image9.png]Sistem | Fiyat
Yonii (E/MWh)
PTF+50

UEVCB

PTF+45

PTF+35

PTF+30

PTF+20

PTF+15

PTF+10

1 Etiketli

250 MW |1 Etiketli







4.2.3.  Senaryo-3 (İletim Tesisi Bakım Programı) 

	Bu senaryoda bakım programı kapsamında servis harici edilen iletim tesisi sebebiyle iletim sisteminde oluşan kısıtı gidermek için “C” ve “E” UEVÇB’lerine “İletim Tesisi Bakım Programı” nedeniyle “1” etiketli YAL talimatı verilmiştir. Daha düşük fiyatlı “A”,“B” ve “D” katılımcılarının teklifleri, söz konusu kısıta etkilerinin olmaması nedeniyle değerlendirme dışı bırakılmıştır.
	[image: image10.png]PTF-10

Sistem | Fiyat UEVCB Saat
Yénii |(&/MWh) ()
PTF+50 G 200 MW
PTF+45 o 100 MW
PTF+35 E 400 MW
yaAL | PTE+30 D 50 MW
PTF+20 C 250 MW |1 Etiketli
PTE+1S B | 400 MW
PTF+10 A | 200 MW

150 MW

PTEF-15

240 MW

PTF-20

60 MW

PTEF-25

150 MW

PTEF-25

450 MW

PTF-40

250 MW

PTEF-55

300 MW






4.2.4.  Senaryo-4 (Açısal Kararlılık)
	Bu senaryoda enerji açığı olması sebebiyle “A”, “C”, “D”, “F” ve “G” UEVÇB’lerine “arz/talep dengesini sağlamak” kapsamında “0” etiketli YAL talimatı verilmiştir. Sistem arz/talep dengesini sağlarken daha düşük fiyatlı “B” ve “E” UEVÇB’lerinin teklifleri şebeke topolojisindeki konumları gereği açısal kararlılığa olan olumsuz etkilerinden dolayı atlanmıştır. Diğer taraftan açısal kararlığı muhafaza etmek adına  “U” ve “S” UEVÇB’lerine “Açısal Kararlılık” nedeniyle “1” etiketli YAT talimatı verilmiştir.
	[image: image11.png]Fiyat
(H/MWh)

UEVCB

YAL

YAT

PTF+50

200 MW

0 Etiketli

PTF+45

100 MW

0 Etiketli

PTF+35

10 MW

PTF+30

50 MW

0 Etiketli

PTF+20

150 MW

0 Etiketli

PTF+15

400 MW

PTF+10

PTF-10

=T o T A~ A o I T )

150 MW

0 Etiketli

PTF-15

240 MW

PTF-20

60 MW

PTF-25

150 MW

1 Etiketli

PTF-25

450 MW

PTF-40

250 MW

1 Etiketli

PTF-55

300 MW







4.2.5.  Senaryo-5 (Gerilim Kararlılığı)

	Bu senaryoda yeterli üretim kaynağı ile beslenmeyen ve talebin büyük bir kısmının iletim hatları ile karşılandığı bölgenin gerilim kararlılığını korumak ve gerilim çökmesinin önüne geçmek amacıyla ilgili bölgede yer alan “C” ve “E” UEVÇB’lerine “Gerilim Kararlılığı” nedeniyle “1” etiketli YAL talimatı verilmiştir.
	[image: image12.png]Sistem Fiyat

Yonii (L/N‘l“"ll) UEVCB S(a:)“
PTF+45 e DVET
PTF+45 T 100 MW
PR E 100 MW
PTF+30 w —
LA c 150 MW
PTF+15 ® N
PTF+10 A 200 MW

YAT

150 MW

0 Etiketli

PTF-15

240 MW

0 Etiketli

60 MW

0 Etiketli

PTF-25

150 MW

PTE-25

100 MW

PTF-30

250 MW

300 MW

0 Etiketli







4.2.6.  Senaryo-6 (İlave Reaktif Güç Desteği)
	Bu senaryoda ilave reaktif güç desteği sağlamak amacıyla TEİAŞ ile yan hizmet anlaşması bulunan üretim tesislerinde ünitelerin nominal aktif gücünde reaktif güç değerlerinde çıkış vermesini sağlayan kapasitenin üzerinde reaktif güç desteği almak üzere “U” katılımcısına “İlave Reaktif Güç Desteği” nedeniyle “1” etiketli YAT talimatı verilmiştir.
	[image: image13.png]Fiyat

Yonii |(&/MWh) UEVCE (s)
PTE+50 G 200 MW
PTE+45 F 100 MW
PTE+35 E 10 MW

YAL PTF+30 D 50 MW
PTF+20 C | 150 MW | 0 Etiketli
PTF+15 B 400 MW | 0 Etiketli
PTE+10 A 0 Etiketli

YAT

PTF-10

150 MW

PTF-15

240 MW

PTF-20

60 MW

PTF-25

150 MW

1 Etiketli

PTF-25

450 MW

PTF-40

250 MW

PTF-55

300 MW







4.2.7.  Senaryo-7 (Enterkonneksiyon Hatları Bağlantı Güvenliği)
	Bu senaryoda enterkonneksiyon hatlarının aşırı yüklenerek kritik eşiğe yaklaşmasını önlemek amacıyla “C” ve “G” UEVÇB’lerine “Enterkonneksiyon Hatları Bağlantı Güvenliği” nedeniyle “1” etiketli YAL talimatı verilmiştir.
	[image: image14.png]Sistem

Yonii

Fiyat
(H/MWh)

UEVCB

Saat
(s)

PTF+50

160 MW |1 Etiketli

PTF+45

100 MW

PTF+35

400 MW

PTF+30

50 MW

PTF+20

440 MW |1 Etiketli

PTF+15

400 MW

PTF+10

PTF-10

200 MW

PTF-15

PTF-20

PTEF-25

PTF-25

PTF-40

PTEF-55







4.2.8.  Senaryo-8 (ÖKS/ÖKR)
	Bu senaryoda N-1 sistem güvenliği veya enterkonneksiyon hatları bağlantı güvenliğini sağlamak üzere tesis edilen ÖKS/ÖKR’nin tetiklenmesi ile servis harici edilen “S” UEVÇB’sine “ÖKS/ÖKR” nedeniyle “1” etiketli YAT talimatı verilmiştir.
	[image: image15.png]Sistem

Fiyat

- UEVCB

Yénii |(E/MWh) (s)
PTF+50 G 200 MW
PTF+45 F 100 MW
PTF+35 E 10 MW

vAL | PTF+30 D 50 MW |0 Etiketli
PTF+20 C 150 MW | 0 Etiketli
PTF+15 B 400 MW | 0 Etiketli
PTF+10 A 0 Etiketli

PTF-10

150 MW

PTF-15

240 MW

PTF-20

60 MW

PTF-25

150 MW

PTF-25

450 MW

PTF-40

250 MW

1 Etiketli

PTF-55

300 MW






4.2.9.  Senaryo-9 (Bölgesel Arz Güvenliği Kaynak Yönetimi)
	Bu senaryoda birincil kaynak kısıtı nedeniyle bölgesel elektrik arz güvenliğinin sağlanamadığı saatlerde kullanmak üzere, YAL/YAT teklif fiyat sıralaması ile teknik kriterleri göz önüne alınarak, kısıtlı kaynağa sahip “T” ve “R” UEVÇB’lerine, bölgesel elektrik arz güvenliği bakımından sıkıntı yaşanmadığı “s” saatinde 1” etiketli YAT, bölgesel arz güvenliği bakımından sıkıntı yaşanan “s+10” saatinde ise, verilen YAT talimat miktarı kadar “1” etiketli YAL talimatı verilmiştir.
	[image: image16.png]1 Etiketli

1 Etiketli

1 Etiketli

Fiyat Saat Saat
e -+ [UEVCB
Yénii |(&/MWh) () | (s+10)
PTES0 | G | 200 MW | 200 MW
MR | m 300 MW
PIFS3S | g | 10MW | 10MW
YAL | PTF¥30 | 450 MW
PTF+20 c | 150MW | 150 MW
PTF+15 | 5
PTF+10 | A
PTF-10 Z | 150 MW
PTF-15 Y 240 MW
PTE-20 v 60 MW | 30 MW
yar | PTE-25 U | 150 MW
PTE25 | 1| 450 Mw | 450 MW
PTF-40 s | 2s0Mw

PTEF-55

=

300 MW

1 Etiketli






4.3. Teklif Oluşturma Modülü Talimat Senaryoları

İletim şebekesinde 3.2.1 veya 3.2.2’de belirtilen nedenlerden kaynaklı talimat verme gereksinimi olduğu ancak DGP’de yeterli veya hiç teklif olmaması durumunda, Sistem İşletmecisi “Teklif Oluşturma Modulünü” kullanarak acil durum YAL/YAT talimatı verebilir.
Teklif oluşturma modülü ile verilen talimatlara gerekçesine göre “0” veya “1” etiketli “Acil Durum Talimatı” etiketi verilir.
4.3.1.  Senaryo-1 (Teklif Oluşturma)
	Bu senaryoda ülke tüketiminin minimum seviyede gerçekleştiği bir zaman diliminde, DGP’ye sunulan bütün YAT teklifleri değerlendirilmiş olmasına rağmen SFK yedeğinin aynı yönde uzun süreli olarak kullanıldığının gözlemlenmesi nedeniyle, YAT teklifi bulunmayan “C” ve “D” UEVÇB’lerine teklif oluşturma modülü kullanılarak “Arz-Talep Dengesini Sağlamak” amacıyla  “0” etiketli “Acil Durum YAT Talimatı” verilmiştir.
	[image: image17.png]Sistem Fiyat Saat

Yonii &/MWh) UEVCB (s)
PTF+50 G 200 MW
PTF+45 F 100 MW
PTF+35 E 10 MW

YAL PTF+30 D 50 MW
PTF+20 c 150 MW
PTF+15 B 400 MW
PTF+10 A

150 MW 0 Etiketli
PTF-15 Y 240 MW 0 Etiketli

YAT PTF-20 v 60 MW | 0 Etiketli
PTF-25

150 MW 0 Etiketli

PTF-25 100 MW

250 MW 0 Etiketli

0 Etiketli

giojH|a

300 MW





*DUY kapsamında uzlaştırılır.




4.3.2.  Senaryo-2 (Teklif Oluşturma)
	Bu senaryoda aynı iletim koridorunda yer alan iki 400kV iletim hattının hava muhalefeti nedeniyle servis harici olması dolayısıyla oluşan iletim kısıtını önlemek maksadıyla “C” ve “E” UEVÇB’lerine “İletim Tesisi Arızası/Yüklenmesi” nedeniyle “1” etiketli YAL talimatı verilmiştir. Ancak oluşan kısıtın “C” ve “E” UEVÇB’lerine verilen talimatlarla giderilememesi ve DGP’de söz konusu kısıtı giderecek herhangi bir teklif olmaması sebebiyle, dengeleme birimi olmayan “P” UEVÇB’sine teklif oluşturma modülü kullanılarak “İletim Tesisi Arızası/Yüklenmesi” nedeniyle  “1” etiketli “Acil Durum YAL Talimatı” verilmiştir.
	 [image: image18.png]1 Etiketli

Fiyat Saat

Yoni | @/Mwn) | UEVCB ©
* P 200 MW

PTF+45 = e

PTF+35 E 10 MW

PTF+30 = p——
YAL

A c 150 MW

PTF+15 B T

PTF+10 A

YAT

150 MW

0 Etiketli

IEEHS1S

Y 240 MW

0 Etiketli

60 MW

0 Etiketli

PTF-25

150 MW

0 Etiketli

PTF-25

IEEH=30)

250 MW

U
T 100 MW
S
R

300 MW





*DUY kapsamında uzlaştırılır.


5. Dengeleme Güç Piyasasında Sistem Marjinal Fiyatının Belirlenmesi

5.1. Dengeleme Güç Piyasası Kapsamında Sistem Marjinal Fiyatı (SMF)

Dengeleme Güç Piyasası kapsamında Sistem Marjinal Fiyatı (SMF), DUY’un 109 uncu maddesi uyarınca aşağıdaki şekilde belirlenir:

Her bir teklif bölgesi için uzlaştırma dönemi bazında belirlenen Sistem Marjinal Fiyatı (SMFt,u), teklif bölgesinin uzlaştırma dönemi bazında enerji denge durumuna bağlı olarak:

(a) Söz konusu saatte “t” teklif bölgesinde enerji açığı oluştuğunda, Sistem Marjinal Fiyatı, YAL teklif fiyatlarının en düşüğünden başlanılmak üzere, Net Talimat Hacmine tekabül eden en yüksek teklif fiyatına eşittir.

(b) Söz konusu saatte “t” teklif bölgesinde enerji fazlası oluştuğunda, Sistem Marjinal Fiyatı, yük atma teklif fiyatlarının en yükseğinden başlanılmak üzere, Net Talimat Hacmine tekabül eden düşük teklif fiyatına eşittir.
(c) Söz konusu saatte sistem dengede olduğunda, Sistem Marjinal Fiyatı, “t” teklif bölgesi ve “u” uzlaştırma dönemi için Gün Öncesi Fiyatına eşittir.

Bir teklif fiyatının Sistem Marjinal Fiyatının belirlenmesinde dikkate alınması için talimat almış olması şartı aranmaz.

5.2. Net Talimat Hacmi 

Net Talimat Hacmi Elektrik Piyasası Dengeleme ve Uzlaştırma Yönetmeliği 101 inci maddesi uyarınca aşağıdaki gibi belirlenir:

İlgili uzlaştırma dönemi için [image: image19.wmf]å

å

å

å

=

=

=

=

>

k

d

n

r

r

u

d

k

d

m

r

r

u

d

YATM

YALM

1

1

,

,

1

1

,

,


ise, ilgili uzlaştırma dönemi için ilgili fiyat bölgesinde enerji açığı oluşmuştur.

İlgili uzlaştırma dönemi için [image: image20.wmf]å

å

å

å

=

=

=

=

<

k

d

n

r

r

u

d

k

d

m

r

r

u

d

YATM

YALM

1

1

,

,

1

1

,

,


ise, ilgili uzlaştırma dönemi için ilgili fiyat bölgesinde enerji fazlası oluşmuştur.

İlgili uzlaştırma dönemi için [image: image21.wmf]å

å

å

å

=

=

=

=

=

k

d

n

r

r

u

d

k

d

m

r

r

u

d

YATM

YALM

1

1

,

,

1

1

,

,


ise, ilgili uzlaştırma dönemi için ilgili fiyat bölgesinde sistem dengededir.



[image: image22.wmf]å

å

å

å

=

=

=

=

-

=

k

d

n

r

r

u

d

k

d

m

r

r

u

d

u

YATM

YALM

NTH

1

1

,

,

1

1

,

,



Bu formüllerde geçen;


YALMd,u,r
Dengeleme güç piyasası kapsamındaki “d” dengeleme biriminin, “u” uzlaştırma dönemi için geçerli “r” teklifinin, ilgili fiyat bölgesinde 0 veya1 etiket değerlerine sahip, kabul Edilen YAL Teklifi Miktarını (MWh), 


YATMd,u,r
Dengeleme güç piyasası kapsamındaki “d” dengeleme biriminin “u” uzlaştırma dönemi için geçerli “r” teklifinin, ilgili fiyat bölgesinde 0 veya 1 etiket değerlerine sahip, kabul Edilen Yük Atma Teklifi Miktarını (MWh), 


NTH
ilgili fiyat bölgesi için Net Talimat Hacmini (MWh),


k
“u” uzlaştırma dönemi için, ilgili fiyat bölgesinde 0 veya 1 etiket değerine sahip teklifi kabul edilmiş olan dengeleme birimi sayısını,


m
“u” uzlaştırma dönemi için, “d” dengeleme biriminin, ilgili fiyat bölgesinde 0 veya 1 etiket değerine sahip kabul edilmiş YAL teklif sayısını,


n
“u” uzlaştırma dönemi için, “d” dengeleme biriminin, ilgili fiyat bölgesinde 0 veya 1 etiket değerine sahip kabul edilmiş YAT teklif sayısını,


ifade eder.




DENGELEME GÜÇ PİYASASI KAPSAMINDA ETİKET DEĞERLERİNİN BELİRLENMESİ


VE


 SİSTEM MARJİNAL FİYATININ HESAPLANMASI PROSEDÜRÜ


 


PROSEDÜRÜ





11/05/2020 tarihli ve 20285 sayılı Başkanlık Oluru ile onaylanmıştır.








PAGE  
[image: image25.emf]


[image: image26.emf]

Mevcut Durum Analizi Raporu
 1 

[image: image27.emf]

[image: image28.png]


[image: image29.wmf]_1384265512.vsd
Süreç No. - Süreç Adı
Alt Süreç No. – Alt Süreç Adı


SGK’nın GSS’ye İlişkin Kurumsal Dönüşümü İçin 
Sistem Altyapısı Geliştirilmesi Projesi


HÜAP2 - G



_1384265517.vsd
Süreç No. - Süreç Adı
Alt Süreç No. – Alt Süreç Adı


SGK’nın GSS’ye İlişkin Kurumsal Dönüşümü İçin 
Sistem Altyapısı Geliştirilmesi Projesi


HÜAP2 - G



_1384265520.vsd
Süreç No. - Süreç Adı
Alt Süreç No. – Alt Süreç Adı


SGK’nın GSS’ye İlişkin Kurumsal Dönüşümü İçin 
Sistem Altyapısı Geliştirilmesi Projesi


HÜAP2 - G



_1384265514.vsd
Süreç No. - Süreç Adı
Alt Süreç No. – Alt Süreç Adı


SGK’nın GSS’ye İlişkin Kurumsal Dönüşümü İçin 
Sistem Altyapısı Geliştirilmesi Projesi


HÜAP2 - G



_1384265509.vsd
Süreç No. - Süreç Adı
Alt Süreç No. – Alt Süreç Adı


SGK’nın GSS’ye İlişkin Kurumsal Dönüşümü İçin 
Sistem Altyapısı Geliştirilmesi Projesi


HÜAP2 - G



