ELEKTRİK PİYASASI YAN HİZMETLER YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK TASLAĞI

| Genel Gerekçe: Talep tarafı katılımında, toplayıcıların TEİAŞ tarafından verilen yük düşürme talimatlarını ± %10’luk tolerans dahilinde sağlaması gerekmektedir. Ancak , Aralık 2025-Şubat 2026 dönemli tedarik sürecinde edinilen tecrübeler çerçevesinde talep tarafı katılımı hizmeti kapsamında TEİAŞ tarafından verilen yük düşme talimatları kapsamında toplayıcıların verilen talimatlardan daha fazla yük düşme durumu oluşmaktadır. Bu durum üretim tesislerinin aksine olarak tüketim tesislerinde ara tüketim değerlerinin belirlenememesinden kaynaklanmaktadır. Bu sebeple sistemin ve şebeke operasyonlarının lehine olacak şekilde verilen talimattan %50’ye kadar fazla yük düşümlerinde talimatın sağlanmış sayılmasına, öncesinde TEİAŞ’tan onay alınması durumunda ise aktivasyon talimatından daha fazla ücret ödenmemek koşuluyla %150’ye kadar fazla yük düşülebileceğine ilişkin değişiklik önerilmektedir. |  |
| --- | --- |
| Mevcut Düzenleme | Taslak Düzenleme |

| Talep tarafı katılımı hizmeti tedarik süreci MADDE 31/C- (3) 14) ç) Kapasite tedariki sonucunda talep tarafı katılımı hizmeti sağlamaya hak kazanan toplayıcıların kazanmış oldukları kapasite miktarları, bu miktarların hangi tüketim tesislerinden sağlanacağı ve tüketim tesisleri ile ilişkili tüm sayaçlar yan hizmet anlaşmasının ekinde yer alır. | Talep tarafı katılımı hizmeti tedarik süreci MADDE 31/C- (3) 14) ç) Kapasite tedariki sonucunda talep tarafı katılımı hizmeti sağlamaya hak kazanan toplayıcıların kazanmış oldukları kapasite miktarları, bu miktarların hangi tüketim tesislerinden sağlanacağı ve tüketim tesisleri ile ilişkili tüm sayaçlar yan hizmet anlaşmasının ekinde yer alır. Ancak, toplayıcının talep etmesi ve TEİAŞ tarafından tüketim tesislerinin izlenebilirliği, kontrol edilebilirliği ile hizmetin sağlanmasını etkileyebilecek diğer hususlar dikkate alınarak söz konusu talebin uygun bulunması hâlinde, ilgili tüketim tesislerine ait kayıtlı sayaçlardan bir veya birkaçı üzerinden hizmete katılım sağlanabilir. |
| --- | --- |
| Talep tarafı katılımı hizmetinin ücretlendirilmesi MADDE 31/E (3) Toplayıcılara kritik ayları takip eden fatura dönemlerinde talep tarafı katılımı hizmeti kapsamında yapılacak ödemeler, aylık kapasite bedeli ile aktivasyon talimatı alıp yerine getirilmesi halinde oluşan aktivasyon bedelinin toplamından oluşur ve aşağıdaki formüller uyarınca hesaplanır: TTKÖTt,f=KBÖTt,f+ABÖTt,f (4) Üçüncü fıkradaki formülde geçen; | Talep tarafı katılımı hizmetinin ücretlendirilmesi MADDE 31/E (3) Toplayıcılara kritik ayları takip eden fatura dönemlerinde talep tarafı katılımı hizmeti kapsamında yapılacak ödemeler, aylık kapasite bedeli ile aktivasyon talimatı alıp yerine getirilmesi halinde oluşan aktivasyon bedelinin toplamından oluşur ve aşağıdaki formüller uyarınca hesaplanır: TTKÖTt,f=(KBÖTt,f x 1-cp) +ABÖTt,f (4) Üçüncü fıkradaki formülde geçen; … m) c: Kritik ay içerisindeki izleme sonucu katılmadı olan toplam saat sayısı, n) p: Kritik ay içerisindeki aktivasyon talimatı verilen toplam saat sayısı, |
| Talep tarafı katılımı hizmetinin izlenmesi ve kontrolü MADDE 31/F- (6) Toplayıcının toplayıcılık hizmeti anlaşması yaptıkları tüketim tesislerinin, TEİAŞ tarafından talimat verilen her bir saat için sağladıkları toplam talep tarafı katılım miktarının, verilen talimat miktarına oranına göre izleme sonuçları; a) Talimat verilen aktivasyon miktarı düşülen yük miktarı arasındaki fark, talimat miktarının %10’una eşit veya daha küçük ise “sağladı”, b) Talimat verilen aktivasyon miktarı ile düşülen yük miktarı arasındaki fark, talimat miktarının %10’u ile %25 arasında ise “sağlamadı”, c) Talimat verilen aktivasyon miktarı ile düşülen yük miktarı arasındaki fark, talimat miktarının %25’ine eşit veya daha büyük ise “katılmadı”, olarak değerlendirilir. (7) TEİAŞ tarafından kritik gün ilan edilen günlerde toplayıcılar tarafından yapılan KGÜP değişiklikleri bu hizmet kapsamında dikkate alınmaz. | Talep tarafı katılımı hizmetinin izlenmesi ve kontrolü MADDE 31/F- (6) Toplayıcının toplayıcılık hizmeti anlaşması yaptıkları tüketim tesislerinin, TEİAŞ tarafından talimat verilen her bir saat için sağladıkları toplam talep tarafı katılım miktarının, verilen talimat miktarına oranına göre izleme sonuçları; a) Verilen talimat miktarından daha az yük düşülmesi durumunda; 1) Talimat miktarı ile düşülen yük miktarı arasındaki fark, talimat miktarının %10’una eşit veya daha küçük ise “sağladı”, 2) Talimat verilen aktivasyon miktarı ile düşülen yük miktarı arasındaki fark, talimat miktarının %10’u ile %25 arasında ise “sağlamadı”, 3) Talimat verilen aktivasyon miktarı ile düşülen yük miktarı arasındaki fark, talimat miktarının %25’ine eşit veya daha büyük ise “katılmadı”, b) Verilen talimat miktarından daha fazla yük düşülmesi durumunda ise “sağladı” olarak değerlendirilir. |
| Talep tarafı katılımı hizmetine ilişkin yerine getirmeme bedelleri MADDE 31/G- (1) 31/B maddesi kapsamında üstlendiği yükümlülük kapsamında herhangi bir sebeple 31/E maddesi kapsamında yapılan izleme sonucunda talep tarafı katılımı hizmetini “sağlamadı” olarak tespit edildiği durumda, 31/B maddesi kapsamında yükümlülük üstlenmiş olan ilgili toplayıcıya ihlalin söz konusu olduğu uzlaştırma dönemi için aktivasyon bedeli ödemesi yapılmaz. (2) 31/B maddesi kapsamında üstlendiği yükümlülük kapsamında herhangi bir sebeple 31/E maddesi kapsamında yapılan izleme sonucunda talep tarafı katılımı hizmetine “katılmadı” olarak tespit edildiği durumda, 31/B maddesi kapsamında yükümlülük üstlenmiş olan ilgili toplayıcıya ihlalin söz konusu olduğu uzlaştırma dönemi için aktivasyon bedeli kapasite bedeli ödemesi yapılmaz. | Talep tarafı katılımı hizmetine ilişkin yerine getirmeme bedelleri MADDE 31/G- (1) 31/B maddesi kapsamında üstlendiği yükümlülük kapsamında herhangi bir sebeple 31/E maddesi kapsamında yapılan izleme sonucunda talep tarafı katılımı hizmetini “sağlamadı” olarak tespit edildiği durumda, 31/B maddesi kapsamında yükümlülük üstlenmiş olan ilgili toplayıcıya ihlalin söz konusu olduğu uzlaştırma dönemi için aktivasyon bedeli ödemesi yapılmaz. (2) 31/B maddesi kapsamında üstlendiği yükümlülük kapsamında herhangi bir sebeple 31/E maddesi kapsamında yapılan izleme sonucunda talep tarafı katılımı hizmetine “katılmadı” olarak tespit edildiği durumda, 31/B maddesi kapsamında yükümlülük üstlenmiş olan ilgili toplayıcıya ihlalin söz konusu olduğu uzlaştırma dönemi için aktivasyon bedeli ve kritik ay içerisindeki izleme sonucu katılmadı olan toplam saat sayısının aktivasyon talimatı verilen toplam saat sayısına oranı kadar kapasite bedeli ödemesi yapılmaz. |