Enerji Sektöründe EKS Güvenlik Kontrolleri

v1.0

Temmuz 2017

GİRİŞ	4

EKS GÜVENLİK KONTROLLERİ	4

1.	Erişim Kontrolü	4

1.1.	Erişim Kontrolü Politika ve Prosedürleri	4

1.2.	Hesap Yönetimi	5

1.3.	Görevler Ayrılığı	7

1.4.	En Az Yetki Prensibi	8

1.5.	Başarısız Giriş Denemeleri	8

1.6.	Uzaktan Erişim	9

1.7.	Bilgi Paylaşımı	10

1.8.	Rol Bazlı Erişim Kontrolü (RBEK)	10

1.9.	Web Sunucuları	11

1.10.	Sanal Yerel Alan Ağı (VLAN)	11

1.11.	Çevirmeli Modemler	12

1.12.	Kablosuz Ağlar/Kablosuz Erişim	13

2.	Farkındalık ve Eğitim	14

2.1.	Güvenlik Farkındalığı Eğitimi	14

2.2.	Rol Bazlı Güvenlik Eğitimi	15

2.3.	Güvenlik Eğitimi Kayıtları	16

3.	Denetim ve Hesap Verebilirlik	17

3.1.	Olayları Denetleme	17

3.2.	Denetim Kayıtlarının İçeriği	18

3.3.	Denetim Gözden Geçirme, Analiz ve Raporlama	18

3.4.	Zaman Damgaları	19

4.	Güvenlik Değerlendirmesi ve Yetkilendirme	20

4.1.	Güvenlik Değerlendirmesi	20

4.2.	Sürekli İzleme	20

4.3.	Sızma Testi	21

5.	Konfigürasyon Yönetimi	23

5.1.	Temel Yapılandırma	23

5.2.	Değişiklik Yönetimi Kontrolü	23

5.3.	Değişiklik İçin Yetki/Erişim Kısıtlaması	25

5.4.	En Az Fonksiyonellik	25

5.5.	Yazılım Kullanım Kısıtlamaları	26

5.6.	Kullanıcı Tarafından Kurulan Yazılımlar	27

6.	Acil Durum Planlaması	28

6.1.	Acil Durum Planlama Politika ve Prosedürleri	28

6.2.	Felaket Kurtarma Planlaması	28

6.3.	Bilgi Sistemleri Yedeklemesi	29

7.	Kimlik ve Kimlik Doğrulama (Tanımlama ve Yetkilendirme)	31

7.1.	Tanımlama ve Kimlik Doğrulama	31

7.2.	Tanımlayıcı (identifier) Bilginin Yönetimi	31

7.3.	Kimlik Belirleyici (Authenticator) Bilginin Yönetimi	32

7.4.	İşletme Dışı Kişiler İçin Tanımlama ve Yetkilendirme	33

7.5.	Parola Doğrulaması	33

7.6.	Fiziksel Token veya Akıllı Kart İle Kimlik Doğrulama	35

8.	Olay Müdahale	37

8.1.	Olay Müdahale Eğitimi	37

8.2.	Olayın Ele Alınması	37

8.3.	Olay İzleme	38

8.4.	Olay Raporlama	39

8.5.	Olay Müdahale Planları (Olay Müdahale Politikaları ve Süreçleri)	39

9.	Bakım	41

9.1.	Kontrollü Bakım	41

9.2.	Yerinde Olmayan/Uzaktan Bakım	41

9.3.	Zamanlı Bakım	43

10.	Medya (Ortam) Koruması	44

10.1.	Medyaya Erişim	44

10.2.	Medya Aktarımı	44

10.3.	Medya Kullanımı	45

11.	Fiziksel ve Çevresel Güvenlik	47

11.1.	Fiziksel Erişimin Yetkilendirilmesi	47

11.2.	Fiziksel Erişim Kontrolü	47

11.3.	Fiziksel Erişimin İzlenmesi	48

11.4.	Ziyaretçi Kontrolü	48

11.5.	Acil Durum Güç Kontrolü	49

11.6.	Bilgi Sızıntısı	49

11.7.	Kontrol Merkezi, Kontrol Odaları	50

11.8.	Taşınabilir Cihazlar	51

11.9.	Kablolama Güvenliği	52

12.	Planlama	53

12.1.	Bilgi/Sistem Güvenliği Planı	53

12.2.	Bilgi/Sistem Güvenliği Mimarisi	54

13.	Personel Güvenliği	56

13.1.	İstihdam Öncesi Tarama	56

13.2.	İşe Son Verme	56

13.3.	Bilgi Güvenliği/Erişim Sözleşmesi	57

14.	Risk Değerlendirme	58

14.1.	Risk Değerlendirme	58

14.2.	Zafiyet Taraması	59

15.	Sistem ve Hizmet Edinimi	60

15.1.	Kaynakların Tahsisi	60

15.2.	Edinim Süreci	61

15.3.	Bilgi Sistemi Dokümantasyonu	62

15.4.	Harici Bilgi Sistemi Hizmetleri	62

15.5.	Desteklenmeyen Bilgi Sistemleri	63

16.	Sistem ve İletişim Güvenliği	63

16.1.	Hizmet Engelleme Saldırılarından Korunma	63

16.2.	Sınır Güvenliği	64

16.3.	Veri İletiminde Gizlilik ve Bütünlük	64

17.	Sistem ve Bilgi Bütünlüğü	65

17.1.	Zararlı Yazılımdan Korunma	65

17.2.	Bilgi Sistemlerinin İzlenmesi	67

17.3.	Güvenlik Alarm, Uyarı ve Bildirimleri	67

18.	Program Yönetimi	68

18.1.	Bilgi Güvenliği Programının Planlanması	68

18.2.	Kritik Altyapı Planı	69

# GİRİŞ

EKS Güvenlik Kontrolleri, ulusal güvenliğin ayrılmaz bir parçası olan enerji güvenliğini tesis etmeye yönelik olarak EPDK tarafından uluslararası örnekler dikkate alınarak geliştirilmiş bir güvenlik kontrolleri bütünüdür. EKS Güvenlik Kontrolleri ile EKS’lerin karşılaştıkları güvenlik risklerinin ortadan kaldırılması, tespit edilmesi, riskin gerçekleşme olasılığının ve olası etkinin düşürülmesi amaçlanmaktadır.

Bu doküman, EKS’ler için geliştirilmiş bir kontrol bütünü olması sebebiyle, çok geniş bir kapsama sahiptir. Her bir kontrolün uygulanması, uygulanacağı EKS’nin özellikleri, EKS’nin sahibi olan organizasyonun özellikleri ve çevresel faktörlere bağlı olarak farklılık gösterebilir. Bu el kitabı kullanılarak hayata geçirilecek güvenlik stratejierinde, amaç bu dökümanda temel olarak belirtilen hedeflerin hayata geçirilmesidir.

EKS Güvenlik Kontrolleri El Kitabı, EKS sahipleri için bir güvenlik uygulama kılavuzu olmasının yanı sıra, sektörde bulunan EKS’lerin güvenliğinin denetlenmesi için de bir el kitabı olma niteliği taşımaktadır. Bu kontroller baz alınarak yapılacak denetimler ile bir EKS’nin güvenlik seviyesi ölçülebilir, ve öncelikli gelişim alanları tespit edilebilir.

Bu doküman, gerçek hayat uygulamaları ile zenginleşecek ve gelişecektir.

# EKS GÜVENLİK KONTROLLERİ

Enerji Sektöründe bulunan EKS’ler için tasarlanmış ve 18 başlığa ayrılmış güvenlik kontrolleri aşağıda sunulmuştur. Her bir başlığın altında güvenlik kontrolünün kendisi, uygulamaya yön göstermek için sunulmuş uygulama rehberi, Tamamlayıcı ve/veya alternatif kontroller ile çeşitli referanslar bulunmaktadır.

# Erişim Kontrolü

Bilgi sistemi ortamındaki alanlara fiziksel erişim veya bilginin edinilmesi ve kullanılması için özel isteklere cevap verilmesi veya reddedilmesi sürecidir.

Bu kontrol grubu, hesapların oluşturulması, etkinleştirilmesi, değiştirilmesi, gözden geçirilmesi, devre dışı bırakılması ve kaldırılması da dâhil olmak üzere bilgi sistemleri hesaplarını yönetmek için kontroller içerir. Görev ayrılığı, en düşük yetki prensibi, başarısız oturum açma denemeleri, bilgi paylaşımı, kablosuz ağlar gibi erişim ile ilgili konularını kapsar.

Erişim kontrolüne ilişkin kontroller ve teknolojiler, yetkilendirme, filtreleme ve engelleme yöntemleri ile cihazlar veya sistemler arasındaki bilgi akışını yönlendirmek ve düzenlemek için tasarlanmıştır. Aşağıdaki bölümlerde kontrolleri ve bunların EKS’ler üzerinde kullanımına ilişkin açıklamalar yer almaktadır.

## Erişim Kontrolü Politika ve Prosedürleri

### Kontrol

Organizasyon,

- Aşağıda belirtilen politika ve prosedürleri geliştirmeli, dokümante etmeli ve ilgili kişilere duyurmalıdır:

  - Amaç, kapsam, roller, sorumlulukları, üst yönetim taahhüdünü, uyumluluk gerekliliklerini ve ilgili konuların birimler arasındaki organizasyonunu da ele alan bir erişim kontrol politikası,

  - Erişim kontrol politikasının ve ilgili erişim kontrollerinin uygulanmasını kolaylaştırmak için gerekli prosedürler.

- Aşağıda belirtilen mevcut dokümanları belirlediği aralıklara gözden geçirmeli ve güncellemelidir:

  - Erişim kontrol politikası,

  - Erişim kontrolü ile ilgili prosedürler.

### Uygulama Rehberi

Bu kontrol, erişim kontrolü ile ilgili seçilen güvenlik kontrollerinin etkili bir şekilde uygulanması için politika ve prosedürlerin oluşturulmasını ele almaktadır. Politika ve prosedürler uygulanabilir mevzuatı, yönetmelikleri, standartları ve rehberleri yansıtır. Prosedürler ise, güvenlik yönetimi için genel bir yapıda hazırlanabileceği gibi belirli bir sisteme/sistem grubuna özel olarak da hazırlanabilir. Organizasyonun risk yönetimi stratejisi, oluşturulacak politika ve prosedürlerin seçimi içeriğinin belirlenmesi konusunda anahtar bir rol oynamaktadır.

### Tamamlayıcı Kontroller/Alternatif Kontroller

### Referanslar/Risk Referansı

NIST SP800-53 AC-1, PM-9

NIST SP800-12

NIST SP800-100

## Hesap Yönetimi

### Kontrol

Organizasyon,

- Misyonunu/iş fonksiyonlarını desteklemek için gerekli bilgi sistemi hesap tiplerini belirler, hesapları tanımlar ve seçer.

- Bu hesaplar için hesap yöneticilerini atar.

- Hesaplar ile ilgili grup ve rollere dahil olmak için gerekli koşulları belirler.

- Bir bilgi sistemindeki yetkili kullanıcıları, dahil olduğu grup ve rolleri, ayrıcalıklı/standart erişim yetkilerini ve her hesap için diğer gerekli nitelikleri belirler.

- Bilgi sistemi hesapları oluşturma isteklerinin organizasyon tarafından yetkilendirilmiş personel/rol tarafından onaylanmış olması şartı arar.

- Tanımlanan koşullara ve prosedürlere uygun olarak sistem hesaplarının oluşturulmasını, etkinleştirilmesini, değiştirilmesini, devre dışı bırakılmasını ve kaldırılmasını sağlar.

- Bilgi sistemi hesaplarının kullanımlarını izler.

- Hesap yöneticilerine aşağıdaki durumlarda bildirim yapılmasını sağlar:

  - Hesaplar artık gerekli olmadığında,

  - Kullanıcılar transfer olduğunda veya ilişiği kesildiğinde,

  - Bireysel bilgi sistemi kullanımı veya bilmesi gerekenler konusunda değişiklikler olduğunda.

- Bilgi sistemine erişimi yetkilendirirken aşağıdakileri temel alır:

  - Geçerli bir erişim izni,

  - Amaçlanan sistem kullanımı,

  - Organizasyon veya ilgili iş fonksiyonlarının gerektirdiği diğer nitelikler.

- Hesapları, hesap yönetimi gereksinimlerine uygunluk açısından periyodik olarak gözden geçirir.

- Paylaşılan/grup hesaplarının herhangi bir üyesi ayrıldığında, o hesabın kimlik bilgilerini yeniden oluşturmak için bir süreç oluşturur.

### Uygulama Rehberi

Bilgi sistemi hesap türlerine bireysel, paylaşılan, grup, sistem, misafir, anonim, acil durum, geliştirici, tedarikçi, geçici, servis vb. örnek verilebilir. Bilgi sisteminin yetkili kullanıcılarının tanımlanması, erişim yetki ve ayrıcalıklarının belirlenmesi, diğer güvenlik kontrollerindeki gereklilikleri de karşılayabilir. Bilgi sistemi hesaplarında yönetici ayrıcalıkları talep eden kullanıcılar bu tür yetkileri ve ayrıcalıkları onaylamakla yetkilendirilmiş personel/rol tarafından ek incelemeye tabi tutulur. Organizasyonlar erişim ayrıcalıklarını veya diğer nitelikleri hesaba göre, hesap tipine göre veya ikisinin kombinasyonuna göre tanımlamayı seçebilirler. Erişime izin vermek için gereken diğer özellikler şunları içerebilir; günün belirli saatlerinde veya haftanın belirli günlerinde kısıtlamalar, gerekçesi vb. Organizasyonlar, diğer hesap niteliklerini tanımlarken sistem ile ilgili gereksinimleri (planlı bakım, sistem güncelleme vb.) ve iş gereksinimlerini (zaman dilimi farklılıkları, müşteri gereksinimleri, seyahat ihtiyaçlarını karşılamak üzere uzak bağlantı vb.) dikkate alırlar.

Geçici ve acil durum hesapları, kısa süreli kullanım için tasarlanmış hesaplardır. Organizasyonlar, acil durumlar dışında kısa süreli hesap ihtiyaçlarında hesap etkinleştirme sürecinin bir parçası olarak geçici hesap oluştururlar. Organizasyonlar, çok hızlı hesap etkinleştirme ihtiyacı olan kriz vb. durumlarda acil hesapları oluştururlar. Bu sebeple, acil hesaplarının etkinleştirilmesinde normal hesap yetkilendirme işlemleri atlanabilir. Acil ve geçici hesaplar, nadir kullanılan hesaplarla (özel işlemler için veya ağ kaynakları mevcut olmadığında kullanılan yerel hesaplar vb.) karıştırılmamalıdır. Bu tür hesaplar sürekli kayıtlı tutulur ve otomatik olarak devre dışı bırakılmaz veya kaldırılmaz. Hesapların devre dışı bırakma koşulları; (I) paylaşılan/grup hesaplarına, acil hesaplara veya geçici hesaplara artık ihtiyaç duyulmadığında; (II) kullanıcılar başka birime geçtiğinde veya iş sonlandırdığında oluşur. Bazı bilgi sistemi hesap türleri, özel eğitim gerektirebilir.

### Tamamlayıcı Kontroller/Alternatif Kontroller

- Otomatik Sistem Hesap Yönetimi

Organizasyon, bilgi sistemi hesaplarının yönetimini desteklemek ve kolaylaştırmak için otomatik mekanizmalar kullanmaktadır.

- Geçici ve Acil Hesapların Kaldırılması

Bilgi sistemi otomatik olarak geçici ve acil hesapları devre dışı bırakma işlemlerini gerçekleştirir.

- Etkin Olmayan Hesapların Devre Dışı Bırakılması

Bilgi sistemi, belirlenen süre sonrasında etkin olmayan hesapları otomatik olarak devre dışı bırakır.

- Otomatik Denetim Aktiviteleri

Bilgi sistemi hesap oluşturma, değiştirme, etkinleştirme, devre dışı bırakma ve kaldırma eylemlerini otomatik olarak denetlemeli ve ilgili sorumlulara konu hakkında bilgi vermelidir.

- Hareketsiz Kalma Durumunda Çıkış

Organizasyon, kullanıcıların etkin olmadıkları belirli bir süre veya belirlenen bir süre aralığından sonra oturumunu kapatmasını sağlar.

- Rol Bazlı Şemalar:

Organizasyon:

a. Rollere izin verilen bilgi sistemi erişimi ve ayrıcalıklarını düzenleyen bir rol tabanlı erişim şemasına uygun olarak ayrıcalıklı kullanıcı hesapları kurar ve yönetir;

b. Ayrıcalıklı rol atamalarını izler; ve

c. Ayrıcalıklı rol atamalarının uygun olmadığı durumlarda gerekli aksiyonlar alınır.

- Dinamik Hesap Oluşturma,

Bilgi sistemi organizasyon tarafından ön tanımlı bilgi sistemi hesaplarını dinamik olarak oluşturur.

- Paylaşılan/Grup Hesaplarında Kısıtlamalar

Organizasyon, paylaşılan/grup hesaplarını oluşturmak için yalnızca kendisi tarafından tanımlanan koşulları karşılayan hesapların kullanılmasına izin verir.

- Paylaşılan/Grup Hesaplarında Kimlik Bilgisi İptali

Bilgi sistemi; üyeler grubu terk ettiklerinde paylaşılan/grup hesap kimlik bilgilerini sonlandırır.

- Kullanım Koşulları

Bilgi sistemi, tanımlı bilgi sistemi hesapları için organizasyon tarafından tanımlanan politikaları uygular.

- Hesap İzleme

Organizasyon:

a. Organizasyon tarafından tanımlanan kullanım durumları dışındaki kullanımları tespit etmek için bilgi sistemi hesaplarını izler; ve

b. Belirlenen sorumlu kişilere, bilgi sistemi hesaplarındaki bu tanımlı durumlar dışındaki kullanımları raporlar.

- Yüksek Riskli Kişilerin Hesaplarının Devre Dışı Bırakılması

Organizasyon, riskin tespiti sürecinde belirlenen zaman periyodu içerisinde önemli bir risk oluşturan kullanıcı hesaplarını devre dışı bırakır.

### Referanslar/Risk Referansı

NIST SP 800-53 AC-2, AC-3, AC-4, AC-5, AC-6, AC-10, AU-9, IA-2, IA-4, CM-5, CM-6, PL-4, SC-13

## Görevler Ayrılığı

### Kontrol

Organizasyon, bireylere tanımlanan görevlerin ayrılığını, bireylere tanımlanan görevlerin ayrılığına dair dokümantasyonu ve görevler ayrılığını desteklemek için bilgi sistemlerinde gerekli yetkilendirme ve erişim kontrollerini tanımlamalıdır. Organizasyon çok kritik rol oynayan tek bir personeli bulunması durumunu dikkatlice değerlendirmelidir. Telafi edici kontroller personel güvenliğini ve denetlenebilirliğini artıracak şekilde tasarlanmalıdır.

### Uygulama Rehberi

Görevlerin ayrılması yetkiyi kötüye kullanma potansiyelini (ihtimalini, riskini) giderir.

Ayrıcalıkların kötüye kullanılması ve kötü niyetli etkinlik yapma riskini azaltmaya yardımcı olur. Görevlerin ayrılması, örneğin: (i) görev fonksiyonlarını farklı bireyler ve/veya roller arasında bölerek; (ii) farklı bireylerle farklı bilgi sistemi işlevleri yürütmek için yetki vermek (örneğin, sistem yönetimi, programlama, konfigürasyon yönetimi, kalite güvencesi, test ve ağ güvenliği), (iii) güvenlik personelinin erişim kontrol işlevlerinin idaresini yapmasını sağlarken bu işlevlerin denetimini farklı bireyler ve/veya roller tarafından yönetilmesini sağlamak ile sağlanır.

### Tamamlayıcı Kontroller/Alternatif Kontroller

### Referanslar/Risk Referansı

NIST SP 800-53 AC-5

ISO 27002:2013 6.1.2.

ISO 27019 10.1.3.

## En Az Yetki Prensibi

### Kontrol

Organizasyon, görevleri organizasyonun misyonlarına ve işletme süreçlerine uygun olarak yerine getirmek için gerekli olan kullanıcılar (veya kullanıcılar adına hareket eden süreçler) için yalnızca gerekli olan kadar yetki vermelidir. Ayrıca erişimlere izin verilirken gerekli olan en az yetki ilkesi uygulanmalıdır.

### Uygulama Rehberi

Organizasyon, belirli görevler ve bilgi sistemleri için yetki verirken en az yetki ilkesini kullanmalıdır. En az yetki ilkesi bilgi sistem süreçlerine de uygulanabilir. Böylece süreçlerin gerekli kurumsal misyon/iş süreçlerini gerçekleştirmek için gerekli seviyeden daha yüksek olmayan bir ayrıcalık seviyesinde işlem görmesini sağlar. Organizasyonların, en az yetki prensibini uygulamak için gerektiğinde ek işlemler, roller ve bilgi sistemi hesapları oluşturmaları gerekebilir.

### Tamamlayıcı Kontroller/Alternatif Kontroller

Güvenlik süreçleri arasında, örneğin, sistem hesapları oluşturulması, erişim yetkilendirmelerinin yapılandırılması (izinler, ayrıcalıklar), kayıt tutulacak veya denetlenecek olayların ayarlanması ve izinsiz giriş tespit parametrelerinin ayarlanması bulunmaktadır. Güvenlikle ilgili bilgiler, örneğin, yönlendiriciler/güvenlik duvarları için filtreleme kuralları, şifreleme anahtarı yönetim bilgileri, güvenlik hizmetleri yapılandırma parametreleri ve erişim kontrol listelerini içerir. Yetkili personeller, örneğin, güvenlik yöneticileri, sistem ve ağ yöneticileri, sistem güvenlik görevlileri, sistem bakım personeli, sistem programcıları ve diğer ayrıcalıklı kullanıcıları içerir.

### Referanslar/Risk Referansı

NIST SP 800-53 AC-2, AC-3, AC-5, AC-6

## Başarısız Giriş Denemeleri

### Kontrol

Organizasyon, bilgi sistemlerini belirli bir zaman aralığında belirli bir sayıda başarısız giriş denemesinin üzerine çıkılması halinde engelleme yapacak ve uyarı oluşturacak şekilde tasarlamalı ve/veya konfigüre etmelidir. Belirli sürede belirli sayıda başarısız giriş denemesinin ardından sistem otomatik olarak, belirli bir süre tekrar giriş denemesinin yapılamaması, kullanıcı veya sistemin kalıcı olarak kilitlenmesi gibi aksiyonlar alabilir. Bunun yanında organizasyon, bu kontrolü kendi geliştirdiği bir algoritmayla güçlendirebilir.

### Uygulama Rehberi

Bu kontrol, oturum açma işleminin yerel veya ağ bağlantısı üzerinden gerçekleşip gerçekleşmediğine bakılmaksızın geçerlidir. Hizmetin ve kullanıcının kritikliğine bağlı olarak, bilgi sistemleri tarafından yapılan otomatik kilitlenmeler genellikle geçicidir ve organizasyonlar tarafından belirlenen önceden belirlenmiş bir sürenin ardından otomatik olarak serbest bırakılır. Organizasyon tarafından belirlenen bir algoritma seçilirse, organizasyonlar bu bileşenlerin yeteneklerine dayanarak farklı bilgi sistemi bileşenleri için farklı algoritmalar kullanmayı seçebilir. Başarısız oturum açma girişimlerine verilen yanıtlar hem işletim sisteminde hem de uygulama düzeylerinde uygulanabilir.

### Tamamlayıcı Kontroller/Alternatif Kontroller

### Referanslar/Risk Referansı

NIST SP 800-53 AC-7

## Uzaktan Erişim

### Kontrol

Organizasyon, izin verilen her uzaktan erişim türü için kullanım kısıtlamaları yapılandırmalı, bağlantı gereksinimleri ve uygulama kılavuzu oluşturmalı ve belgelemelidir.

### Uygulama Rehberi

Uzaktan erişim, dış ağlar (örneğin İnternet) aracılığıyla iletişim kuran kullanıcılar (veya kullanıcılar adına hareket eden süreçler) tarafından kurumsal bilgi sistemlerine erişimdir. Uzaktan erişim yöntemleri, örneğin, çevirmeli bağlantı, geniş bant ve kablosuz bağlantıları içerir. Kuruluşlar, uzak bağlantılarda gizliliği ve bütünlüğü artırmak için genellikle şifrelenmiş sanal özel ağları (VPN'ler) kullanmaktadır. Bununla birlikte, uygun güvenlik kontrolleri ile (örneğin, gizlilik ve bütünlük koruması için uygun şifreleme teknikleri kullanıldığında) yeterli düzeyde tedarik edildiğinde, VPN'lerin kullanımı organizasyona dâhili ağlar gibi bağlantıları etkili bir şekilde ele alabileceği konusunda yeterli güvence sağlayabilir.

Uzaktan erişim oturumlarının otomatik olarak izlenmesi ve denetlenmesi, organizasyonların bu bağlantılar üzerinden gelebilecek tehdit ve saldırıları algılamalarına ve çeşitli bilgi sistemi bileşenleri (örneğin, sunucular, iş istasyonları, dizüstü bilgisayarlar, vb.) üzerindeki uzak kullanıcıların bağlantı etkinliklerini denetleyerek uzaktan erişim ilkelerine sürekli uyum sağlamasına olanak tanır.

Bilgi sistemi, uzaktan erişim oturumlarının gizliliğini ve bütünlüğünü korumak için şifreleme mekanizmaları uygulamalıdır. Ayrıca yetkili (ayrıcalıklı) komutların çalıştırılması 	ve güvenlik ile ilgili bilgilere erişim için uzak bağlantı kullanılacaksa bu erişimler ile ilgili gerekçeler belgelendirilmeli ve yönetilmelidir.

EKS'nin bu kontrolün bileşenlerinin hiçbirini yerine getiremediği durumlarda organizasyon, telafi edici kontroller olarak diğer mekanizmaları veya prosedürleri kullanır. Telafi edici kontroller, otomatik olmayan mekanizmaları veya prosedürleri kullanmayı içerir. Örneğin elle doğrulamayı takiben, uzaktan erişim belirli bir süre etkin olacak şekilde verilmesi veya EKS’nin bulunduğu alana kimliği doğrulanmış bir uzak varlık veya kişi tarafından elle çağrı yapılması olabilir.

### Tamamlayıcı Kontroller/Alternatif Kontroller

### Referanslar/Risk Referansı

NIST SP 800-53 AC-17

## Bilgi Paylaşımı

### Kontrol

Organizasyon, bilgi paylaşılması gereken taraflar ile iletişim ve erişim yetkilendirmeleri belirlemeli, organizasyonun ve bilgi paylaşımı yapacağı tarafların koşullarını göz önünde bulundurarak bilgiye erişim kısıtlamalarını belirleyerek bilgi paylaşımını sağlamalıdır.

### Uygulama Rehberi

Bu kontrol, bazı resmi veya idari karara dayanan, erişimi kısıtlanmış bilgilere (ör. mülkiyet bilgileri, kişisel olarak tanımlanabilir bilgiler, özel erişim programları veya EKS ile ilgili gizli bilgiler) uygulanır. Belli bilgi paylaşım koşullarına bağlı olarak paylaşım ortakları bireysel, grup veya kurumsal düzeyde tanımlanabilir. Bilgi, içerik, tür, güvenlik kategorisi veya özel erişim gibi bilgiler tanımlanmalıdır.

Organizasyon, potansiyel bilgi güvenliği olayları hakkında yasal yükümlülükleri ve yerel yönetmelikler uyarınca zamanında işbirliği yapmalı ve bu konuda bilgi paylaşmalıdır. Türkiye’de güncel mevzuat gereğince, Enerji Sektöründe faaliyet gösteren kurum ve kuruluşlar, Ulaştırma Bakanlığı tarafından yayınlanan “Kurumsal SOME Kurulum ve Yönetim Rehberi”nde tanımlanan çerçevede karşılaştıkları güvenlik olayları ile ilgili Enerji Sektörünün “Sektörel SOME”si olan EPDK ile bu olaylar hakkında bilgi paylaşmalıdır.

### Tamamlayıcı Kontroller/Alternatif Kontroller

### Referanslar/Risk Referansı

NIST ST 800-53 AC-21

Siber Olaylara Müdahale Ekiplerinin Kuruluş, Görev Ve Çalışmalarına Dair Usul Ve Esaslar Hakkında Tebliğ

Kurumsal SOME Kurulum ve Yönetim Rehberi

Sektörel SOME Kurulum ve Yönetim Rehberi

## Rol Bazlı Erişim Kontrolü (RBEK)

### Kontrol

Rol bazlı erişim kontrolü, çok sayıda cihaza sahip ağlarda güvenlik yönetiminin karmaşıklığını ve maliyetini azaltma potansiyeline sahip bir yöntemdir. Rol bazlı erişim konrolü kapsamında güvenlik yönetimi, kullanıcı erişim düzeylerini düzenlemek için roller, hiyerarşiler ve kısıtlamalar kullanılarak basitleştirilmiştir.

### Uygulama Rehberi

Rol bazlı erişim kontrolünün kullanılması, EKS aygıtlarına erişimi yönetmek için standart bir yöntem sağlar. Rol bazlı erişim kontrolü, EKS kullanıcı ayrıcalıklarını, yalnızca her bir kişinin işini gerçekleştirmek için (yani, her bir rolü en az ayrıcalık ilkesine dayanarak yapılandırmaya) kullanmalıdır. Erişim düzeyi, belirli EKS verilerini veya cihaz işlevlerini görüntüleme, kullanma ve değiştirme gibi çeşitli biçimlerde olabilir. Rol Bazlı Erişim Kontrolü araçları, yetkilendirmeleri ayarlayabilir, değiştirebilir veya kaldırabilir. Ancak yetkilendirme mekanizmasını değiştirmez. Bir kullanıcı bir uygulamaya her erişmek istediğinde tüm roller için kontroller uygulanır ve kimlik doğrulaması yapılır. Rol Bazlı Erişim Kontrolü araçları BT alanındaki en güncel platformlar için yetkilendirme mekanizmalarına arayüzler sunar. Bununla birlikte, eski EKS sistemleri veya özelleştirilmiş EKS ekipmanı, özel arayüz yazılımı geliştirmeyi gerektirebilir. Bu gibi durumlar birçok özel işletim sistemini veya özelleştirilmiş işletim sistemi uygulamaları ve arabirimleri kullanan EKS için büyük bir sorundur.

### Tamamlayıcı Kontroller/Alternatif Kontroller

### Referanslar/Risk Referansı

NIST SP 800-82 6.2.1.1

## Web Sunucuları

### Kontrol

Günümüzde web ve internet teknolojileri birçok çeşit ve türdeki EKS ürünlerine dâhil edilmektedir. Bunun başlıca sebepleri ürünlerin daha kullanıcı dostu hale gelmesi, bilgilerin daha kolay erişilebilir olmasını sağlaması ve uzaktan yapılandırmanın kolaylaşmasıdır. Bu özellikler aynı zamanda EKS ürünleri ile ilgili ele alınması gereken birçok siber riskin ortaya çıkmasına ve üzerinde durulması gereken yeni güvenlik açıklarının oluşmasına sebep olabilmektedir.

Bu gibi özelliklerin bulunduğu EKS yapılarında organizasyonlar:

- Çok elzem değilse EKS’lerin internete açık olmasını/bağlanmasını engellemelidir.

- Güvenli protokoller kullanmalıdır.

- Web ve internet teknolojilerine yönelik saldırıları tespit ve engellemeye yönelik güvenlik teknolojileri kullanmalıdır.

### Uygulama Rehberi

Üreticiler, kontrol odasının dışındaki kullanıcıların EKS bilgilerine erişebilmesi için web sunucularını bir ürün opsiyonu olarak sunmaktadır. Çoğu durumda, ActiveX kontrolleri ve Java appletleri gibi yazılım bileşenlerinin web sunucuya erişen her istemci sistemine indirilmesi ve yüklenmesi gerekliliği oluşur. PLC, RTU vb. kontrol cihazları gibi bazı cihazlar, uzaktan yapılandırmayı kolaylaştırmak ve gerekli durumlarda raporlama, e-posta bildirimi vb. yapabilmek amacıyla üzerlerinde gömülü olarak web, ftp ve e-posta sunucuları ile gelebilmektedir. Yukarıda bahsedilen web teknolojilerine sahip tüm EKS bileşenlerinde mümkün olduğunda HTTP yerine HTTPS kullanılması, FTP yerine SFTP veya SCP kullanılması sağlanmalı ve cihaza gelen FTP ve e-posta trafiği engellenmelidir. Günümüzde, güvenlik cihazları bu tür zafiyetlerden korunmak amacıyla uygulama vekilliği yaparak web, ftp, e-posta vb. trafiği inceleyebilmekte, ActiveX, Java vb. bileşenlerin indirilmesini engelleyerek saldırıları önleyebilmektedir. Organizasyonlar, kendilerine çok büyük fayda sağlamayacaksa, EKS’lerin internete bağlanmasını engellemelidir.

### Tamamlayıcı Kontroller/Alternatif Kontroller

### Referanslar/Risk Referansı

NIST SP 800-82 6.2.1.2

## Sanal Yerel Alan Ağı (VLAN)

### Kontrol

EKS altyapılarında, gereksiz trafik akışını sınırlandırmak ve aynı VLAN’daki ağ cihazlarının birden fazla ağ anahtarına dağılmasına imkân vermek amacıyla her bir otomasyon bileşeni tek bir VLAN’a atanarak VLAN’ların etkin bir şekilde uygulanması sağlanmalıdır.

### Uygulama Rehberi

VLAN’lar performansı artırmak, yönetimi kolaylaştırmak ve ağ tasarımını basitleştirmek için fiziksel ağların daha küçük mantıksal ağlara bölünmesi için kullanılırlar. VLAN’ların kullanımı, dışarıya olan trafiğin sınırlanmasına imkân verirken aynı zamanda mantıksal alt ağların birden fazla fiziksel lokasyona yayılmasına imkân tanır. Birçok yönlendirici ve güvenlik duvarı, birden fazla VLAN’ın tek fiziksel arayüzden kullanılarak kendi aralarında ve diğer ağlara yönlendirilmesinde kullanılabilmektedir. VLAN’lar genellikle ağ ve sistemlerdeki zafiyetlerin engellenmesi için güvenlik duvarları veya IDS’ler gibi konuşlandırılmazlar. Ancak, VLAN’lar doğru yapılandırıldıklarında, ağ anahtarlarının güvenlik politikalarını zorlamasını ve ethernet katmanında trafiğin ayrıştırılmasını sağlayabilirler. Düzgün bölümlendirilmiş ağlar, port taraması, zararlı yazılım vb. saldırılardan kaynaklanabilecek riskleri en aza indirmiş olacaktır. Bunun yanında, doğru yapılandırılmayan ağ anahtarları MAC spoofing, table overflow vb. gibi saldırılara karşı korumasız kalmaktadır. Cihaza ve uygulamalara bağlı olarak MAC filtreleme, IEEE 802.1x ile port bazlı kimlik doğrulama yapılması ve üretici bazlı spesifik kontrollerin uygulanması ile bu saldırılara karşı korunma sağlanabilmektedir.

### Tamamlayıcı Kontroller/Alternatif Kontroller

### Referanslar/Risk Referansı

NIST SP800-82 6.2.1.3

## Çevirmeli Modemler

### Kontrol

Doğası gereği EKS’ler sıkı güvenilirlik ve kullanılabilirlik gereksinimlerine sahiptirler. Bir sorun oluştuğunda, bu sorunu analiz edecek ve onaracak teknik imkân ve kaynak her zaman fiziksel olarak ilgili lokasyonda veya tesiste bulunamayabilir. Bu sebeple, sistemin sürekliliğini sağlamakla görevli bakım hizmeti sunan tedarikçilerin, sistem entegratörlerinin veya kontrol mühendislerinin EKS’lere bağlanarak soruna teşhis koyması, onarım yapması, yapılandırması ve bileşende/ağda bakım yapması için EKS’ler genellikle çevirmeli ağları ve modemleri kullanmaktadır. Bu durum, yetkili kişilerin kolayca erişim sağlamasına imkân vermekle birlikte, güvenlik önlemlerinin doğru şekilde alınmaması durumunda yetkisiz erişimler için arka kapı oluşmasına da neden olabilir. Çevirmeli ağlarda genellikle uzaktan bağlanan kullanıcıya hedef sistem üzerinde aşırı yetkiler (Administrative, Root vb.) sağlayan uzaktan erişim uygulamaları kullanılır. Bu tür uygulamalarda güvenlik ayarlarının dikkatle gözden geçirilmesi ve yapılandırılması gerekir.

### Uygulama Rehberi

- Çevirmeli modemlerin kullanıldığı durumlarda geri arama sistemlerinin kullanılması sağlanmalıdır. Bu, EKS’ler için onaylı yetkili kullanıcı listesindeki kişilere listede belirtilen geri arama numaralarından erişilerek bağlanan kişinin yetkili bir kullanıcı olduğundan emin olunmasını sağlar.

- Çevirmeli modemler ile bağlanılan yapıların varsayılan şifrelerinin değiştirildiğinden ve her bir modemli bağlantı için güçlü parolaların kullanıldığından emin olunmalıdır.

- Kontrol odasındaki operatörlerin kullanımdaki modemleri fiziksel olarak ayırt etmesi sağlanmalıdır.

- Uzak bağlantı uygulamasının, eşsiz kullanıcı adı ve şifre kullanması, güçlü kimlik doğrulama ve şifreleme yöntemleri kullanması ve denetim logu tutmasını sağlayacak konfigürasyonlar yapılmalıdır. Bu uygulamayı kullanarak yapılan uzak bağlantılar ve bağlanan kullanıcılar gerçek zamanlı olarak izlenmelidir.

- Mümkünse, kullanılmadığı durumlarda modemlerin bağlantısı sonlandırılmalı veya belirli bir zaman sonra bağlantının otomatik olarak sonlandırılmasını sağlayacak konfigürasyonları tanımlanmalıdır. Bazı durumlarda, modem ile destek verilmesi hizmet sağlayıcı organizasyon ile yapılan anlaşmaların bir parçası olabilir, buna dikkat edilmelidir. Modemlerin bağlantılarının kesilmesi/çıkarılması sözleşmelerin yeniden gözden geçirilmesini gerektirebilir.

### Tamamlayıcı Kontroller/Alternatif Kontroller

### Referanslar/Risk Referansı

NIST SP 800-82 6.2.1.4

## Kablosuz Ağlar/Kablosuz Erişim

### Kontrol

- Kurulumdan önce, kablosuz ağın en az şekilde etkileneceği anten konumunu ve gücünü belirlemek için bir kablosuz ağ analizi yapılmalıdır. Bu analiz, saldırganların güçlü antenler ile kablosuz ağların etki alanlarını standardın ötesine çıkarabileceklerini de dikkate almalıdır. Kablosuz ağın belirtilen alanların dışında çıkmasını engellemek için Faraday Kafesi vb. yöntemler de değerlendirilmelidir.

- Kablosuz ağ kullanıcılarının erişimlerinde, kullanıcı sertifikası veya RADIUS sunucu kullanarak IEEE 802.1x kimlik doğrulaması yapılması ve bu doğrulamanın güvenli bir protokol (EAP-TLS vb.) üzerinden yapılması sağlanmalıdır.

- Kablosuz çalışan cihazların bağlanacağı kablosuz erişim noktaları ve veri sunucuları, EKS ağına miminum (mümkünse tek) ve dokümante edilmiş bağlantısı olan izole edilmiş bir ağda konumlandırılmalıdır.

- Kablosuz erişim noktaları, benzersiz bir SSID sahip olacak şekilde yapılandırılmalı, SSID yayınını devre dışı bırakmalı ve minimumda MAC filtrelemesini etkinleştirmelidir.

- Kablosuz aygıtlar, eğer bir Microsoft Windows EKS ağında kullanılıyorsa, Windows etki alanında farklı bir organizasyonel birim olarak yapılandırılmalıdır.

- Kablosuz cihaz iletişimleri şifrelenmeli ve bütünlük (mesaj bütünlüğü) koruması aktif olmalıdır. Bu şifreleme, uçtaki cihazın performansını düşürmemelidir. Şifrelemeden kaynaklanan gecikmenin en aza indirilmesi için OSI Layer 2’den ziyade Layer 3 seviyesinde şifrelemenin sağlanması değerlendirilmelidir. Şifreleme işlemlerini gerçekleştirmek için donanım hızlandırıcılarının kullanılması da dikkate alınmalıdır.

### Uygulama Rehberi

EKS’lerde kablosuz kullanımı, organizasyon tarafından risk tabanlı değerlendirilmesi ve belirlenmesi gereken bir karardır. Eğer EKS’lerde kullanılacak ise, kablosuz ağların sadece sağlık, güvenlik, çevre ve mali etkilerin çok düşük olduğu yerlerde sınırlı şekilde kullanılması sağlanmalıdır.

### Tamamlayıcı Kontroller/Alternatif Kontroller

### Referanslar/Risk Referansı

NIST SP 800-48, NIST SP 800-94, NIST SP 800-97

# Farkındalık ve Eğitim

Tüm bilgi sistemi kullanıcılarına, sistemin kullanımına göre uygun güvenlik eğitimi verilmesini ve eğitim kayıtlarının doğru bir şekilde tutulmasını sağlamak için politikalar ve prosedürleri içerir.

## Güvenlik Farkındalığı Eğitimi

### Kontrol

Organizasyon, bilgi sistemi kullanıcılarına (yöneticiler, üst düzey yöneticiler ve yükleniciler dâhil) temel güvenlik bilinci eğitimini sağlar. Bu eğitim genel BT veya genel güvenlik eğitiminin bir parçası da olabilir.

### Uygulama Rehberi

Organizasyon, belirli kurumsal gereksinimler ve personelin erişimi yetkilendirdiği bilgi sistemleri temel alınarak güvenlik farkındalığı eğitiminin ve güvenlik farkındalığı tekniklerinin uygun içeriğini belirler. İçerik, operasyon güvenliği gereksiniminin farkındalığını da ele almalıdır. Güvenlik farkındalığı oluşturma teknikleri, örneğin posterleri görüntüleme, güvenlik hatırlatıcıları ile yazılmış malzemeleri sunma, üst düzey organizasyon yetkililerinden e-posta bildirimleri üretme, oturum açma ekranı mesajlarını görüntüleme ve bilgi güvenliği farkındalığı etkinlikleri yapma konularını içerebilir.

Kontrol donanımları:

- Pratik Egzersizler: Organizasyon, güvenlik farkındalığı eğitiminde gerçek siber saldırıları taklit eden pratik egzersizleri içerir. Pratik egzersizler, örneğin, bilgiyi toplamak, yetkisiz erişimi elde etmek veya kötü amaçlı e-posta eklerinin açılması veya oltalama saldırıları, kötü niyetli web bağlantılarının çağrılması gibi olumsuz etkileri simüle etmek için habersiz sosyal mühendislik girişimlerini içerebilir.

- İç Tehdit: Organizasyon, içerdeki tehdidin potansiyel göstergelerinin tanınması ve raporlanmasına ilişkin güvenlik farkındalığı eğitimi planlamalıdır. İçsel tehdidin potansiyel göstergeleri; aşırı derecede, uzun süreli iş tatminkârlığı, iş performansı için gerekli olmayan bilgilere erişme girişimi, finansal kaynaklara açıklanamayan erişim, zorbalığa maruz kalma gibi davranışları içerebilir.

EKS ortamı için, kontrol sistemine özgü bilgi güvenliği farkındalığı eğitimi düzenlenmelidir. Buna ek olarak, bir organizasyon önemli EKS rolleri ve sorumlulukları olan tüm personeli tanımlamalı, belgelemeli ve eğitmelidir. Farkındalık ve eğitim, EKS'nin yanı sıra denetlenen fiziksel sürecini de kapsamalıdır.
Güvenlik farkındalığı, özellikle sosyal mühendislik tehditleri söz konusu olduğunda, EKS’de meydana gelebilecek siber olayın önlenmesinde kritik bir bölümdür. Sosyal mühendislik, kişileri, parolalar gibi özel bilgileri vermeye yönlendirmek için kullanılan bir tekniktir. Bu bilgiler daha sonra güvenli sistemlerden ödün vermek için kullanılabilir.

Bir EKS güvenlik programının uygulanması, personelin bilgisayar programlarına, uygulamalarına ve bilgisayar masaüstüne erişme biçiminde değişiklikler oluşturabilir. Organizasyon, çalışanların yeni erişim ve kontrol yöntemlerinin neden gerekli olduğunu anlamalarına yardımcı olmak için etkili eğitim programları ve iletişim araçlarını tasarlamalıdır.

### Tamamlayıcı Kontroller/Alternatif Kontroller

### Referanslar/Risk Referansı

NIST SP-800-53 r4. AT-2, NIST SP-800-82 r2. 6.2.2, ISO/IEC 27002:2013 Kontrol 7.2.2

## Rol Bazlı Güvenlik Eğitimi

### Kontrol

Organizasyon atanan güvenlik rolleri ve sorumlulukları olan personeline bilgi sistemlerine erişimi yetkilendirmeden veya görevlendirmeden önce veya bilgi sistemi değişiklikleri gerektirdiğinde role dayalı güvenlik eğitimi sağlar.

### Uygulama Rehberi

Organizasyon, kişilerin görev ve sorumlulukları ile organizasyonların ve personel erişimine izin veren bilgi sistemlerinin özel güvenlik gereksinimlerine dayalı olarak güvenlik eğitiminin uygun içeriğini belirlemelidir. Buna ek olarak organizasyon kurumsal mimarlar, bilgi sistemi geliştiricileri, yazılım geliştiricileri, satın alma yetkilileri, bilgi sistemi yöneticileri, sistem/ağ yöneticileri, yapılandırma yönetimi ve denetleme faaliyetlerini yürüten personel, bağımsız doğrulama ve doğrulama faaliyetleri gerçekleştiren personel, güvenlik kontrol değerlendiricileri ve sistem düzeyinde yazılıma erişen diğer personel için atanmış görevlerine özel olarak uygun bir teknik eğitim sağlamalıdır.

Güvenlik eğitimi, EKS’ye özel politikaların, standart işletim prosedürlerinin, güvenlik trendlerinin ve güvenlik açıklarının ilk ve periyodik olarak incelenmesini içermelidir. EKS güvenlik eğitimi programı, organizasyon tarafından kurulan güvenlik farkındalığı ve eğitim politikasının gereklilikleriyle tutarlı olmalıdır.

Kontrol Donanımları:

- Çevre Kontrolleri: Çevresel kontroller arasında, yangın söndürme ve tespit cihazları/sistemleri, yağmurlama sistemleri, manuel yangın söndürücüler, sabit yangın hortumları, duman dedektörleri, sıcaklık/nem ölçer ve tesis içindeki güç bulunmaktadır. Organizasyon, özel eğitim gerektiren çevresel kontrollerle ilişkili belirli roller ve sorumluluklara sahip personelleri belirlemelidir.

- Fiziksel Güvenlik Kontrolleri: Fiziksel güvenlik kontrolleri arasında, fiziksel erişim kontrol cihazları, fiziksel saldırı alarmları, izleme/gözetim ekipmanı ve güvenlik görevlileri (kurulum ve çalıştırma prosedürleri) bulunmaktadır. Organizasyon, uzman eğitimi gerektiren fiziksel güvenlik kontrolleriyle ilişkili belirli roller ve sorumluluklara sahip personelleri belirlemelidir.

- Pratik Egzersizler: Pratik egzersizler arasında, yazılım geliştiricileri için ortak yazılım güvenlik açıklarını kullanan simüle edilmiş siber saldırılar veya üst düzey liderler/yöneticileri hedefleyen hedef odaklı oltalama saldırıları içeren güvenlik eğitimi yer alabilir. Bu pratik alıştırmalar, geliştiricilerin bu gibi güvenlik açıklarının etkilerini daha iyi anlamalarına ve güvenlik kodlama standartları ve süreçlerine duyulan ihtiyacı takdir etmelerine yardımcı olur.

- Şüpheli İletişim ve Anormal Sistem Davranışı: Organizasyon, kurumsal bilgi sistemlerinde şüpheli iletişimleri ve anormal davranışları tanımak için bilgi güvenliği, kötü amaçlı yazılımlar ve etkileri konusunda personeline eğitim vermelidir. İyi eğitilmiş bir işgücü, organizasyonları e-posta veya web uygulamaları yoluyla gelen kötücül kodlara karşı korumak için kapsamlı bir savunma stratejisinin bir parçası olarak kullanılabilecek başka bir kurumsal güvence sağlar. Personel şüpheli e-postalara veya web iletişimlerine nasıl cevap verileceği konusunda eğitilmelidir (örneğin, ekleri açmamak, gömülü web bağlantılarını tıklamak ve e-posta adreslerinin kaynağını kontrol etmek gibi). Bu işlemin etkili bir şekilde çalışması için, tüm organizasyon personeli, şüpheli iletişimi neyin oluşturduğunun farkında olarak eğitilmelidir. Organizasyon içerisinde bilgi sistemlerinde anormal davranışları tanımaya yönelik eğitim personeli, kötü amaçlı kod varlığı için erken uyarı sağlayabilir. Organizasyon personeli tarafından bu türden anormal davranışların fark edilmesi, organizasyonlar tarafından kullanılan otomatik zararlı kod algılama ve koruma araçlarını ve sistemlerini destekleyebilir.

### Tamamlayıcı Kontroller/Alternatif Kontroller

### Referanslar/Risk Referansı

NIST SP-800-53 r4. AT-3

## Güvenlik Eğitimi Kayıtları

### Kontrol

Organizasyon temel güvenlik farkındalığı eğitimi ve spesifik bilgi sistemi güvenlik eğitimini içeren bireysel bilgi sistemi güvenlik eğitim faaliyetlerini belgeler ve izler, ve belirlenen periyotlarda bireysel eğitim kayıtlarını tutar.

### Uygulama Rehberi

Uzmanlık eğitimine ilişkin dokümanlar, organizasyonun tercihine göre bireysel denetçiler tarafından tutulabilir.

### Tamamlayıcı Kontroller/Alternatif Kontroller

### Referanslar/Risk Referansı

NIST SP-800-53 r4. AT-4

# Denetim ve Hesap Verebilirlik

Sistem ve güvenlik kontrollerinin yeterliliğini değerlendirmek, oluşturulan politikalara ve operasyonel usullere uygunluğun sağlanması ve kontrollerde veya prosedürlerde gerekli değişiklikleri önermek için kayıtların ve faaliyetlerin bağımsız incelenmesini içerir.

## Olayları Denetleme

### Kontrol

Organizasyon,

- Bilgi sistemlerinin organizasyon tarafından yayınlanmış “denetlenebilen olaylar” listesindeki olayları denetleyebileceğinden emin olur.

- Diğer birimlerle karşılıklı desteği artırmak ve denetlenebilen olayların seçimine yardımcı olmak için denetim ile ilgili bilgileri isteyen organizasyon içi diğer birimler ile güvenlik denetimi faaliyetini koordine eder.

- Güvenlik olaylarının fiilen araştırılmasını desteklemek için neden denetlenebilir olayların yeterli sayılabileceğine ilişkin mantıksal bir açıklama sağlar.

- Organizasyon tarafından belirlenen denetlenebilen olayların yine belirlenen denetleme sıklığına göre bilgi sistemlerinde denetlenmesini sağlar.

### Uygulama Rehberi

Bir olay, bir organizasyonel bilgi sisteminde gözlemlenebilir herhangi bir aktivite olarak tanımlanabilir. Organizasyonlar, spesifik ve devam eden denetim gereksinimlerini karşılamak için bilgi sistemlerinin ve bu sistemlerin çalıştığı ortamların güvenliği ile ilgili ve önemli olan güvenlik olaylarını denetler ve tespit eder. Denetim olayları örnek olarak şunları içerebilir; Şifre değişiklikleri, başarısız oturum açma girişimleri veya bilgi sistemlerine başarısız erişim denemeleri, yönetici yetkileri kullanımı, kişi tespit doğrulaması için kimlik bilgisi kullanımı veya üçüncü taraf kimlik bilgisi kullanımı vb.

Organizasyonlar denetlenebilir olayların belirlenmesinde, uygulanmış olması gereken güvenlik kontrollerinin her birine uygun bir denetleme yaklaşımını dikkate almalıdır. Aynı zamanda bu kontrol, denetim gereksinimlerini diğer bilgi sistemi gereksinimleriyle eşleştirmek için, belirli bir zamanda denetlenen olayların alt kümesini tanımlamayı da gerektirir. Örneğin, organizasyonlar bilgi sistemlerinde hem başarılı hem başarısız dosya erişimlerini kaydetmek isteyebilir, ancak sistem performansındaki potansiyel yük nedeniyle istisnai şartlar haricinde bu imkânı etkinleştirmezler. Denetlenebilir olayları içerecek şekilde denetim gereksinimleri, diğer güvenlik kontrolleri ve kontrol iyileştirmelerinde de refere edilmiş olabilir. Organizasyonlar, tabi olunan mevzuat, üst düzey emirler, yönetmelikler, politikalar, düzenlemeler ve standartlar gereği öngörülen denetlenebilir olayları da dikkate almalıdır. Denetim kayıtları, ağdan geçen paket seviyesi gibi birçok farklı ve olayı aydınlatıcı seviyede üretilebilir. Olayı aydınlatıcı seviyeleri doğru belirlemek denetim kabiliyeti için kritik bir noktadır ve sorunların kök nedenlerini belirlemeyi kolaylaştırabilir.

Organizyonlar, denetlenebilir olayların tanımlanmasında dağıtık işlem bazlı süreçlerdeki adımlar ve hizmet odaklı mimarilerde ortaya çıkan aksiyonlar gibi ilişkili adımları dikkate alan denetim yapılarını göz önünde bulundurmalıdır.

### Tamamlayıcı Kontroller/Alternatif Kontroller

- Denetim Oluşturma: Organizasyon, denetim kayıtlarının farklı birçok kaynaktan derlenmesini ve denetim olaylarının bileşen bazlı seçilmesini sağlamalıdır.

- Gözden Geçirme ve Güncelleme: Organizasyon, denetlenen olayları periyodik olarak gözden geçirmeli ve güncellemelidir.

- Ayrıcalıklı Fonksiyonlar: Bilgi sistemleri, ayrıcalıklı fonksiyon ve faaliyetlerin uygulanmasını denetlemelidir.

### Referanslar/Risk Referansı

NIST SP-800-53 r4. AU-2, AC-6, AC-17, AU-3, AU-12, MA-4, MP-2, MP-4, SI-4

NIST SP-800-92

## Denetim Kayıtlarının İçeriği

### Kontrol

EKS’lerde, ne tür bir olayın meydana geldiğini, olayın ne zaman ve nerede meydana geldiğini, olayın kaynağını, olayın sonucunu ve olayla ilişkili kişilerin veya unsurların belirlenmesi için gerekli bilgileri içeren denetim kayıtları üretilmeli ve toplanmalıdır.

### Uygulama Rehberi

Bu denetimin gerekliliğini karşılamak için gerekli olabilecek denetim kaydı içeriği örnek olarak, zaman damgaları, kaynak ve hedef adresleri, kullanıcı/süreç tanımlayıcıları, olay açıklamaları, başarılı/başarısız durum göstergeleri, dâhil olan dosya adlarını, tetikleyen erişim kontrol/akış kontrol kurallarını içerebilir. Olay çıktıları, olayın başarısı veya başarısızlığı ve olaya özgü sonuçların (olaydan sonra ilişkili sistemin/EKS’nin güvenlik durumu vb.) göstergelerini içerebilir.

### Tamamlayıcı Kontroller/Alternatif Kontroller

- Ek Denetim Bilgileri: Organizasyon, EKS’nin oluşturduğu denetim kayıtlarında ek olarak sistemlerin olay ile ürettiği (kullanılan yetkili komutların tam metni, grup hesaplarındaki tekil kullanıcılar vb.) diğer bilgileri de değerlendirir ve seçtiklerinin kayıt altına alınmasını sağlar.

- Denetim Kayıtları İçeriğinin Merkezi Yönetimi: EKS, oluşturulan denetim kayıtlarında yakalanacak içeriğin merkezi bir şekilde yönetilmesini ve yapılandırılmasını sağlamalıdır.

### Referanslar/Risk Referansı

NIST SP-800-53 r4. AU-3, AU-2, AU-8, AU-12, SI-11

## Denetim Gözden Geçirme, Analiz ve Raporlama

### Kontrol

Organizasyon,

- Belirlediği uygunsuz veya olağan dışı aktivite emarelerini tespit için belirli periyotlarla EKS denetim kayıtlarını inceler ve analiz eder.

- İnceleme ve analiz sonucu bulgularını önceden belirlediği sorumlu rollere raporlar.

### Uygulama Rehberi

Denetim gözden geçirmesi, analizi ve raporlaması, örneğin hesap kullanımının izlenmesiden elde edilen sonuçların denetlenmesi, uzaktan erişimler, kablosuz bağlantılar, mobil cihaz bağlantıları, yapılandırma ayarları, sistem/bileşen envanteri, uzaktan yapılan bakım ve bakım araçlarının kullanımı, fiziksel erişim, sıcaklık/nem, ekipman teslimatı ve çıkarma, sistem sınırlarında iletişim, mobil kod kullanımı, VoIP kullanımı vb. gibi organizasyonlar tarafından gerçekleştirilen bilgi güvenliği ile ilgili denetimleri kapsar. Bu denetim bulguları, olay müdahale ekibi, yardım masası, bilgi güvenliği grubu/departmanı gibi ilgili organizasyonel ekiplere bildirilebilir. Organizasyonların, denetim bilgisini gözden geçirmesi ve analiz etmesi yasak ise veya bu gibi denetim faaliyetlerini yürütmesi mümkün değilse, bu faaliyetler yetkisi olan diğer kuruluşlar tarafından yapılabilir.

### Tamamlayıcı Kontroller/Alternatif Kontroller

- Süreç Entegrasyonu: Organizasyon, denetim incelemesi, analizi ve raporlama süreçlerini, şüpheli olaylara müdahale etmek ve incelemek için kurumsal süreçleri desteklemek üzere entegre etmek için otomatik mekanizmalar kullanmalıdır.

- Denetim Havuzunun İlişkilendirilmesi: Organizasyon, durumsal farkındalık kazanmak için farklı veri havuzlarındaki denetim kayıtlarını analiz etmeli ve ilişkilendirmelidir.

- Merkezi Denetim Gözden Geçirme ve Analiz: Organizasyon, sistem içindeki birden fazla bileşenden gelen denetim kayıtlarını merkezi olarak gözden geçirme ve analiz etme olanağı sağlayan teknolojileri kullanmalıdır.

### Referanslar/Risk Referansı

NIST SP-800-53 r4. AC-2, AC-3, AC-6, AT-3, AU-7, AU-16, CA-7, CM-5, IA-3, IA-5, MA-4, PE-3, SI-3

## Zaman Damgaları

### Kontrol

EKS’ler;

- Denetim kayıtları için zaman damgaları oluşturmak amacıyla iç sistem saatlerini kullanmalıdır.

- Denetim kayıtları için, UTC veya GMT zaman ölçekleri ile eşleşebilen zaman damgalarını kaydeder.

### Uygulama Rehberi

Bilgi sistemi tarafından üretilen zaman damgaları, tarih ve saat bilgilerini içerir. Bu saat bilgileri genellikle UTC, GMT veya yerel saatin UTC'den farkı olarak ifade edilir. Ayrıntılı zaman ölçümü derecelendirmesi, bilgi sistemi saatleri ve referans saatler arasındaki senkronizasyon derecesini ifade eder. Organizasyonlar, farklı sistem bileşenleri için farklı zaman ölçekleri tanımlayabilirler. Zaman hizmeti, erişim kontrolü, kimlik belirleme ve doğrulama gibi diğer güvenlik yetenekleri için de, bu yetenekleri desteklemek için kullanılan mekanizmaların doğasına bağlı olarak, kritik olabilir.

### Tamamlayıcı Kontroller/Alternatif Kontroller

- Yetkili Zaman Kaynakları ile Senkronizasyon: Bilgi sistemi, iç sistem saatini belirlenen periyotlarla belirlenen yetkili zaman kaynakları ile karşılaştırmalıdır. Bilgi sistemi, iç sistem saati ile yetkili kaynaktan alınan zaman bilgisi arasındaki fark belirlenen zaman periyodunu aştı ise, iç sistem saatini yetkili zaman kaynağı ile senkronize etmelidir.

- İkincil Yetkili Zaman Kaynağı: Bilgi sistemi, farklı bir coğrafi lokasyonda yer alan ikincil bir yetkili zaman kaynağı da tanımlamalıdır.

### Referanslar/Risk Referansı

NIST SP-800-53 AU-8, AU-3, AU-12

# Güvenlik Değerlendirmesi ve Yetkilendirme

Belirtilen kontrollerin doğru şekilde uygulandığından, tasarlandığı şekliyle çalışıldığından ve istenen sonucun üretildiğinden emin olunmalıdır.

## Güvenlik Değerlendirmesi

### Kontrol

Organizasyon, değerlendirme yapılan güvenlik kontrollerini, kontrollerin uygulanma durumunu, güvenlik kontrolünün etkinliğinin ölçülmesi için kullanılacak ölçüm yöntemini, güvenlik değerlendirmesi yapılacak ortamları, değerlendirme ekibini, rolleri ve sorumlulukları içeren bir güvenlik değerlendirme planı geliştirir.

Organizasyon, bilgi sistemindeki ve çalışma ortamındaki güvenlik kontrollerini, kontrollerin hangi düzeye getirildiğini, amaçlandığı şekilde çalışıp çalışmadığını ve belirlenen güvenlik gereksinimlerini karşılamak için istenen sonucu üretip üretmediğini değerlendirir.

Bu faaliyetlerin neticesinde değerlendirmenin sonuçlarını belgeleyen bir güvenlik değerlendirme raporu hazırlanır. Bu sonuçlar ve rapor gerekli makamlara ve yönetim kadrosuna sunulur.

### Uygulama Rehberi

Organizasyonlar, kurumsal bilgi sistemlerinde ve bu sistemlerin içinde faaliyet gösterdiği ortamlarda güvenlik kontrollerini değerlendirir. Bu değerlendirme; ilk kez verilen ve devam eden güvenlik yetkileri, bilgi güvenliği yıllık değerlendirmeleri, regülasyondan veya standartlar ile uyumdan doğan rutin değerlendirmeler, sürekli izleme ve sistem geliştirme yaşam döngüsü faaliyetlerini kapsar. Bunun yanında güvenlik değerlendirmeleri; bilgi güvenliğinin kurumsal bilgi sistemlerine yerleştirilmesini sağlamak, gelişim sürecinin başlarında zayıflıkları ve eksiklikleri tespit etmek, güvenlik yetkilendirme süreçlerinin bir parçası olarak riske dayalı kararlar almak için gerekli olan bilgileri sağlamak ve riskleri hafifletme eylemlerinin uygulanmasının sağlanmasını amaçlar.

Değerlendirmeler, organizasyon tarafından yetkilendirilmiş nitelikli denetçiler tarafından (diğer bir deyişle, EKS denetleme konusunda deneyimli) gerçekleştirilir ve belgelenir. Kuruluş, değerlendirmelerin EKS işlevlerine müdahale etmemesini sağlar. Değerlendirmeyi yapan kişi/grup, kurumsal bilgi güvenliği politikaları ve prosedürleri, EKS güvenlik politikaları ve prosedürleri ile belirli bir tesis ve/veya prosese özgü sağlık, güvenlik ve çevresel riskleri tam olarak anlar. Kuruluş, değerlendirmenin sistemin çalışmasını etkilememesini ya da kasıtsız olarak sistem değişikliğine neden olmamasını sağlar. Değerlendirme faaliyetleri canlı bir sistem üzerinde yapılacaksa, değerlendirme yapılmadan önce canlı sistemin kontrollü olarak durdurulması gerekebilir. Bir değerlendirme yapmak için bir EKS'nin durdurulması gerekiyorsa, değerlendirme, planlanan EKS kesintileri sırasında yapılmalıdır.

### Tamamlayıcı Kontroller/Alternatif Kontroller

### Referanslar/Risk Referansı

FIPS Publication 199; NIST SP 800-37, 800-39, 800-53A, 800-115, 800-137.

## Sürekli İzleme

### Kontrol

Organizasyon bir sürekli izleme stratejisi geliştirir ve aşağıdakileri içeren sürekli bir izleme programı uygular:

- Sistemlere ilişkin izlenmesi gereken, organizasyon tarafından belirlenmiş metrikler ve ölçüm kriterleri,

- İzlemenin ve izlemeye ilişkin sonuçların değerlendirilmesi için organizasyon tarafından belirlenmiş bir sıklık,

- Devam eden güvenlik kontrolleri değerlendirmeleri,

- Değerlendirmeler ve izleme yoluyla üretilen güvenlikle ilgili bilgilerin korelasyonu ve analizi,

- Güvenlikle ilgili bilgilerin analiz sonuçlarına yönelik eylem planları,

- Organizasyonun ve bilgi sisteminin güvenlik durumununun belirlenen roller tarafından ilgili makamlara raporlanması.

### Uygulama Rehberi

Sürekli izleme programları, kurumsal risk yönetim kararlarını desteklemek için tehditler, güvenlik açıkları ve bilgi güvenliği konularında farkındalığı kolaylaştırır. Sürekli izleme programlarının sonuçları, organizasyonlar tarafından risklerin uygun tedavi yöntemleri ile giderilmesi ve önlemlerin geliştirilmesini sağlar. Sürekli izleme programları ayrıca organizasyonların, değişen misyon/iş ihtiyaçları, tehditler, güvenlik açıkları ve teknolojinin dinamik yapısından kaynaklanan değişim sonucunda güvenlik tehditlerinden korunmasına izin verir.

EKS için sürekli izleme programları, organizasyon tarafından seçilen nitelikli personel (ör. EKS konusunda deneyimli) tarafından tasarlanır, dokümante edilir ve uygulanır. Organizasyon, sürekli izlemenin EKS işlevlerine müdahale etmemesini sağlar. Sürekli izleme tasarlayan ve yöneten birey/grup, kurumsal bilgi güvenliği politikaları ve prosedürleri, EKS güvenlik politikaları ve prosedürleri ve belirli bir tesis ve/veya süreçle ilgili belirli sağlık, güvenlik ve çevresel riskleri tam olarak anlar. Organizasyon, sürekli izleme sisteminin çalışmasını etkilememeli ya da kasıtlı veya kasıtsız sistem kesintisine/zararına yol açmamalıdır.

### Tamamlayıcı Kontroller/Alternatif Kontroller

### Referanslar/Risk Referansı

OMB Memorandum 11-33; NIST SP 800-37, 800-39, 800-53A, 800-115, 800-137; US-CERT Technical Cyber Security Alerts; DoD Information Assurance Vulnerability Alerts

## Sızma Testi

### Kontrol

Organizasyon, belirlenen sıklıkta ve özel olarak belirlenen bir kapsam ile sızma testleri gerçekleştirir, raporlar ve sonuçları analiz eder.

### Uygulama Rehberi

Penetrasyon testi, düşmanlar tarafından istismar edilebilir zayıflıkları tespit etmek için bilgi sistemleri veya bireysel sistem bileşenleri üzerinde yapılan özel bir değerlendirme türüdür. Bu tür testler, güvenlik açıklarını doğrulamak ya da kurumsal bilgi sistemlerinin belirli koşullar (ör. Zaman, kaynak ve/veya beceri) altında düşmanlara karşı olan direnç derecesini belirlemek için kullanılır. Penetrasyon testi, organizasyonlara karşı düşman siber saldırıların gerçekleşmesi riskine yönelik olarak düşmanların eylemlerini taklit eder ve güvenlikle ilgili zayıflıkları/eksiklikleri daha derinlemesine analiz eder.

Organizasyonlar, penetrasyon testi faaliyetlerini desteklemek için güvenlik açığı analiz sonuçlarını da kullanabilirler. Penetrasyon testleri bir bilgi sisteminin donanım, yazılım veya özel bileşenleri üzerinde yapılabilir.  Hem fiziksel hem de teknik güvenlik kontrolleri uygulanabilir.

Tüm taraflar, penetrasyon testi senaryolarının başlamasından önce organizasyon tarafından belirlenen iş kurallarını kabul eder. Organizasyon, penetrasyon testi kurallarını, saldırıları gerçekleştiren düşmanlar tarafından kullanılacağı tahmin edilen araçlar, teknikler ve prosedürlerle ilişkilendirir. Kurumsal risk değerlendirmeleri, penetrasyon testi yapan personel için gereken bağımsızlık düzeyine ilişkin kararları belirler.

Kurumsal bilgi sistemleri üzerinden bağımsız uzmanlar ve ekipler tarafından tarafsız penetrasyon testleri de gerçekleştirilebilir. Tarafsızlık, penetrasyon testlerinin hedefi olan bilgi sistemlerinin geliştirilmesi, işletilmesi veya yönetimi ile ilgili zafiyetlerin tespiti konusunda daha doğru sonuçlar üretilmesini sağlar.

Penetrasyon testi, EKS fonksiyonlarının test sürecinden olumsuz bir şekilde etkilenmemesi için EKS şebekelerinde özenle uygulanır. Genel olarak EKS, zamanlama kısıtlamalarına oldukça duyarlıdır ve sınırlı kaynakları vardır. Penetrasyon testi yapmak için çoğaltılmış, sanallaştırılmış veya simüle edilmiş bir sistem kullanmak tercih edilebilir. Testlerin yapılabilmesi için canlı sistem EKS'nin kontrollü olarak durdurulması gerekebilir. EKS, test için çevrimdışı hale getirilirse, mümkün olduğunca planlanan EKS kesintileri sırasında testlerin yapılması gerekir. Eğer penetrasyon testi, EKS olmayan şebekelerde yapılırsa, testlerin EKS şebekesine yayılmamasını sağlamak için ekstra özen gösterilir.

Enerji Sektöründe kullanılan EKS’lere yönelik yapılacak Sızma Testleri ile ilgili EPDK tarafında ek bir mevzuat hazırlanmaktadır. Bu mevzuat, sızma testlerinin hangi kapsamda, kimler tarafından, hangi periyodlarda yapılacağını, testlerin içeriğini belirleyecektir.

### Tamamlayıcı Kontroller/Alternatif Kontroller

### Referanslar/Risk Referansı

NIST SP 800 CA-8, SA-12

# Konfigürasyon Yönetimi

Bilgi sistemi, sistemin uygulanmasından önce, sırasında ve sonrasında uygunsuz değişikliklere karşı korunmalı, donanım, yazılım ve dokümantasyonda yapılacak değişikliklerin kontrol edilmesi gerekliliğine uygun politikalar ve prosedürler oluşturulmalıdır.

## Temel Yapılandırma

### Kontrol

Organizasyon, konfigürasyon kontrolü çatısı altında, bilgi sistemleri için güncel bir temel yapılandırma geliştirir, bu yapılandırmayı dokümante eder ve bakımını yapar.

### Uygulama Rehberi

Bu kontrol, bilgi sistemleri ve sistem bileşenleri için, iletişim ve bağlantı özellikleri dâhil olacak şekilde temel bir yapılandırma ortaya koyar. Temel yapılandırmalar dokümante edilir, resmi olarak gözden geçirilir ve bilgi sistemlerindeki veya bu sistemlerde yer alan konfigürasyon bileşenlerindeki spesifikasyonlar üzerinde anlaşmaya varılır. Temel yapılandırmalar, gelecekteki sistem sürümleri ve bilgi sistemlerine yapılacak değişikler için temel olarak kullanılacaktır. Temel yapılandırmalar, bilgi sistemleri bileşenleri (örneğin; iş istasyonları, taşınabilir bilgisayarlar, sunucular, ağ cihazları veya mobil cihazlar üzerinde kurulan standart yazılım paketleri; işletim sistemleri veya uygulamaların mevcut sürüm veya yama seviyeleri; yapılandırma ayarları/parametreleri), ağ topolojisi ve bu bileşenlerin sistem mimarisindeki mantıksal konumlandırılması hakkında bilgi içermektedir. Temel yapılandırmaların bakımı, organizasyon bilgi sistemlerinin zamanla değişimine uygun olarak yeni temel yapılandırmaların oluşturulmasını gerektirir. Bilgi sistemlerinin temel yapılandırmaları mevcut organizasyon mimarisini yansıtır.

### Tamamlayıcı Kontroller/Alternatif Kontroller

- Gözden Geçirme Ve Güncellemeler: Organizasyon bilgi sistemlerinin temel yapılandırmalarını belirli periyot veya koşullarda gözden geçirir ve günceller.

- Tutarlılık Ve Güncellik İçin Otomasyon Desteği: Organizasyon; bilgi sistemleri temel yapılandırmalarının güncel, tutarlı ve gerektiğinde ulaşılabilecek yapıda olacak şekilde bakımı sağlayacak otomasyon mekanizmalarını devreye alır.

- Önceki Yapılandırmaların Muhafazası: Organizasyon herhangi bir geri dönüş ihtimaline karşı önceki yapılandırmaları muhafaza eder.

- Geliştirme ve Test Ortamları: Organizasyon bilgi sistemleri geliştirme ve test ortamları için, üretim temel yapılandırma ortamından ayrı olacak şekilde yönetilen, bir temel yapılandırma bulundurur.

- Yüksek Riskli Alanlardaki Sistemler, Bileşenler veya Cihazlar İçin Yapılandırmalar: Organizasyon için risk oluşturan yerlere seyahat eden çalışanlar için özel yapılandırmalar gerçekleştirir.

### Referanslar/Risk Referansı

NIST SP 800-128

NIST SP 800-53 r4. CM-2

## Değişiklik Yönetimi Kontrolü

### Kontrol

Organizasyon;

- Yapılandırmaları kontrol altında tutulan bilgi sistemlerinde gerçekleştirilen değişiklikleri belirler.

- Bilgi sistemlerine yapılması önerilen değişiklik tekliflerini güvenlik risk analizleri ışığında değerlendirir ve değişiklik önerisini onaylar veya reddeder.

- Bilgi sistemleri ile ilgili olan yapılandırma değişiklik kararlarını dokümante eder.

- Onaylanan değişiklikleri sistemlere uygular.

- Gerçekleştirilen değişikliklere ait kayıtları belirli bir süre boyunca saklar. (Organizasyonun bu süreyi belirlemesi gerekmektedir.)

- Kontrollü değişiklikler ile ilgili faaliyetleri gözden geçirir ve denetler.

- Yapılandırma değişiklik kontrolü faaliyetlerini, belirli periyotlarda ve belirli bir komite aracılığıyla koordine eder ve denetim altında tutar. (Organizasyonun bu periyot süresini ve komiteyi belirlemesi gerekmektedir.)

### Uygulama Rehberi

Yapılandırma değişiklik kontrolleri, organizasyon sistemlerine yapılacak olan değişiklikler için öneri, doğrulama, devreye alma, test etme, gözden geçirme ve sonlandırılma gibi sistematik bir yaklaşım ile yönetilmesini içerir. Yine bu kontroller, bilgi sistemleri ve bileşenlerinin temel yapılandırma ayarlarında gerçekleştirilecek olan yetkili ve yetkisiz değişiklikleri ve zafiyetleri iyileştirmeye yönelik gerçekleştirilen değişiklikleri de içermektedir. Değişiklik Kontrol Kurulu gibi yapılar ile gerçekleştirilmesi planlanan yapılandırma değişiklikleri yönetilebilir. Yeni geliştirilecek veya büyük değişiklikler yapılacak sistemler için organizasyonun değişik birimlerinden temsilcilerin oluşturacağı Değişiklik Kontrol Kurulu değerlendirilebilir. Bilgi sistemlerinde değişiklik yapmadan önce ve değişiklik yaptıktan sonra denetim faaliyetleri gerçekleştirilir.

### Tamamlayıcı Kontroller/Alternatif Kontroller

- Otomatik Dokümantasyon/Bilgilendirme/Değişiklerin Yasaklanması:

  - Önerilen değişikliklerin kayıt altına alınması

  - Önerilen değişiklerin ilgililerine bildirimi ve onayının alınması

  - Onaylanmayan veya reddedilen değişlik taleplerinin belirli bir süre boyunca tutulması

  - Tüm onaylar alınana kadar değişiklik yapılmasının yasaklanması

  - Sistemlere yapılan tüm değişikliklerin kayıt altına alınması

  - Onaylanan değişiklikler tamamlandıktan sonra gerekli bildirimlerin gerçekleştirilmesi

- Değişikliklerin Testi/Doğrulanması/Kayıt altına alınması: Organizasyon, çalışan bir sistemde değişiklik yapmadan önce değişikliği test eder, doğrular ve kayıt altına alır.

- Otomatik Değişiklik Gerçekleştirme: Organizasyon, mevcut temel sistem yapısındaki değişiklikleri gerçekleştirmek ve güncellenen temel sistem yapısını kullanmak için otomasyon sistemlerini devreye alır.

- Güvenlik Temsilcisi: Organizasyon, Değişiklik Kontrol Kurulunda bir Güvenlik Temsilcisi olmasını sağlar.

- Otomatik Güvenlik Müdahalesi: Temel yapılandırmada herhangi bir yetkisiz değişiklik yapılması durumunda sistemler otomatik müdahalede bulunur.

- Şifreleme Yönetimi: Organizasyon güvenliği sağlamada kullanılan şifreleme mekanizmalarının yapılandırma yönetimi çatısı altında değerlendirilmesini sağlar.

### Referanslar/Risk Referansı

NIST SP 800-128

NIST SP 800-53 r4. CM-3

## Değişiklik İçin Yetki/Erişim Kısıtlaması

### Kontrol

Organizasyon, bilgi sistemlerine yapılacak değişiklikler için tanımlanmış, dokümante edilmiş, onaylanmış ve yaptırım haline getirilmiş fiziksel ve mantıksal erişim kısıtlamaları getirir.

### Uygulama Rehberi

Bilgi sistemleri bileşenlerinin donanım veya yazılım bileşenlerine yapılan değişiklikler tüm sistemin güvenliği açısından çeşitli riskler doğurabilmektedir. Bu sebepten dolayı sadece yetkili ve yetkin kişilerin sistemlere erişimine ve değişiklik yapabilmesine izin verilir. Değişiklik yönetim kontrollerinin uygulandığından emin olmak ve yetkisiz değişiklikleri tespit etmek açısından tüm erişimler kayıt altına alınır. Erişim kısıtlamaları; yazılım kütüphaneleri, fiziksel ve mantıksal erişim kontrolleri, iş akışı otomasyonu, medya kütüphaneleri, üçüncü taraf ara yüzleri ve değişiklik zamanlarını da içerir.

### Tamamlayıcı Kontroller/Alternatif Kontroller

- Erişim Kontrolü Otomasyonu/Denetim: Erişim kontrolleri sistemler aracılığı ile uygulanır ve denetlenir.

- Sistem Değişikliklerinin Gözden Geçirilmesi: Organizasyon, yetkisiz değişiklikleri tespit etmek üzere belirli aralıklarda veya belirli durumlarda sistemlerde gerçekleştirilen değişiklikleri gözden geçirir.

- Dijital İmzalı Bileşenler: Sistemler geçerli bir sertifika ile dijital olarak imzalanmamış bileşenlerin sistemlere kurulmasını engeller.

- Çifte Yetkilendirme: Organizasyon, bir değişikliğin uygulanabilmesi için en az iki kişinin yetkisinin olmasını sağlar.

- Yetkilerin Kısıtlanması:

  - Organizasyon, üretim ortamlarında değişiklik yapabilme yetkilerini kısıtlar.

  - Yetkileri belirli aralıklarla gözden geçirir ve yeniden değerlendirir.

- Kütüphane Yetkilerinin Kısıtlanması: Organizasyon, yazılım kütüphanelerindeki değişiklik yetkilerini kısıtlar.

### Referanslar/Risk Referansı

NIST SP-800-53 r4. CM-4

## En Az Fonksiyonellik

### Kontrol

Organizasyon:

- Bilgi sistemlerini sadece mutlaka gerekli olan özellikleri sağlamaya yönelik yapılandırır.

- Organizasyon dokümantasyonunda açıkça tanımlanmış olan port, protokol ve servislerin çalışmasını engeller veya belirtilen şekillerde kısıtlar.

### Uygulama Rehberi

Bilgi sistemleri birçok fonksiyon ve hizmet sağlamaktadır. Bu fonksiyon ve hizmetlerin üzerinde günlük operasyonlarda ihtiyaç duyulandan daha fazla özellik bulunabilir. Buna ek olarak, tek bir bilgi sistemi üzerinde birden çok hizmet veriliyor olabilir. Organizasyon, eğer mümkünse tek bir cihaz üzerinde tek bir hizmetin (örneğin bir sunucuda ya web ya da e-posta hizmetinin çalışması, ikisinin tek bir sunucu üzerinde çalışmaması) çalışmasını sağlar. Organizasyon, bilgi sistemleri üzerindeki fonksiyon ve hizmetleri gözden geçirip, bu tip durumları değerlendirir. Kullanılmayan veya gereksiz fiziksel ve mantıksal portların ve protokollerin yetkisiz bağlantılar ve veri transferi durumlarını engellemeye yönelik olarak hizmet dışı bırakılması değerlendirilir. Organizasyonlar; ağ tarama araçları, saldırı tespit ve engelleme sistemleri ve son kullanıcı koruma sistemleri kullanarak yasaklı fonksiyonlar, portlar, protokoller ve hizmetlerin kullanımını engelleyebilirler.

EKS: Portlar, ağ protokollerinde, adres alanlarının bir parçasıdır ve genellikle spesifik protokoller ve fonksiyonlarla ilişkilidir. Diğer bir taraftan da portlar, yönlendirilemeyen protokol ve cihazlar ile ilişkili değillerdir. Yönlendirilemeyen veya adreslenemeyen protokol ve cihazlarla çalışmak gerektiği zaman, spesifik fonksiyon, protokol ve servislerin kullanımının engellenmesi düşünülebilir. Bu noktada tamamlayıcı kontrol olarak otomatik olmayan mekanizmaların ve prosedürlerin devreye alınması düşünülebilir.

### Tamamlayıcı Kontroller/Alternatif Kontroller

- Periyodik Gözden Geçirmeler: Organizasyon, belirli aralıklarla gereksiz ve güvenlik riski oluşturan fonksiyon, port, protokol ve servisleri tespit etmeye ve bunları kapamaya yönelik olarak sistemleri gözden geçirir.

- Programların Çalışmasını Engelleme: Organizasyon politikalarına uygun olacak şekilde, izinsiz programların çalışması engellenir.

- Yetkilendirilmemiş yazılımlar/Kara listeleme: Organizasyon, çalıştırılmasına izin verilmeyecek programları tanımlar, tanımlanan dışındakilerin çalışmasına izin verecek bir sistem devreye alır ve kara listede yer alan programları düzenli olarak gözden geçirir ve günceller.

- Yetkilendirilmiş yazılımlar/Beyaz listeleme: Organizasyon, çalıştırılmasına izin verilecek programları tanımlar, tanımlanan dışındakilerin çalışmasını engelleyecek bir sistem devreye alır ve beyaz listede yer alan programları düzenli olarak gözden geçirir ve günceller.

### Referanslar/Risk Referansı

NIST SP-800-53 r4. CM-7

## Yazılım Kullanım Kısıtlamaları

### Kontrol

Organizasyon:

  - Yazılımları ve ilişkili dokümanları, sözleşmeler ve telif hakkı yasalarında yer aldığı şekilde kullanır.

  - Kopyalanması ve dağıtımı lisanslar ile kontrol edilen yazılımlar ve ilişkili dokümanların kullanımını takip eder.

  - Lisanslı içeriklerin yetkisiz bir şekilde paylaşılmasına yönelik olarak kullanılabilecek dosya paylaşım teknolojilerini kontrol eder.

### Uygulama Rehberi

Yazılım lisanslarının takip edilmesi organizasyon ihtiyaçlarına bağlı olarak otomasyon kullanılarak ya da kullanılmadan sağlanabilir.

### Tamamlayıcı Kontroller/Alternatif Kontroller

- Açık Kaynak Kodlu Yazılım: Organizasyon açık kaynak kodlu yazılım kullanımı konusunda bir takım tanımlanmış kısıtlamalar getirir.

### Referanslar/Risk Referansı

NIST SP-800-53 r4. CM-10

## Kullanıcı Tarafından Kurulan Yazılımlar

### Kontrol

Organizasyon, kullanıcılar tarafından kurulabilecek yazılımlar ile ilgili politika yayınlar, bu politikaları sistemler aracılığıyla zorlar ve belirli aralıklarla bu politikalara uyumluluğu izler.

### Uygulama Rehberi

Eğer gerekli yetkiler tanımlanırsa, kullanıcılar organizasyon sistemlerine yazılım kurabilirler. Kurulabilecek yazılımları kontrol altında tutabilmek için izinli ve yasaklı aksiyonların tanımlanması gerekmektedir. Güvenlik yama ve güncellemelerinin geçilebilmesi ve kurum yazılım envanterinde yer alan uygulamaların kurulabilmesi, izinli yazılım kurulumlarına örnek olabilir. Organizasyon tarafından tanımlanmamış ve şüpheli yazılımlar ise yasaklanmış yazılım kurulum örnekleri olarak düşünülebilir. Bu tip yazılım kurulumlarına yönelik olarak organizasyon tarafından ya da başka bir üçüncü parti tarafından geliştirilmiş olan politikalar kullanılabilir ve bu politikalar çeşitli otomasyon uygulamaları ile zorlanabilir.

### Tamamlayıcı Kontroller/Alternatif Kontroller

- Yetkilendirilmemiş kurulumlar için alarm üretilmesi: Sistemler, yetkilendirilmemiş kurulum tespit edilmesi durumunda organizasyon tarafından belirlenmiş olan rollere alarm gönderir.

- Yetkisiz kurulumların yasaklanması: Sistemler, açıkça tanımlanmış yetkiler olmadan kullanıcı kurulumlarını yasaklar.

### Referanslar/Risk Referansı

NIST SP-800-53 r4. CM-11

# Acil Durum Planlaması

Felaket durumlarında işletme operasyonlarını korumak veya onarmak üzere tasarlanmış politikalar ve prosedürlerdir.

## Acil Durum Planlama Politika ve Prosedürleri

### Kontrol

Organizasyon:

  - Amaç, kapsam, roller, sorumluluklar, yönetimin desteği vb. konuları içeren bir Acil Durum Planı Politikasını geliştirir, dokümante eder ve belirlenen personel ve rollere duyurur.

  - Acil Durum Planı Politikasını ve ilgili kontrolleri hayata geçirmeye yönelik olarak prosedürleri geliştirir, dokümante eder ve belirlenen personel ve rollere duyurur.

  - Belirli aralıklarla Acil Durum Planı ve Prosedürlerini gözden geçirir ve günceller.

### Uygulama Rehberi

Bu kontrol ile Acil Durum Planlamasının etkin bir şekilde devreye alınması için gereken politika ve prosedürler adreslenmektedir. Politika ve prosedürler yasa, mevzuat, düzenleme, standart vb. ışığında hazırlanır. Burada hazırlanan politika ve prosedürler organizasyonun güvenlik programıyla uyumlu olabileceği gibi, uyumsuz olabileceği durumlar da olabilir. Burada temel alınabilecek asıl faktör organizasyonun risk yönetim stratejisidir.

### Tamamlayıcı Kontroller/Alternatif Kontroller

### Referanslar/Risk Referansı

NIST SP-800-53 r4. CP-1

## Felaket Kurtarma Planlaması

### Kontrol

Organizasyon;

- Bilgi sistemleri için aşağıdaki yapılara uygun acil durum planı geliştirir:

    - Olmazsa olmaz görevler, iş fonksiyonları ve bunlarla ilişkili acil durum gereksinimlerini tanımlar.

    - Geri dönüş hedeflerini, önceliklerini ve metriklerini sağlar.

    - Acil durum rollerini, sorumluluklarını ve görevlendirilen bireyleri adresler.

    - Bir bilgi sisteminde kesinti, ele geçirilme veya arıza durumlarına karşı, olmazsa olmaz görevler ve iş fonksiyonlarını adresler.

    - Mevcut güvenlik yapısını bozmayacak şekilde bir bilgi sistemi geri dönüşünü adresler.

    - Organizasyondaki belirli kişiler tarafından gözden geçirilir ve onaylanır.

- Organizasyondaki belirli kişilere/rollere acil durum planlarının birer kopyası dağıtılır.

- Acil durum planlama faaliyetleri ile olay müdahale faaliyetlerini koordine eder.

- Belirli aralıklarla acil durum planlarını gözden geçirir.

- Bilgi sistemleri ve operasyon ortamlarındaki değişiklikleri ve acil durum eylem planının uygulanması sırasında ortaya çıkan problemleri adreslemek üzere, acil durum planını günceller.

- Acil durum planında yapılan değişiklikleri ilgili rol ve kişilere bildirir.

- Acil durum planını yetkisiz erişim ve değişiklik durumlarına karşı korur.

### Uygulama Rehberi

Acil durum planlama, operasyonların ve iş süreçlerinin devamlılığının sağlanmasının önemli bir parçasıdır. Acil durum planlama ile sistemlerde bir sıkıntı oluşması durumunda, sistemlerin yeniden çalışır hale getirilmesi ve alternatif iş süreçlerinin devreye alınması adreslenir. Acil durum planlamanın etkinliği, bu planlamanın donanım ve yazılımlar için sistem geliştirme yaşam döngüsü aşamalarında göz önünde bulundurulması ile arttırılabilir. Acil durum planlaması yapılırken organizasyonun tabi olduğu yasa, yönetmelik, standart vb. yükümlülükler değerlendirilir. Bu planlarda iş sürekliliğine ek olarak gizlilik ve bütünlük gibi güvenlik gereksinimleri de göz önünde bulundurulur. Güvenlik olay müdahale süreçlerinin acil durum planlama faaliyetleri ile koordine edilmesiyle güvenlik açısından da bir takım kazanımlar sağlanır.

### Tamamlayıcı Kontroller/Alternatif Kontroller

- İlişkili Planlarla Koordinasyon: Organizasyon, acil durum planlarını diğer iş planları ile koordine eder.

- Kapasite Planlaması: Organizasyon, bir acil durum oluşması sırasında mevcut kaynakların yeterli olduğundan emin olmak açısından kapasite planlaması yapar.

- Temel Görevlerin ve İş Fonksiyonlarının Sürdürülmesi: Organizasyon, acil durum planı aktivasyonundaki temel görev ve iş fonksiyonlarının belirli süreler içerisinde sürdürülmesini planlar.

- Temel Görevlerin ve İş Fonksiyonlarının Devamlılığı: Organizasyon, temel görevler ve iş fonksiyonlarının çok kısa süreli kesintiyle ya da kesintisiz bir şekilde devam etmesini planlar.

- Alternatif Yerleşke: Organizasyon, temel görevler ve iş fonksiyonlarının çok kısa süreli kesintiyle ya da kesintisiz bir şekilde alternatif bir yerleşkeye transfer edilmesini planlar.

- Dış Hizmet Sağlayıcılarla Koordine Olunması: Organizasyon, gereksinimlerin sağlandığından emin olmak açısından kendi acil durum planlarını harici servis sağlayıcıların acil durum planları ile koordine eder.

- Kritik Varlıkların Belirlenmesi: Organizasyon, temel görev ve iş fonksiyonlarını destekleyici kritik varlıklarını belirler.

### Referanslar/Risk Referansı

NIST SP 800-53 r4. CP-2

NIST SP 800-34

## Bilgi Sistemleri Yedeklemesi

### Kontrol

Organizasyon;

- Belirlenen RTO (İng. recovery time objective, hedeflenen kurtarma süresi) ve RPO (İng. recovery point objective, hedeflenen kurtarma noktası)  hedefleri ile tutarlı olacak zamanlarda, bilgi sistemlerindeki kullanıcı seviyesindeki bilgilerin yedeklemelerini yürütür.

- Belirlenen RTO ve RPO hedefleri ile tutarlı olacak zamanlarda, bilgi sistemlerindeki sistem seviyesindeki bilgilerin yedeklemelerini yürütür.

- Belirlenen RTO ve RPO hedefleri ile tutarlı olacak zamanlarda, bilgi sistemleri ve güvenlik dokümantasyonlarının yedeklemelerini yürütür.

- Depolama alanlarındaki yedek bilgilerinin gizlilik, bütünlük ve erişilebilirliklerini korur.

### Uygulama Rehberi

Sistem durum bilgisi, işletim sistemleri, yazılımlar ve lisanslar sistem seviyesi bilgilerine örnek olarak gösterilebilir. Bu bilgilerin dışındaki bilgiler ise kullanıcı seviyesi bilgilerine girer. Bu bilgilerin bütünlüğünün korunmasına yönelik olarak devreye alınan mekanizmalara örnek olarak dijital imza ve kriptografik özetler (hash) gösterilebilir. Hareket halindeki bilgilerin (in transit) korunması bu kontrolün kapsamı dışındadır.

### Tamamlayıcı Kontroller/Alternatif Kontroller

- Güvenilirliğin/Bütünlüğün Test Edilmesi: Organizasyon belirli aralıklarla, ortam güvenilirliği ve bilgi bütünlüğünü doğrulamak için yedekleri test eder.

- Örnekleme ile Geri Dönüş Testlerinin Gerçekleştirilmesi: Acil durum planları testlerinin bir parçası olarak, yedek bilgilerinden örnekleme yapar ve bu örnek bilgilerin geri dönüş testlerini gerçekleştirir.

- Kritik Bilgilerin Depolama Alanlarının Ayrıştırılması: Organizasyon, belirlenmiş kritik sistem ve güvenlik bilgilerini, ayrı bir tesisteki alternatif bir depolama alanında depolar.

- Alternatif Depolama Alanlarına Transfer: Organizasyon belirli aralıklarla bilgi sistemleri yedeklerini alternatif depolama alanlarına transfer eder.

- Yedek İkincil Sistem: Organizasyon, birincil sistemle bağlantısı olmayan ikinci bir sistem kullanarak bilgi sistemlerinin yedeklerini tutar. Bu ikinci sistemin herhangi bir bilgi kaybı veya operasyonel kesinti olmadan devreye alınabilir olmasını sağlar.

- Çifte Yetkilendirme: Organizasyon, belirli yedeklerin silinmesi ve imhasında en az iki kişinin bu işlemler için yetkili olmasını sağlar.

### Referanslar/Risk Referansı

NIST SP 800-53 r4. CP-9, NIST SP 800-34

# Kimlik ve Kimlik Doğrulama (Tanımlama ve Yetkilendirme)

Bir BT sistemindeki kaynaklara erişim izni verilmesinin ön şartı olarak belirli kimlik bilgilerini (örn. parolalar, biyometri) kullanmak suretiyle bir kullanıcının, işlemin veya cihazın kimliğinin doğrulanması sürecidir.

## Tanımlama ve Kimlik Doğrulama

### Kontrol

Bilgi sistemi, her bir organizasyon kullanıcısını tekil olacak şekilde tanımlar ve kimlik doğrulamasını gerçekleştirir.

### Uygulama Rehberi

Organizasyon kullanıcıları ile kastedilen; çalışanlar, yükleniciler ve misafirler gibi, organizasyon bünyesinde iş yürüten kişilerdir. Organizasyon kişilerin bilgi sistemlerine erişirken kimlik doğrulaması için parola, biyometrik vb. yöntemler devreye alır. Erişimler; yerel erişim ve ağ erişimi olmak üzere iki çeşittir. Yerel erişim ile sistemlere direk olarak erişim, ağ erişimi ile ise bir ağ bağlantısı kullanılarak sistemlere erişim kastedilmektedir. Ağ erişiminde, organizasyon ağına uzaktan bağlantı sağlanabilmesi için kullanılan şifreli VPN bağlantıları yine iç ağ erişimi olarak düşünülebilir.

Organizasyonlar, tanımlama ve kimlik doğrulama için güvenlik gereksinimlerini karşılamak üzere, çok faktörlü kimlik doğrulama mekanizmalarını devreye alabilirler. Temel olarak kimlik doğrulamada kullanabilecek üç çeşit yöntem bulunmaktadır. Bilme faktörü (örneğin: parola, PIN), sahip olma faktörü (örneğin: akıllı kart), biyometrik faktör (örneğin: parmak izi). Bu yöntemlerden en az ikisini bir arada kullanarak kimlik doğrulama işlemine Çok Faktörlü Kimlik Doğrulama denilmektedir. Bu şekilde gerçekleştirilen sistem seviyesi tanımlama ve kimlik doğrulama mekanizmalarını güçlendirmeye yönelik olarak, uygulama seviyesinde mekanizmalar da devreye alınabilir.

Kullanıcılar tek bir grup olarak (örneğin, kontrol odası operatörleri) görev yapıyorlar ise kullanıcı tanımlama ve kimlik doğrulama; rol bazlı, grup bazlı ya da cihaz bazlı olabilir. EKS için acil operatör müdahale kabiliyeti kritiktir. EKS için yerel acil durum faaliyetleri, tanımlama ve kimlik doğrulama gereksinimleri sebebiyle aksatılamaz. Bu tür sistemlere erişimler fiziksel güvenlik kontrolleri ile sağlanabilir. EKS bileşenlerine yerel kullanıcı erişimleri, sadece gerektiğinde, onaylandığında ve kimlik doğrulandığında geçerli olur.

### Tamamlayıcı Kontroller/Alternatif Kontroller

### Referanslar/Risk Referansı

NIST SP-800-53 r4. IA-2, HSPD-12, OMB Memoranda 04-04,06-16,11-11, FIPS Publication201, NIST SP 800-63, 800-73, 800-76, 800-78, FICAM Roadmap and Implementation Guidance

## Tanımlayıcı (identifier) Bilginin Yönetimi

### Kontrol

Organizasyon, bilgi sistemi tanımlayıcıları için; birey, grup, rol veya cihaz tanımlayıcı atamak üzere tanımlanmış personellerden yetki alma; bir birey, grup, rol veya cihazı tanımlamak üzere tanımlayıcı seçme; istenilen birey, grup, yol veya cihaza tanımlayıcı atama; tanımlayıcıların belirli bir süre boyunca yeniden kullanımının engellenmesi; belirli bir süre faaliyeti olmayan tanımlayıcının etkisizleştirilmesi faaliyetlerini yönetir.

### Uygulama Rehberi

MAC ve IP adresi bilgileri cihaz tanımlayıcılarına, kullanıcı isimleri ise bireysel tanımlayıcılara örnek olarak gösterilebilir. Misafir ve anonim kullanıcılar gibi ortak kullanılan tanımlayıcıların yönetimi bu kontrolde uygulanabilir değildir. Bu kontrol ayrıca, bilgi sistemleri hesapları ile ilişkilendirilemeyen bireysel tanımlayıcıları da adresler (örneğin, yaka kartı okuma sistemleri tarafından erişilen fiziksel güvenlik kontrol veri tabanı).

### Tamamlayıcı Kontroller/Alternatif Kontroller

- Herkes tarafından bilinen tanımlayıcıların, hesap tanımlayıcılar olarak kullanımının yasaklanması

- Yönetici yetkilendirmesi

- Çoklu form sertifikasyonu

- Kullanıcı durumu tanımlaması

- Dinamik yönetim

- İlişkili organizasyon yönetimi

- Şahsen kayıt

### Referanslar/Risk Referansı

NIST SP-800-53 r4. IA-4, FIPS Publication201, NIST SP 800-73, 800-76, 800-78

## Kimlik Belirleyici (Authenticator) Bilginin Yönetimi

### Kontrol

Organizasyon, bilgi sistemi kimlik belirleyicilerini şu şekilde yönetir;

- İlk kimlik belirleyici dağıtımının bir parçası olarak, birey, grup, rol veya cihaz kimliklerinin, kimlik belirleyecileri almalarının doğrulanması

- Organizasyon tarafından tanımlanan, ilk kimlik belirleyici içeriğinin oluşturulması

- Kimlik belirleyicilerin, istenildiği gibi yeterli güçte olmalarının sağlanması

- İlk kimlik belirleyici dağıtımı, kayıp, ele geçirilmiş ya da zarar görmüş kimlik belirleyicilerin yeniden oluşturulması için yönetimsel prosedürlerin oluşturulması ve hayata geçirilmesi

- Bilgi sistemi kurmadan önce varsayılan kimlik belirleyicilerin içeriğinin değiştirilmesi

- Kimlik belirleyiciler için minimum ve maksimum yaşam zamanı kısıtlamaları ve yeniden kullanım şartlarının belirlenmesi

- Belirlenen zaman periyotlarında kimlik belirleyicilerin değiştirilmesi ve yenilenmesi

- Kimlik belirleyici içeriğinin yetkisiz erişim ve değişikliklere karşı korunması

- Kullanıcıların, kimlik belirleyicileri korumaya yönelik olarak güvenlik gereksinimlerini karşılamalarını sağlaması

- Grup/rol hesap değişikliklerinde, bu hesaplardaki değişikliklere göre kimlik belirleyicilerde değişiklik yapılması

### Uygulama Rehberi

Bireysel kimlik belirleyicilere örnek olarak parolalar, tokenlar, biyometrik, sertifika ve kartlar sayılabilir. Kimlik belirleyici olarak genellikle parolalar kullanılmakta olup, geliştiriciler, yeni geliştirdikleri bir sistemi, kurulum yapılabilmesi açısından varsayılan parolalar ile gönderirler. Bu parolalar genel olarak herkes tarafından bilindiğinden büyük bir risk oluşturmaktadır. Bireysel kimlik belirleyicilerin korunması için çeşitli kontroller (parolaların şifrelenmesi, parola dosyalarına erişimlerin kısıtlanması vb.) uygulanabilir.

### Tamamlayıcı Kontroller/Alternatif Kontroller

### Referanslar/Risk Referansı

NIST SP-800-53 r4. IA-5

## İşletme Dışı Kişiler İçin Tanımlama ve Yetkilendirme

### Kontrol

Bilgi sistemi, işletme dışı kullanıcıları (veya işletme dışı kullanıcılar adına hareket eden süreçleri) özgün biçimde tanımlamalı ve doğrulamalıdır.

### Uygulama Rehberi

İşletme dışı kullanıcılar, organizasyonda bilgi sistemine erişmeye ve kullanmaya yetkili kişiler dışında kalan ve işletme dışındaki bilgi sistemi kullanıcılarını içerir. Bu kişiler, organizasyon tarafından açıkça tanımlanan ve dokümante edilen erişimler dışındaki erişimler için eşsiz bir kimlik ile tanımlanır ve doğrulanır. Ulusal etkisi yüksek bilgi sistemlerine erişen işletme dışı kullanıcıların e-devlet girişimi uyarınca kimlik doğrulamasının devlet, mülkiyet veya gizlilikle ilgili bilgilerin korunması için gerekebileceği dikkate alınmalıdır.

Organizasyon, kimlik doğrulama ihtiyaçlarını belirlemek için risk değerlendirmeleri kullanır ve ulusal bilgilere ve bilgi sistemlerine erişmek için riskin korunması ve yeterince azaltılması ihtiyacı ile kullanım kolaylığı ihtiyacını dengelemede ölçeklenebilirlik, pratiklik ve güvenliği göz önünde bulundurur.

### Tamamlayıcı Kontroller/Alternatif Kontroller

### Referanslar/Risk Referansı

NIST SP-800-53 AC-2, AC-14, AC-17, IA-2, IA-4, IA-5, IA-8, MA-4, RA-3, SA-12, SC-8

FIPS Publication 201

NIST SP 800-63, 800-116

## Parola Doğrulaması

### Kontrol

EKS’lere özgü parolalar ile ilgili bir sorun, kullanıcının şifreyi geri çağırma ve girme kabiliyetinin o anın stresinden etkilenebileceği durumudur. Büyük bir kriz sırasında, süreci kontrol etmek için insan müdahalesinin kritik önem taşıdığı durumlarda, operatör panik yapabilir ve parolayı hatırlayamama veya girme konusunda zorluk çekebilir ve olaya cevap vermeyi tamamen erteleyebilir veya geciktirebilir. Şifre yanlış girilmişse ve sistem yanlış şifre girişlerine izin vermemekte ise, operatör hesabı yetkili bir çalışan o hesabı sıfırlayana kadar kalıcı olarak kapatılabilir. Biyometrik tanımlayıcıların benzer dezavantajları olabilir. Organizasyon, güvenlik ihtiyaçlarını ve bu kritik sistemlerde kimlik doğrulama mekanizmalarının kullanılmasının potansiyel sonuçlarını dikkatlice düşünmelidir.

EKS’nin desteklemediği durumlarda veya bir EKS’de kimlik doğrulama mekanizmasının uygulanması tavsiye edilmiyorsa (performans, güvenlik, güvenilirlik vb. açılardan olumsuz etkilenme), organizasyon EKS için eşdeğer bir güvenlik yeteneği veya koruma seviyesi sağlamak amacıyla titiz fiziksel güvenlik denetimleri gibi telafi denetimleri kullanır (Örn. yetkili kullanıcılar için kontrol merkezine anahtar kart ile erişim). Bu kontrol, EKS’lerde oturum kilidi ve oturum sonlandırmasının kullanımı için de geçerlidir.

EKS ortamında oturum açma şifresi doğrulamasına dayalı politikalar uygulanırken özel dikkat gösterilmelidir. Makine kimlik doğrulamasına (ID) dayalı bir hariç tutma listesi olmadan, operatör dışı oturum açma, otomatik logoff zaman aşımı ve sistemin çalışması için zararlı olabilecek yönetici şifre değiştirme gibi politikaların bastırılmasına neden olabilir. Bazı EKS işletim sistemleri, parola boyutu çok küçük olduğundan ve sistem, tek tek parolalar değil, her erişim seviyesinde yalnızca grup parolaları verdiği için güvenli parolaları zorlaştırmaktadır. Bazı endüstriyel protokoller (ve İnternet protokolleri) parolaları düz metin halinde gönderir ve bu da onları ele geçirilmeye açık hale getirir. Bu uygulamanın önlenemediği durumlarda, kullanıcıların şifreli ve şifrelenmemiş protokollerle kullanmak için farklı (ve ilgisiz) şifreleri olması önemlidir. Aşağıda, parolaların kullanımı ile ilgili genel öneriler bulunmaktadır:

- Parolaların uzunluğu, zorluğu ve karmaşıklığı ile sistem güvenliği ve kullanım kolaylığı yazılımın ve üzerinde koştuğu işletim sisteminin özellikleri doğrultusunda dengelenmelidir.

- Parolalar gerekli güvenlik seviyesi için uygun uzunluk ve karmaşıklığa sahip olmalıdır. Özellikle, sözlükte bulunabilir ifadeler, tahmin edilebilir numaralar veya harf dizileri içermemelidir.

- Parolalar, kritik süreçler üzerindeki kontrol konsolları gibi operatör arayüzü cihazlarında dikkatle kullanılmalıdır. Bu konsollarda parola kullanmak, kritik olaylar sırasında, operatörler kilitlendiğinde veya ertelendiğinde potansiyel güvenlik sorunlarına neden olabilir. Fiziksel güvenlik, parola koruması mümkün olmadığında operatör kontrol konsollarını tamamlamalıdır.

- Ana şifrelerin saklanmasından sorumlu personel, acil durumlarda ulaşılabilir ve güvenilir bir çalışan olmalıdır. Ana şifrelerin tüm kopyaları, sınırlı erişime sahip çok güvenli bir yerde saklanmalıdır.

- Ayrıcalıklı kullanıcıların (ağ teknisyenleri, elektrikli ya da elektronik teknisyenleri ve yönetimi ve ağ tasarımcıları/operatörler gibi) şifreleri en yüksek güvenlik seviyesinde olmalı ve sık sık değiştirilmelidir. Ana parolaları değiştirme yetkisi, güvenilir çalışanlarla sınırlı olmalıdır. Özellikle ana parolalar için bir şifre denetim kaydı, kontrol sisteminden ayrı olarak muhafaza edilmelidir.

- Müdahale veya saldırı riski yüksek olan ortamlarda (fiziksel güvenlik erişim denetimlerine sahip olmayan bir tesisteki uzak operatör arabirimleri gibi) organizasyonlar, parola kimlik doğrulamasını fiziksel token veya biyometrik kullanarak çok faktörlü kimlik doğrulama gibi diğer kimlik doğrulama formlarıyla tamamlamayı düşünmelidirler.

- Kullanıcı doğrulama amacıyla, parola kullanımı yaygın ve doğrudan yerel bir aygıta veya bilgisayara giriş yapan kullanıcılar için kabul edilebilir. Şifreler, tekrar çalma saldırılarını önlemek için özel olarak tasarlanmış FIPS onaylı şifreleme veya tuzlama-şifreleme karması tarafından korunmadıkça, herhangi bir ağ üzerinden gönderilmemelidir. Şifre girmek için kullanılan cihazın ağa güvenli bir şekilde bağlı olduğu kabul edilir.

- Ağda kimlik doğrulama amacıyla, şifreler düz metin olarak iletilmemelidir. Sorgu/yanıt veya genel anahtar doğrulaması gibi daha güvenli alternatifler mevcuttur.

### Uygulama Rehberi

Şifre kimlik doğrulama teknolojileri, bir PIN numarası veya şifre gibi, erişim talep eden bir cihazın veya kişinin bilmeleri gereken bir şey için test etmeye dayalı özgünlüğü belirler. Şifre kimlik doğrulama şemaları, en basit ve en yaygın kimlik doğrulama biçimleri olarak düşünülür. Parola açıkları, zayıf, yakın zamanda kullanılan veya yaygın olarak kullanılan parolaları yasaklayan etkin bir parola denetleyicisi kullanarak azaltılabilir. Bir diğer zayıf nokta üçüncü parti dinlemenin kolaylığıdır. Klavye ile yazılan şifreler, özellikle düşmanların küçük kablosuz kameraları veya tuş vuruşlarını kaydedebilecekleri alanlarda kolayca gözlemlenir veya kaydedilir. Ağ hizmeti kimlik doğrulaması, şifreleri sıklıkla düz metin olarak aktarır (şifrelenmemiş), böylece herhangi bir ağ yakalama aracının şifreleri görmesine izin verilir.

### Tamamlayıcı Kontroller/Alternatif Kontroller

### Referanslar/Risk Referansı

NIST SP-800-82 6.1.7.1

## Fiziksel Token veya Akıllı Kart İle Kimlik Doğrulama

### Kontrol

Fiziksel veya token kimliği, şifre doğrulamasına benzer; ancak bu teknolojiler, güvenlik kodu veya akıllı kartlar gibi erişim talep eden kişinin sahip olduğu bir cihaz veya anahtar tarafından üretilen şifre veya gizli kodu test ederek orjinalliğini belirler. Bazı anahtarlar yalnızca tek faktörlü kimlik doğrulamayı destekler, böylece yalnızca anahtar bulundurmak kimliği doğrulayabilir. Diğerleri, anahtarı bulundurmanın yanı sıra bir PIN veya parola bilgisi gerektiren çok faktörlü kimlik doğrulamayı desteklemektedir. Kimlik doğrulama adresleri tarafından belirlenen birincil güvenlik açığı, gizli bir kodun kopyalanması ya da başkalarıyla paylaşılmasının kolay olmasıdır. PC veya operatör istasyonunun yanında duvara bırakılmış olan "güvenli" bir sisteme ait bir şifrenin çok yaygın senaryolarını ortadan kaldırır. Güvenlik token’ı ekipman ve sarf malzemelerine özel erişim olmaksızın çoğaltılamaz. İkinci bir fayda ise, fiziksel bir token’daki sırrın çok büyük, fiziksel olarak güvenli ve rastgele oluşturulabilmesidir. Metal veya silikon içerisine yerleştirildiğinden el ile girilen şifrelerdeki risklere sahip değildir. Bir güvenlik token’ı kaybolursa veya çalınırsa, fark edilmeden kaybolan veya çalınan geleneksel şifrelerden farklı olarak, yetkili kullanıcı erişimini kaybeder.

Fiziksel/token doğrulaması yaygın biçimleri şunları içerir:

- Geleneksel fiziksel kilitler ve tuşlar.

- Koruyucu kartlar (örn., manyetik, akıllı yonga, optik kodlama).

- Kartlar, anahtarlıklar veya takılı etiketler biçimindeki radyo frekanslı cihazlar.

- Bilgisayarların USB, seri veya paralel bağlantı noktalarına takılan güvenli şifreleme anahtarlarına sahip teçhizat kilitleri.

- Bir defalık kimlik doğrulama kodu üreticileri (ör. Anahtarlıklar).

Tek faktörlü kimlik doğrulama için en zayıf nokta fiziksel olarak token’ı tutmanın erişim sağlamak anlamına gelmesidir. Fiziksel/token ile kimlik doğrulama, belirteci ile birlikte kullanılan hafızaya kaydedilmiş bir PIN gibi ikinci bir kimlik doğrulama formuyla birleştirildiğinde daha güvenlidir.

### Uygulama Rehberi

Çok faktörlü kimlik doğrulama, EKS güvenlik duvarının dışındaki EKS uygulamalarına erişim için kabul edilen iyi bir uygulamadır. Fiziksel/token ile kimlik doğrulama, EKS altyapılarında güçlü bir rol oynayabilme potansiyeline sahiptir. Erişim kartı veya bir token, bilgisayar güvenli bir alanda bulunduğu sürece (örneğin operatör ikinci bir kimlik doğrulama yöntemi ile odaya eriştikten sonra, kart tek başına kontrolleri etkinleştirmeye yeterli olacaktır), erişim için etkili bir kimlik doğrulama biçimi olabilir.

### Tamamlayıcı Kontroller/Alternatif Kontroller

### Referanslar/Risk Referansı

NIST SP-800-82 6.2.7.3

# Olay Müdahale

Olay müdahale eğitimi, test etme, işleme, izleme, raporlama ve destek hizmetlerine ilişkin politikalar ve prosedürleri içerir.

## Olay Müdahale Eğitimi

### Kontrol

Organizasyon bilgi sistemlerini kullanan kullanıcılara rol ve sorumluluklarına bağlı olarak ilgili olay müdahale eğitimlerini sağlamakla sorumludur. Bu eğitimler organizasyonun belirlediği zaman aralıklarında periyodik olarak verilmeli sistemlerde bir değişiklik meydana geldiğinde güncellenmeli ve tekrarlanmalıdır.

### Uygulama Rehberi

Eğitimler organizasyon personelinin rol ve sorumluluklarına bağlı olarak değişkenlik gösterecektir. Son kullanıcılara bir olay olduğunda, kime, nasıl, ne zaman ulaşacağı ve özet olarak ne yapacağı örneğin bilgisayarını kapatmaması gerektiği gibi bilgiler yeterli olurken, sistem/ağ yöneticileri, güvenlik mühendislerine olayın kontrol altına alınması, nasıl raporlanacağı, olay müdahale personeline ve/veya adli bilişim analist personeline nasıl devredileceği, sistemin eski haline nasıl getirileceği, paydaşlar/servis sağlayıcılar/dış destek ile nasıl iletişim sağlanacağı gibi daha detaylı eğitimler sağlamak gerekecektir.

### Tamamlayıcı Kontroller/Alternatif Kontroller

- Olay Müdahale Eğitimi ve Tatbikatlar: Organizasyon personele olay müdahale eğitimi vermeli ve olay esnasında ortaya çıkabilecek aksaklıkları ve krizi yönetebilmek için tatbikatlar ile bu eğitimleri desteklemelidir.

- Olay Müdahale Eğitimi ve Olay Müdahale Ortamları: Organizasyon personelin olay müdahale yeteneklerini arttırmak için gerekli ortamları, sanal makinaları, olay mühahale test uygulamaları vb. ürün cihaz vb. sistemleri personele sağlamalıdır.

### Referanslar/Risk Referansı

NIST SP 800-16

NIST SP 800-50

## Olayın Ele Alınması

### Kontrol

Organizasyon;

- Hazırlık, tespit, analiz, kontrol altına alma, sorunu ortadan kaldırma ve geri dönüşten oluşan olay müdahale adımlarının uygulanması için gerekli yetenekleri ve becerileri bünyesine katmalıdır.

- Acil durum ve olay yönetimi faaliyetlerini koordine etmelidir.

- Yaşanmış olay müdahale faaliyetlerinden alınan derslerin toparlanmasını, olay müdahale süreçlerine, testlere ve eğitimlere eklenmesini sağlamalıdır.

### Uygulama Rehberi

Olay müdahalenin etkin olabilmesi, organizasyon tarafından kullanılan bilgi sistemlerinin ve iş süreçleri ile alakalı bilgi sistemlerinin yeteneklerine bağlı olduğu unutulmamalıdır. Olay müdahalenin sağlıklı bir şekilde gerçekleştirilebilmesi için birçok kaynaktan veri alınması gereklidir. Bu veriler ağ trafiği, kullanıcı hareketleri, sistem izleme gibi bilgi sistemleri kayıtları olduğu gibi kapı giriş sistemleri, kamera kayıtları, mesai ve izin kayıtları gibi yönetimsel faaliyetleri de içermektedir. Bu şekilde bakıldığında olay müdahale sadece bilgi sistemleri ile ilgili değil, organizasyonun fiziksel güvenlik, insan kaynakları, hukuk birimi vb. gibi diğer birimleri ile de ilintili olacaktır. Olay müdahale süreçleri düşünülürken tüm bu birimlerden ve bu birimlerin kullanmış olduğu bilgi sistemlerinin yeterlilikleri göz önünde bulundurulmalıdır. Benzer şekilde iş süreçleri ile alakalı bilgi sistemlerinin geliştirilmesi, temin edilmesi sırasında olay müdahale süreçlerinin düşünülmesi ve hesaba katılması gerekmektedir.

### Tamamlayıcı Kontroller/Alternatif Kontroller

- Otomatik Olay Müdahale Süreçleri: Organizasyon, olay yönetimini destekleyici çevrimiçi olay müdahale yönetim sistemleri gibi sistemleri ve mekanizmaları devreye almalıdır.

- Dinamik konfigürasyon: Organizasyon yapılacak saldırıları engellemek, kontrol altına almak ve etkisini azaltmak amacıyla güvenlik duvarları, Saldırı Tespit/Engelleme sistemleri, ağ geçitleri üzerinde gerekli politika ve kuralları devreye almalıdır.

- Faaliyetlerin Devamlılığı: Organizasyon iş faaliyetlerinin devamlılığını sağlamak için olayları ve olaylar ile ilgili olay müdahale faaliyetlerini sınıflandırmalıdır. Örneğin, hedefli veya hedefsiz bir saldırıda, virüs aktivitesinde, D/DoS saldırılarında, sistem kesintilerinde vb. durumlarda nasıl tepki verileceği önceden tanımlanmalıdır.

- Verilerin Korelasyonu: Saldırılar genellikle tek bir olaydan değil birçok olaydan meydana gelmektedir. Olayın kaynağını, sonuçlarını kestirebilmek ve daha geniş bir perspektiften bakabilmek için organizasyonun olaylar arasındaki ilişkiyi tespit etmesi gerekmektedir.

- Bilgi Sistemlerinin Otomatik Devre Dışı bırakılması: Gerekli olması durumunda bilgi sistemlerinin otomatik olarak devre dışı bırakılmasını sağlayacak önlemlerin alınması, gerekli mekanizmaların hayata geçirilmesi gerekmektedir.

- İç Tehdit: Organizasyon olay müdahale faaliyetleri için iç tehditleri de düşünmelidir.

- İç Tehdit ile ilgili organizasyon içi koordinasyon: İç tehdit olması durumunda olay müdahaleye hukuk birimi, kolluk kuvvetleri, savcılık vb. kurumların da göz önünde bulundurulması gerekmektedir.

- Paydaşlar ve Diğer Kurumlar ile Etkileşim: Olay müdahalesinde müşteriler, paydaş kurumlar, kolluk kuvvetleri, savcılık, dış destek vb. ile bilgi paylaşılması gerekebilir. Organizasyonun olay müdahalede bu bağlamları da göz önünde bulundurması gerekmektedir.

- Dinamik Olay Müdahale Becerileri: Saldırıların geliştiği göz önünde bulundurulmalı ve olay müdahale faaliyetlerinin bu değişime ayak uydurabilmesi için daha dinamik olması gerektiği göz önünde bulundurulmalıdır.

- Tedarik zinciri: Organizasyon bir tedarik zincirinin bir parçası ise veya ortaya çıkan güvenlik ihlali diğer Kurum/Kuruluşları, paydaşları etkiliyor ise, olay müdahalede sırasında veya sonrasında ilgili kurum kuruluşlar arasındaki bilgi alışverişini ve iletişim koordinasyonunu sağlamalıdır.

### Referanslar/Risk Referansı

NIST SP 800-61

## Olay İzleme

### Kontrol

Organizasyon, güvenlik ihlallerini ve bilgi güvenliği olaylarını dokümante etmeli ve takip etmelidir.

### Uygulama Rehberi

Ortaya çıkan güvenlik olayının durumu, djital adli analiz sonuçları veya ilgili bilgiler, etkilenen bilgi sistemleri, nasıl müdahale edildiği gibi bilgiler dokümante edilmelidir. Bu bilgiler olay müdahale yapan ekipten, olay raporlarından, ağ izleme sistemlerinden, kullanıcı erişim bilgilerinden, fiziksel erişim sistelerinden, bilgi sistemlerinden elde edilen raporlardan elde edilebilir.

### Tamamlayıcı Kontroller/Alternatif Kontroller

Organizasyon müdahale edilen/edilecek olayları daha iyi takip edebilmek, analiz edebilmek için gerekli yardımcı sistemleri kurmalıdır. Bu sistemler verilerin analiz edilmesi, zenginleştirilmesi, birleştirilmesi ve paylaşılması için gerekli analiz ürünleri ve/veya Siber Tehdit İstihbaratı servisleri olabilir.

### Referanslar/Risk Referansı

NIST SP 800-61

## Olay Raporlama

### Kontrol

Organizasyon, personelin muhtemel güvenlik olaylarını ve olay ile ilgili bilgileri belirlenen zaman aralığında olay müdahale birimine bildirmelerini sağlamalıdır.

### Uygulama Rehberi

Kontrolün amacı, hem organizasyon içi olay raporlama isterlerinin hem de sektörel/kurumsal SOME lere yapılacak olan resmi raporlama isterlerini belirlemektir.

### Tamamlayıcı Kontroller/Alternatif Kontroller

- Olay raporlama-Otomatikleştirilmiş Raporlama: Organizasyon, güvenlik olayları raporlama faaliyetlerini kolaylaştırmak için gerekli otomatikleştirme mekanizmalarını sağlamalıdr. İstenirse EKS sistemleri bu kontrol dışında tutulabilir.

- Olay raporlama-Zafiyet temelli olaylar: Organizasyon, bilgi sistemlerinde ortaya çıkan güvenlik zafiyetlerinin ilgili güvenlik personeline raporlanmasını sağlamalıdır.

- Olay raporlama-Tedarik zinciri ile koordinasyon: Organizasyon bir tedarik zincirinin parçası ise veya ortaya çıkan güvenlik ihlali diğer Kurum/Kuruluşları, paydaşları etkiliyor ise, ortaya çıkan güvenlik olayı ilgili kurum/kuruluşlara raporlanmasını ve bilgi alışverişini koordine etmekle sorumludur. Dış destek birimleri, üretici organizasyonlar, paydaşlar ile paylaşılacak verilerin gizliliği, verilerin ne kadarlık kısmının paylaşılacağı önceden karşılıklı yapılacak sözleşme, anlaşma ve/veya mevzuatlarda belirlenmelidir.

### Referanslar/Risk Referansı

NIST SP 800-61

## Olay Müdahale Planları (Olay Müdahale Politikaları ve Süreçleri)

### Kontrol

Organizasyon;

- Olay müdahale politikasının ve süreçlerinin geliştirilmesinden, dokümante edilmesinden ve yayınlanmasından sorumludur.

  - Olay müdahale politikasında amaç, kapsam, roller ve sorumluluklar, yönetim bağlılığı, organizasyon içerisindeki diğer elementler arası koordinasyon ve uyumluluk bileşenleri tanımlanmalıdır.

  - Olay müdahale süreçlerinde, olay müdahalenin nasıl yapılacağı ve hangi kontrollerin uygulanacağına dair süreçler tanımlanmalıdır.

- Güncel olay müdahale politikasının ve olay müdahale süreçlerinin güncellenmesinden ve gözden geçirilmesinden sorumludur.

Bu faaliyetler organizasyon tarafından belirlenmiş kişi veya roller tarafından uygulanır.

### Uygulama Rehberi

İlgili kontrol olay müdahale faaliyetlerinin sağlıklı bir şekilde hayata geçirilmesi ve uygulanması için gerekli politika ve süreçlerin oluşturulmasını adreslemektedir. Politika ve süreçler ulusal/uluslararası regülasyonlar, politikalar, standartlar ile uyumluluğun sağlanması açısından önemlidir. Politikalar ve süreçler organizasyonun tamamında kullanılan bilgi güvenliği faaliyetlerinde ya da belirli bir sistem için kullanılabilir. Politikaların ve süreçlerin organizasyon genelinde kullanılan bilgi güvenliği politika ve süreçleri ve organizasyonun risk yönetim stratejisi ile uyumlu olması unutulmamalıdır.

### Tamamlayıcı Kontroller/Alternatif Kontroller

Politikalar ve süreçler hem EKS’leri hem de EKS dışındaki sistemler ile olan ilişkileri adreslemektedir.

### Referanslar/Risk Referansı

NIST SP 800-12, NIST SP 800-61, NIST SP 800-83, NIST SP 800-100

# Bakım

Bilgi sisteminin bakımına yönelik tüm yönlerini yönetmek için politika ve prosedürleri içerir.

## Kontrollü Bakım

### Kontrol

Organizasyon;

- Üretici veya satıcı özelliklerine ve/veya organizasyon gerekliliklerine uygun olarak bilgi sistemi bileşenleri bakım ve onarım kayıtlarını düzenler, gerçekleştirir, belgeler ve inceler;

- Sitede veya uzaktan gerçekleştirilen veya ekipmanın şantiyede bakıma muhtaç olup olmadığı veya başka bir yere kaldırılıp kaldırılmadığı, tüm bakım faaliyetlerini onaylar ve izler;

- Kuruluşun tanımladığı personel veya roller, saha dışı bakım veya onarımlar için organizasyon tesislerinden bilgi sistemi veya sistem bileşenlerini kaldırmayı açıkça onaylamalıdır;

- Tesis dışı bakım ya da onarımlar için organizasyon tesislerinden çıkarmadan önce ilgili ortamlardan gelen tüm bilgileri kaldırmak için ekipmanı dezenfekte eder;

- Bakım veya onarım işlemlerinin ardından kontrollerin hala düzgün çalıştığını doğrulamak için potansiyel olarak etkilenen tüm güvenlik kontrollerini kontrol eder; ve

- Örgütsel bakım kayıtlarında organizasyon tarafından tanımlanan bakımla ilgili bilgiler bulunur.

### Uygulama Rehberi

Bu kontrol, bilgi sistemi bakım programının bilgi güvenliği yönlerini ele alır ve yerel veya yerel olmayan bir kuruluş tarafından yürütülen herhangi bir sistem bileşenine (uygulamalar dahil) yapılan her türlü bakım için geçerlidir (örneğin, sözleşme kapsamı, garanti, kurum içi, yazılım bakım sözleşmesi ). Sistem bakımı, bilgi işlem ve/veya tarayıcılar, fotokopi makineleri ve yazıcılar gibi veri/bilgi saklama ile doğrudan ilişkili olmayan bileşenleri de içerir. Etkin bakım kayıtlarının oluşturulması için gerekli olan bilgiler arasında şunlar sayılabilir: (i) bakımın yapıldığı tarih ve saat; (ii) bakım yapan bireylerin veya grupların adı; (iii) gerekirse refakatçinin adı; (iv) yapılan bakımın bir açıklaması; ve (v) kaldırılan veya değiştirilen bilgi sistemi bileşenleri/ekipmanı (varsa, kimlik numaraları da dahil). Bakım kayıtlarında yer alan detay seviyesi, örgütsel bilgi sistemleri güvenlik kategorileri tarafından bilgilendirilebilir. Kuruluşlar, bilgi sistemleri için yedek bileşenlerle ilişkili tedarik zinciri sorunlarını göz önünde bulundurur.

### Tamamlayıcı Kontroller/Alternatif Kontroller

Organizasyon;

- Bakım ve onarımların programlanması, yürütülmesi ve belgelendirilmesi için otomatik mekanizmalar kullanır;

- İstenen, planlanan, süreç halinde olan ve tamamlanan tüm bakım ve onarım faaliyetlerinin güncel, doğru ve eksiksiz kayıtlarını yapar.

### Referanslar/Risk Referansı

NIST SP 800-53 CM-4, MA-2, MA-4, SA-12, SI-2

## Yerinde Olmayan/Uzaktan Bakım

### Kontrol

Organizasyon;

- Yerinde olmayan/Uzaktan bakım ve teşhis faaliyetlerini onaylar ve izler.

- Yerinde olmayan/Uzaktan bakım ve teşhis araçlarının yalnızca organizasyonel politikayla uyumlu ve bilgi sistemi güvenlik planında belgelenmiş olarak kullanılmasına izin verir.

- Yerinde olmayan/Uzaktan bakım ve teşhis seanslarının kurulmasında güçlü kimlik doğrulama bilgileri kullanılmasını sağlar.

- Yerinde olmayan/Uzaktan bakım ve teşhis faaliyetleri için kayıtları tutar.

- Yerinde olmayan/Uzaktan bakım tamamlandığında oturum ve ağ bağlantılarını sonlandırır.

### Uygulama Rehberi

Yerinde olmayan/Uzaktan bakım ve teşhis faaliyetleri, harici veya dâhili bir şebeke (örn. İnternet) aracılığıyla iletişim kuran şahısların yürüttüğü faaliyetlerdir. Yerel bakım ve teşhis faaliyetleri, fiziksel olarak bilgi sistemi veya bilgi sistemi bileşeninde bulunan ve bir ağ bağlantısı üzerinden iletişim kurmayan kişiler tarafından gerçekleştirilen faaliyetlerdir. Yerel olmayan bakım ve teşhis seanslarının kurulmasında kullanılan kimlik doğrulama teknikleri, IA-2'deki ağ erişim gereksinimlerini yansıtır. Genellikle, güçlü kimlik doğrulama, yeniden çalma saldırılarına karşı dayanıklı ve çok faktörlü kimlik doğrulamayı kullanan kimlik doğrulayıcıları gerektirir. Güçlü kimlik doğrulayıcıları arasında bir token üzerinde depolanan ve şifre, parola veya biyometrik tarafından korunan sertifikalar, PKI vb. örnek verilebilir.

### Tamamlayıcı Kontroller/Alternatif Kontroller

- Denetim ve Değerlendirme:

  - Yerel olmayan bakım ve organizasyon tarafından tanımlanmış denetim olaylarında teşhis oturumlarını denetler.

  - Bakım ve teşhis oturumlarının kayıtlarını inceler.

- Belgelerin Uzaktan Bakımı:

Organizasyon, uzaktan bakım ve teşhis bağlantılarının kurulması ve kullanılması için politikaları, prosedürleri ve bilgi sistemi için güvenlik planını belgeler.

- Karşılaştırılabilir Güvenlik/Temizleme:

Organizasyon;

  - Uzaktan bakım ve teşhis hizmetlerinin, bakım hizmeti verilen sistem üzerinde uygulanan kabiliyete kıyasla bir güvenlik kapasitesi uygulayan bir bilgi sisteminden gerçekleştirilmesini ister; veya

  - Uzaktan bakım ya da teşhis servislerinden önce bilgi sisteminden hizmet verilen bileşeni giderir, organizasyon tesislerinden çıkarmadan önce bileşeni temizler (organizasyon bilgisi ile ilgili olarak) ve servis gerçekleştirildikten sonra bileşeni inceler ve bileşenleri bilgi sistemine yeniden bağlamadan önce, kötü niyetli yazılımlar açısından temizler.

- Bakım Seanslarının Kontrolü ve Ayrımı

Organizasyon, yerel olmayan bakım seanslarını şu yollarla korur:

- Tekrar tekrar oynamayan organizasyon tanımlı kimlikleri tanımlar, ve

- Bakım oturumlarını bilgi sistemi ile diğer ağ oturumlarından ayırmak için;

  - Fiziksel olarak ayrılmış iletişim yolları; veya

  - Şifrelemeye dayalı mantıksal olarak ayrılmış iletişim yolları kullanır.

- Onaylar ve Bildirimler

Organizasyon:

  - Uzaktan her bakım oturumunun organizasyon tarafından tanımlanan personel tarafından onaylanmasını gerektirir; ve

  - Organizasyon tarafından tanımlanan personelce planlanan uzaktan bakımın tarih ve saati hakkında bilgilendirme yapılır.

- Şifreleyerek Koruma

Bilgi sistemi, uzaktan bakım ve teşhis iletişimlerin bütünlüğünü ve gizliliğini korumak için şifreleme mekanizmaları uygular.

### Referanslar/Risk Referansı

NIST SP 800-53 AC-2, AC-3, AC-6, IA-2, IA-4, MA-2, MA-3, SC-7, SC-10

## Zamanlı Bakım

### Kontrol

Organizasyon, belirli zaman/arıza periyodu dâhilinde belirlenen sistemler ve bileşenleri için bakım desteği ve/veya yedek parça almalıdır.

### Uygulama Rehberi

Organizasyon iş göremediğinde organizasyonel işlemler, varlıklar, kişiler, diğer kuruluşlar veya ülke seviyesinde yüksek bir riske sebep olacak bilgi sistemi bileşenlerini belirlemelidir. Organizasyon, bakım desteğini temin etmek için genellikle uygun sözleşmelerin düzenlenmesini sağlamalıdır.

### Tamamlayıcı Kontroller/Alternatif Kontroller

- Önleyici Bakım

Organizasyon, tanımlı zaman aralıklarında, tanımlı bilgi sistemi bileşenleri üzerinde koruyucu bakım yapmalıdır.

- Öngörülü Bakım

Organizasyon, tanımlı zaman aralıklarında, tanımlı bilgi sistemi bileşenleri üzerinde öngörülü bakım yapmalıdır.

- Öngörülü Bakım İçin Otomatik Destek

Organizasyon tahmini bakım verilerini bilgisayarlı bir bakım yönetim sistemine aktarmak için otomatik mekanizmalar kullanmalıdır.

### Referanslar/Risk Referansı

NIST SP 800 CM-8, CP-2, CP-7, MA-6, SA-14, SA-15

# Medya (Ortam) Koruması

Medyanın güvenli bir şekilde kullanılmasını sağlamak için politikaları ve prosedürleri içerir. Erişim, etiketleme, depolama, nakliye, yeniden kullanma, imha etme konularını kapsar.

## Medyaya Erişim

### Kontrol

Organizasyon, tanımlanan sayısal ve/veya dijital olmayan medya türlerine erişimi, tanımlı personel veya roller ile sınırlandırmalıdır.

### Uygulama Rehberi

Bilgi sistemi ortamı hem dijital hem de dijital olmayan ortamları içerir. Dijital ortam, örneğin, disketler, manyetik bantlar, harici/çıkarılabilir sabit disk sürücüleri, flash sürücüler, kompakt diskler ve dijital video diskleri içerir. Dijital olmayan medya, örneğin, kâğıt ve mikrofilm içerir. Dijital olmayan medya erişimini kısıtlamak, örneğin, bu tür kayıtlara erişmek isteyen kişiler yetkili sağlık hizmeti personeli olmadıkça, bir toplum hastanesinde hasta tıbbi kayıtlarına erişimi reddetmek anlamına gelir. Dijital ortama erişimi kısıtlamak, örneğin, medya kitaplığındaki kompakt disklerde depolanan tasarım özelliklerine proje liderine ve geliştirme ekibindeki bireylerin erişimi ile sınırlandırmayı içerir.

### Tamamlayıcı Kontroller/Alternatif Kontroller

### Referanslar/Risk Referansı

NIST SP 800 AC-3, IA-2, MP-2, MP-4, PE-2, PE-3

NIST SP 800-111

FIPS Publication 199

## Medya Aktarımı

### Kontrol

Organizasyon;

- Tanımlanan güvenlik önlemleri kullanılarak kontrol edilen alanların dışına nakil sırasında, organizasyon tarafından tanımlanan bilgi sistemi ortamlarını korur ve kontrol eder;

- Taşınırken kontrollü alanların dışındaki bilgi sistemi ortamları için izlenilebilirliğini sürdürür;

- Bilgi sistemi ortamının taşınmasıyla ilgili faaliyetleri belgeler;

- Bilgi sistemi ortamlarının naklini yetkili personelle sınırlandırır.

### Uygulama Rehberi

Bilgi sistemi ortamı hem dijital hem de dijital olmayan ortamları içerir. Dijital ortam, örneğin, disketler, manyetik bantlar, harici/çıkarılabilir sabit disk sürücüleri, flash sürücüler, kompakt diskler ve dijital video diskleri içerir. Dijital olmayan medya, örneğin, kâğıt ve mikrofilm içerir. Bu kontrol, kontrollü alanların dışına taşınan bilgi depolama kapasitesine sahip mobil cihazlar (ör. Akıllı telefonlar, tabletler, E-okuyucular) için de geçerlidir. Kontrollü alanlar, organizasyonların bilgi ve/veya bilgi sistemlerini korumak için oluşturulan gereksinimleri karşılamak için yeterli fiziki ve/veya prosedürel önlemleri sağladığı alan veya alanlardır. Medya için fiziksel ve teknik önlemler, güvenlik kategorisi veya medyada yer alan bilgilerin sınıflandırılması ile orantılıdır. Taşıma esnasında medyayı koruma önlemleri, örneğin, kilitli kaplar ve şifrelemeyi içerir. Şifreleme mekanizmaları kullanılan mekanizmalara bağlı olarak gizlilik ve bütünlük koruması sağlayabilir. Taşımayla ilişkili faaliyetler, medyanın gerçekten taşınması yanında,  taşıma için medyanın serbest bırakılması ve medyanın uygun taşıma süreçlerine girmesini sağlamak gibi faaliyetleri içerir. Gerçek taşıma için, yetkili taşıma ve kurye personeli, organizasyonun dışından gelen bireyleri (örneğin, posta servisi veya ticari nakliye veya teslimat servisi) içerebilir. Taşıma esnasında medyanın izlenebilirliğini korumak, taşıma faaliyetlerini yetkili personelle sınırlandırmayı ve medya taşıma sisteminde kaybolma, tahrip etme veya tahrif etmeyi önlemek ve tespit etmek için taşıma faaliyetlerinin açık kayıtlarını izlemek ve/veya elde etmek gibi anlamlara gelir. Kurumlar, taşıma ile ilgili kayıtların genel bir sisteminin bir parçası olarak farklı medya taşıma türleri için farklı kayıt tutma yöntemleri tanımlama esnekliğini içerecek şekilde, örgütsel risk değerlendirmelerine uygun olarak bilgi sistemi ortamlarının taşınmasıyla ilişkili faaliyetler için dokümantasyon gereksinimleri oluştururlar.

### Tamamlayıcı Kontroller/Alternatif Kontroller:

- Saklama Sorumlusu: Organizasyon, kontrol edilen alanların dışındaki bilgi sistemi ortamlarının taşınması sırasında tanımlanmış bir gözetim görevlisi istihdam etmelidir. Tanımlanan saklama memurları, medya taşıma işlemi sırasında organizasyonlara belirli temas noktaları sunarlar ve bireysel izlenebilirliği kolaylaştırırlar. Saklama sorumluluğu, her zaman açık bir şekilde bir sorumlu belirlendiği sürece, bir kişiden diğerine aktarılabilir.

- Şifreli Koruma: Bilgi sistemi, kontrollü alanların dışına nakliye sırasında dijital medyada depolanan bilgilerin gizliliğini ve bütünlüğünü korumak için şifreleme mekanizmaları uygular. Bu kontrol uygulaması, taşınabilir depolama aygıtları (örneğin, USB bellek çubukları, kompakt diskler, dijital video diskleri, harici/çıkarılabilir sabit disk sürücüleri) ve depolama kapasitesine sahip mobil aygıtlar (ör. Akıllı telefonlar, tabletler, E-okuyucular) için geçerlidir.

### Referanslar/Risk Referansı

NIST SP 800 AC-19, CP-9, MP-3, MP-4, SC-8, SC-13, NIST SP 800-60, FIPS Publication 199

## Medya Kullanımı

### Kontrol

Organizasyon, tanımlı güvenlik önlemlerini kullanarak, organizasyon tanımlı bilgi sistemleri veya sistem bileşenlerinde, organizasyon tarafından tanımlanan bilgi sistemi ortamları türlerinin kullanımını yasaklar.

### Uygulama Rehberi

Bilgi sistemi ortamı hem dijital hem de dijital olmayan ortamları içerir. Dijital ortam, örneğin, disketler, manyetik bantlar, harici/çıkarılabilir sabit disk sürücüleri, flash sürücüler, kompakt diskler ve dijital video diskleri içerir. Dijital olmayan medya, örneğin, kâğıt ve mikrofilm içerir. Bu kontrol, bilgi depolama kapasitesine sahip mobil cihazlar (ör. Akıllı telefonlar, tabletler, E-okuyucular) için de geçerlidir. Kullanıcıya medya erişimini kısıtlamanın aksine, bu kontrol, örneğin flash sürücüler veya harici sabit disk sürücülerinin kullanılmasını kısıtlamak/yasaklamak gibi belirli türde ortamların bilgi sistemleri üzerindeki kullanımını kısıtlar. Organizasyonlar, bilgi sistemi ortamlarını kısıtlamak için teknik ve teknik olmayan önlemleri (ör. Politikalar, prosedürler, davranış kuralları) kullanabilirler. Organizasyonlar, taşınabilir depolama aygıtlarının kullanımını, örneğin, iş istasyonlarındaki fiziksel kafesleri kullanarak bazı dış bağlantı noktalarına erişimi yasaklayabilir veya bu aygıtları takma, okuma veya yazma özelliğini devre dışı bırakma/kaldırma gibi yöntemlerle sınırlandırabilir. Organizasyon, taşınabilir depolama aygıtlarının, örneğin kendileri tarafından sağlanan aygıtlar, ve kişisel olarak mülkiyet sahibi olmayan aygıtlar da dâhil olmak üzere sadece onaylanmış aygıtlarla kullanımını sınırlandırabilir. Son olarak, organizasyon taşınabilir depolama aygıtlarını, örneğin yazılabilir, taşınabilir depolama aygıtlarının kullanılmasını yasaklayan ve bu tür aygıtlara yazma özelliğini devre dışı bırakarak veya kaldırarak bu kısıtlamayı uygulayan aygıt türüne göre kısıtlama yapabilir.

### Tamamlayıcı Kontroller/Alternatif Kontroller

- Sahibi Olmaksızın Medya Kullanımının Yasaklanması: Organizasyon, tanımlanabilir bir sahibi olmayan bu tür taşınabilir depolama aygıtlarının organizasyon bilgi sistemlerinde kullanılmasını yasaklamalıdır. Taşınabilir depolama aygıtları için tanımlanabilir sahiplerin (Örn. bireyler, organizasyonlar veya projeler) kullanılmasını istemek, organizasyonların aygıtlarda bilinen güvenlik açıklarını (Örn. zararlı kod ekleme) gidermek için sorumluluk ve izlenilebilirlik atamalarını sağlayarak bu tür teknolojileri kullanma riskini azaltır.

- Silinmeye Dayanıklı Medyanın Kullanımının Yasaklanması: Organizasyon, organizasyonel bilgi sistemlerinde silinmeye dayanıklı medyanın kullanılmasını yasaklamalıdır. Silinme direnci, medyadan bilgi saklama kabiliyeti için geçerlidir. Bazı ortam türleri silinme komutlarını desteklemez veya destekleniyorsa da arabirimler bu aygıtlar arasında standart bir şekilde desteklenmez. Silinmeye dirençli ortamlar, örneğin kompakt flaş, kartlardaki ve cihazlardaki gömülü flaş ve USB çıkarılabilir medyayı içerir.

### Referanslar/Risk Referansı

NIST SP 800 AC-19, MP-7, PL-4, NIST SP 800-11, FIPS Publication 199

# Fiziksel ve Çevresel Güvenlik

Fiziksel şartlar (örneğin, sıcaklık, nem) ve acil koşullar (örneğin, kapanma, güç, aydınlatma, yangın koruması) için çevresel kontrollerin yanı sıra iletim ve erişim kontrolünü ele alan politikalar ve prosedürleri içerir. Fiziksel ve çevresel koşullar göz önünde bulundurularak sel, yangın, kasırga, deprem, terör eylemleri, vandalizm, elektromanyetik dalga, elektriksel parazitlenme ve diğer elektromanyetik radyasyon biçimlerinin gerçekleşme durumları üzerinde durulmalıdır.

## Fiziksel Erişimin Yetkilendirilmesi

### Kontrol

Endüstriyel kontrol sistemlerinin kullanımında hassas proses kontrol ekipmanlarının bulunduğu alanlara erişim yetkisi bulunan personelin rol ve sorumluluk bilgisi belirlenmelidir. Bunun için organizasyon tesis içi erişim yetkilendirme kimlik bilgileri yayınlar. Kişilerin yetki verilen kısımlardaki erişimini düzenli olarak inceler ve erişimin gerekli olmadığı durumlarda tesis erişim listesinden kişileri siler. Ayrıca bilgi sistemi alanları için erişim yetkisine sahip kişilerin listesini oluşturur, onaylar ve saklar.

### Uygulama Rehberi

Bu kontrol organizasyon personeli ve ziyaretçileri için uygulanmaktadır. Daimi fiziksel erişim yetkilendirme bilgilerine sahip kişiler (örneğin, çalışanlar, yükleniciler ve diğerleri) ziyaretçi olarak kabul edilmez. Yetkilendirme kimlik bilgileri arasında rozetler, kimlik kartları ve akıllı kartlar bulunur. Organizasyonlar yetkilendirme kimlik bilgilerini (rozetler, akıllı kartlar veya kimlik kartları dâhil), ulusal ve uluslararası standartlar, politikalar ve prosedürlerle uyumlu olacak şekilde belirler. Bu kontrol, tesis içindeki kamuya açık olmayan alanlar için geçerlidir.

### Tamamlayıcı Kontroller/Alternatif Kontroller

### Referanslar/Risk Referansı

NIST SP 800-53 PE-2, PE-3, PE-4, PS-3

## Fiziksel Erişim Kontrolü

### Kontrol

Erişim, belirli veri veya aygıt işlevlerini görüntüleme, kullanma ve değiştirme gibi çeşitli biçimlerde olabilir. Fiziksel erişim kontrolü, endüstriyel kontrol sistemlerinin kullanımı hassas proses kontrol ekipmanlarının bulunduğu çevresel yerler için dikkate alınmalıdır.

### Uygulama Rehberi

Bu kontrol organizasyon personeli ve ziyaretçileri için uygulanmaktadır. Organizasyon kapsamında özel güvenlik personeli, idari personel ya da bilgi sistemi kullanıcıları gibi güvenliği ilgilendiren personel türleri belirlenmelidir. Organizasyonun bulunduğu saha içerisindeki kamuya açık alanlar kameralar ve güvenlik personeli ile izlenmelidir. Ayrıca bilgi sistemleri bileşenleri ya da diğer kritik bileşenler güvenli alanlarda yer almalıdır. Buna ek olarak organizasyonların; yetkisiz kişilere erişim izni verilmemesine rağmen bu kişilerin kablosuz cihazlar aracılığyla bilgi sistemlerine fiziksel olarak çok yakın olabileceği ve bu nedenle kurumsal iletişimlere erişim potansiyelini arttırarak fiziksel giriş noktalarına yönelik açıklıkları tespit edebilme olasılığını göz önünde bulundurmalıdır. Fiziksel erişim kontrolleri kanunlar, yönetmelikler, politikalar, düzenlemeler, ulusal ve uluslararası standartlar ile uyumlu olmalıdır.

### Tamamlayıcı Kontroller/Alternatif Kontroller

Organizasyonda endüstriyel kontrol sistemlerinin güvenliği ve acil durumda erişim gereksinimleri dikkate alınmalıdır. Acil durumla ilgili bir olay esnasında organizasyon tarafından endüstriyel kontrol sistemi tesis ve varlıklarına yetkili personel hariç olacak şekilde fiziksel erişim kısıtlanmalıdır. Endüstriyel kontrol sistemlerinde güvenlik sınırlamalarının zamanı kısıtlamasından dolayı cihazlar genellikle kapsamlı erişim özelliği olmayacak şekilde yapılandırılmıştır. Fiziksel erişim ve yüksek güvenlik önlemleri, organizasyonda elektronik mekanizmanın EKS’lere yönelik güvenlik gereksinimlerini karşılamada yetersiz kaldığı durumlarda kullanılır. Ana düğümler, dağıtım kabinleri ve mekanik odalar kilitli olmalıdır ya da elektronik erişim ile kontrol sağlanmalıdır.

### Referanslar/Risk Referansı

NIST SP 800-53 MP-4, PE-2, PE-3, PE-4, PE-5, PS-3, RA-3, NIST SP 800-82 6.2.11, NIST SP 800-73, 800-76, 800-78, 800-116, FIPS Publication 201, ISO/IEC TR 27019:2013 9.1.2

## Fiziksel Erişimin İzlenmesi

### Kontrol

EKS bileşenlerinin çoğu izleme yeteneği kısıtlı olan uzak ve dağınık noktalarda bulunmaktadır. Organizasyonlar, bu EKS bileşenlerine yönelik fiziksel güvenlik olaylarını tespit etmek ve olası tehditlere karşı önlem almak için bilgi sistemi alanlarının fiziksel erişimini izlemelidir. Organizasyon tarafından öngörülen sıklıkta fiziksel erişim kayıtları incelenmelidir. Organizasyon, araştırma ve inceleme sonuçlarını kurumsal olay tepki yeteneğine göre koordine etmelidir.

### Uygulama Rehberi

Organizasyon, fiziksel saldırı alarmlarını ve gözetim ekipmanını izler. Saha cihazları, uzak terminal üniteleri gibi EKS bileşenleri trafo merkezleri ve pompalama istasyonları gibi çeşitli uzak noktalarda bulunabilir. Organizasyon tarafından tanımlanan saldırıları tanımak ve öngörülen aksiyonları almak için otomatik mekanizmalara başvurulabilir. Tesis sahası video ile izlenerek organizasyon tarafından belirlenen zaman periyoduyla bu video kayıtları tutulmalıdır.

### Tamamlayıcı Kontroller/Alternatif Kontroller

Organizasyon, tesisin fiziksel erişiminin izlenmesine ek olarak (organizasyon tarafından bilgi sisteminin bir veya daha fazla bileşenini içeren fiziksel alan olarak tanımlanan) bilgi sistemleri alanlarına yönelik fiziksel erişimi de izlemelidir. Bu kontrolle birlikte bilgi sistemi bileşenlerinin yoğunlaştığı alanlar (örneğin, sunucu odası, ortam saklama alanı, iletişim merkezi) için ek izleme sağlanır. Kurumsal olay tepki yetenekleri, tespit edilen fiziksel güvenlik olaylarının araştırılması ve yanıtlarını içerir. Güvenlik olayları arasında, açık güvenlik ihlalleri veya şüpheli fiziksel erişim faaliyetleri sayılabilir. Şüpheli fiziksel erişim faaliyetleri arasında şunlar sayılabilir:

- Normal çalışma saatleri dışındaki erişim,

- Normal olarak erişilmeyen, alışılmadık alanlara tekrar tekrar erişim,

- Alışılmadık zamanlarda, normalden daha uzun süreli erişim,

- Rutin erişimlerin dışında yapılan erişimler.

### Referanslar/Risk Referansı

NIST SP 800-53 CA-7, IR-4, IR-8, PE-6

NIST SP 800-82 6.2.11

## Ziyaretçi Kontrolü

### Kontrol

Organizasyon, dışarıdan gelebilecek tehditler ve bu tehditlere yönelik olası güvenlik tedbirleri kapsamında düzenli olarak tesis sahası ve bilgi sistemi alanlarına ait ziyaretçi erişim kayıtlarını saklar ve inceler.

### Uygulama Rehberi

Ziyaretçi erişim kayıtları arasında ziyaret eden kişilerin adları ve organizasyonları, ziyaretçi imzaları, kimlik kartları, erişim tarihleri, giriş ve çıkış saatleri, ziyaret amaçları ve ziyaret edilen kişilerin isim ve birim bilgisi yer almalıdır. Kamuya açık alanlar için ziyaretçi erişim kayıtları gerekli değildir. Ziyaretçinin erişebildiği alanlar için organizasyon personelinin refakati gözetilmelidir.

### Tamamlayıcı Kontroller/Alternatif Kontroller

Organizasyon, ziyaretçi erişim kayıtlarının kontrolünü kolaylaştırmak için otomasyon kullanabilir.

### Referanslar/Risk Referansı

NIST SP 800-53 PE-2, PE3, PE-7

## Acil Durum Güç Kontrolü

### Kontrol

Döngüsel bağımlılığı önlemek için, tüm kritik sistemler, iletişim hizmetleri ve olası büyük bir enerji kesintisinden sonra sistem geri yüklemesi için gerekli olan diğer ekipmanlar, dış hizmetlerden belirli bir süre bağımsız çalışabilecek şekilde tasarlanmalı ve işletilmelidir. Organizasyon birincil güç kaynağının kullanılamadığı kısa süreli kesinti durumları için kesintisiz güç kaynağı bulundurmalıdır. Birincil güç kaynağının uzun süre kaybedilmesi durumunda ise bilgi sistemi için uzun vadeli bir alternatif güç kaynağı sağlamalıdır.

Bunun yanı sıra bazı durumlarda ise EKS bileşenlerini besleyen gücü kesmek gerekebilir. Acil durumlarda, bilgi sistemine veya bireysel sistem bileşenlerine giden enerjiyi kapatmaya yönelik gerekli düzenlemeler yapılmalıdır. Bunun için personelin güvenli ve kolay erişim sağlayacağı yerlere acil kapatma anahtarları veya cihazları yerleştirilmelidir. Ancak acil güç kapatma kapasitesinin izinsiz etkinleştirilmesinden kaçınılmalıdır.

### Uygulama Rehberi

Bu kontrol öncelikle, veri merkezleri, sunucu odaları ve anabilgisayar odaları da dahil olmak üzere bilgi sistemi kaynaklarının yoğunluğunu içeren tesisler için geçerlidir.

Kısa vadeli kesintilerde organizasyon tarafından belirlenen ihtiyaca göre bir ya da daha fazla kesintisiz güç kaynağı, uzun vadeli kesintilerde ise organizasyonun enerji ihtiyacını karşılamaya yönelik yeterli kapasiteye sahip bir veya daha fazla jeneratör kullanılabilir. Bilgi sistemi için uzun vadeli alternatif güç kaynakları elle veya otomatik olarak etkinleştirilebilir.

### Tamamlayıcı Kontroller/Alternatif Kontroller

Telafi edici kontrol örnekleri, bilinen halde başarısızlık ve acil durum prosedürlerini içerir. Bilgi sistemi için uzun vadeli alternatif güç kaynakları elle veya otomatik olarak etkinleştirilebilir.

### Referanslar/Risk Referansı

NIST SP 800-53 AT-3, CP-2, CP-7, PE-11, NIST SP 800-82 6.2.11, ISO/IEC TR 27019:2013 9.2.1

## Bilgi Sızıntısı

### Kontrol

Bilgi sızıntısı, elektromanyetik sinyallerden kaynaklanan kasıtlı veya kasıtsız bilgilerin güvenilmeyen bir çevreden sızdırılmasıdır. Organizasyon, EKS ve bilgi sistemini elektromanyetik sinyal yayılımı kaynaklı bilgi sızıntısından korumalıdır.

### Uygulama Rehberi

Elektromanyetik sinyal yayılımlarına bağlı olarak bilgi sızıntısına karşı sistemleri korumak için kullanılan güvenlik kontrollerinin seçiminde, güvenlik kategorileri veya bilgi sistemleri sınıflandırması (gizlilik açısından) ve kurumsal güvenlik politikaları oluşturulmalıdır. Organizasyon, bilgi sistemi bileşenlerinin, ilişkili veri iletişiminin ve ağların, ulusal ve uluslararası politikalarda yer alan güvenlik kategorisine veya bilgil sınıflandırmasına dayanan prosedürlere uygun şekilde korunmasını sağlamalıdır.

### Tamamlayıcı Kontroller/Alternatif Kontroller

### Referanslar/Risk Referansı

NIST SP 800-53 PE-19, FIPS Publication 199

## Kontrol Merkezi, Kontrol Odaları

### Kontrol

Tanımlanan fiziksel ve çevresel tehlikeler nedeniyle oluşabilecek olası hasarları ve yetkisiz erişim ihtimalini en aza indirgemek amacıyla kontrol ekipmanlarının bulunduğu odalarının tesis içindeki fiziksel güvenliğine yönelik ölçütler tasarlanmalı ve uygulanmalıdır.

### Uygulama Rehberi

Kontrol sunucuları, HMI ve destek sistemlerinin yerleştirildiği kontrol merkezlerinin güvenliğini sağlamak için önlemler geliştirilmeli ve uygulanmalıdır. Fiziksel ve çevresel koşullar göz önünde bulundurularak;

- Kontrol merkezi deprem bölgesine kurulmuşsa, bina depreme dayanıklı olarak inşa edilmelidir.

- Kontrol merkezi binası yanmaz veya yangına dayanıklı olarak inşa edilmelidir.

- Kontrol merkezine otomatik yangın alarm sistemi kurulmalıdır.

- Kontrol sistemi ekipman odaları dış etmenlerden veya doğal afetlerden en az hasar görecek şekilde konumlandırılmalıdır.

- Yetkisiz elemanın erişiminin kısıtlandığı bir alanda bulunmalıdır.

- Oda dikkat çekici bir yapıda olmamalı, kontrol sistemi ekipman odası olduğunu pek belli etmemelidir.

- Su baskını veya selden en az etkilenecek şekilde konumlandırılmalıdır.

- Elektromanyetik alanlardan korunacağı bir yerde konumlandırılmalıdır.

- Zemin ve duvarlarda kullanılan malzeme ateşe dayanıklı olmalıdır.

- Klimalı olmalıdır.

- Kontrol sistemi ekipman odaları için kullanılan klima sistemi binanın diğer alanlarında kullanılan klima sisteminden ayrı olmalıdır.

Özellikle enerji iletim, dağıtım ağlarında ve dağıtık üretim sistemlerinde, kontrol sistemi altyapısı bileşenleri boş çevresel alanlara dağıtılmış olabilir. Bunun gibi boş alanları korumak amacıyla;

- Çevresel alan deprem bölgesinde yer alıyorsa, ilgili ulusal ve uluslararası standartlara uymalı, depreme dayanıklı olmalıdır.

- Çevresel alanlarda işletilen proses kontrol sistemlerinin kritikliğine bağlı olarak, otomatik yangın ekipmanları kurulmalıdır.

- Çevresel alanlar bileşen arızaları, güç kesintileri, yangın vb. olaylara karşı izlenmelidir. Gerekli olduğu yerlerde nem düzeyi ve sıcaklık da takip edilmelidir.

- Gerekli olan yerde çit sistemleri ve otomatik alarm sistemi kurulmalıdır.

### Tamamlayıcı Kontroller/Alternatif Kontroller

Proses kontrol sistemi varlıkları, diğer bilgi ve telekomünikasyon varlıklarıyla birlikte harici işletilen bir veri merkezinde yer alıyor olabilir. Bu gibi durumlarda kontrol sistemlerinin diğer telekomünikasyon sistemlerinden fiziksel ayrımı ile kontrol sistemlerini işleten dış operatörlerin "görevler ayrılığı" ilkesine uymaları önemlidir. Organizasyon, kontrol sisteminin bulunduğu alanlardaki fiziki ve çevresel tehlikeleri dikkate alarak tesisin durumuna ilişkin mevcut şartları değerledirerek gerekli görülen hususlarda risk azaltma stratejisini uygulamalıdır.

### Referanslar/Risk Referansı

NIST SP 800-53 CP-2, PE-18, PE-19, RA-3, NIST SP 800-82 6.2.11.1, ISO/IEC TR 27019:2013 9.1.7, 9.1.8, 9.1.9

## Taşınabilir Cihazlar

### Kontrol

Taşınabilir bir cihaz:

- Bir kişi tarafından kolayca taşınabilecek kadar küçük bir yapıya sahiptir;

- Fiziksel bir bağlantı olmadan (kablosuz olarak bilgi ileten veya alan) çalışacak şekilde tasarlanmıştır;

- Lokal ve portatif veri saklama alanına sahiptir;

- Bağımsız bir güç kaynağı içermektedir.

Taşınabilir cihazlar, kurumsal bilgi sistemlerine kötü amaçlı kod ekleme aracı olarak kullanılabilir. Bu cihazların birçoğu bilinmeyen ve potansiyel riskler taşımaktadır. USB portları ya da diğer giriş portalları vasıtasıyla kolayca bilgi sistemlerine aktarılabilecek zararlı kod içerebilir. Mobil cihazlar (akıllı telefonlar, tabletler ve E-okuyucular) da aynı zamanda sesli iletişim yetenekleri, cihazların bilgi toplamasına izin veren dâhili sensörler ve/veya yerel verileri uzaktaki yerlerle senkronize etmek için dâhili özellikler içerebildiklerinden taşınabilir cihazlara yönelik koruma için politika, prosedürler ve mekanizmalar gereklidir.

### Uygulama Rehberi

Hassas veriler (örneğin, şifreler, çevirmeli bağlantılar), dizüstü bilgisayarlar ve mobil cihazlar gibi taşınabilir aygıtlarda açıkça saklanırsa ve bu cihazlar kaybolur veya çalınırsa, sistem güvenliği tehlikeye atılabilir. EKS işlevleri için kullanılan bilgisayarlar ve bilgisayarlı aygıtların (PLC programlama gibi) kesinlikle kullanıldıkları alandan dışarı çıkarılmasına izin verilmemelidir. Dizüstü bilgisayarlar, taşınabilir mühendislik iş istasyonları ve taşınabilir cihazlar sıkı bir şekilde sabitlenmeli ve hiçbir zaman bu cihazların bulundukları alan dışında kullanılmasına izin verilmemelidir. Kurumsal güvenliği sağlamak amacıyla organizasyon tarafından yetkilendirilen personel kontrolünde taşınabilir depolama aygıtlarının harici bilgi sistemlerinde kullanılması yasaklanabilir. Kontrollü alanların dışına nakliye sırasında dijital medyada depolanan bilgilerin gizlilik ve bütünlüğünün korunması için şifreleme mekanizmaları uygulanmalıdır.

### Tamamlayıcı Kontroller/Alternatif Kontroller

Bu kontrol, taşınabilir depolama aygıtları (ör. USB bellek çubukları, dijital diskler, harici/çıkarılabilir sabit disk sürücüleri) ve depolama kapasitesine sahip mobil aygıtlar (ör. Akıllı telefonlar, tabletler, E-okuyucular) için geçerlidir. Virüsten koruma ve düzeltme eki yönetimi güncel tutulmalıdır. Taşınabilir cihazları zararlı yazılım tehditine karşı taramak her zaman önerilir. Taşınabilir depolama aygıtlarının sistemlere erişiminin kısıtlanması veya engellenmesi, sıfır gün saldırılarını başlatma kabiliyetine sahip kötü amaçlı koddan korunma konusunda ek bir garanti sağlar. Organizasyon tarafından taşınabilir depolama aygıtlarının harici bilgi sistemlerinde kullanılmasıyla ilgili sınırlamalar, bu tür aygıtların kullanımının tamamen yasaklanması ya da aygıtların nasıl ve hangi koşullar altında kullanılabileceği hususlarına ilişkin kısıtlamaları içeren kontroller uygulanabilir. Bu kısıtlamalar arasında;

- İş istasyonlarındaki fiziksel kafesleri kullanarak bazı dış bağlantı noktalarına erişimin yasaklanması,

- Taşınabilir cihazlarda takma, okuma veya yazma özelliklerinin devre dışı bırakılması/ kaldırılması,

- Tanımlanan herhangi bir sahibi olmayan bu tür cihazların organizasyon bilgi sistemlerinde kullanılmasının yasaklanması,

- Mobil kodun otomatik yürütülmesini önleme,

- Taşınabilir depolama cihazlarını kullanan bilgi sistemi bileşenleri üzerindeki otomatik yürütme özelliklerinin devre dışı bırakılması

- Depolama cihazlarındaki tüm bilgileri şifrelemesi (Tam disk şifrelemesi) veya belirli veri yapılarını (Dosyalar, kayıtlar veya alanlar) şifreleme,

gibi yöntemler sıralanabilir.

### Referanslar/Risk Referansı

NIST SP 800-53 AC-20, MP-5, MP-6, MP-7, SC-18, SC-28, NIST SP 800-82 6.2.11.2, Table C.4

## Kablolama Güvenliği

### Kontrol

Şebeke işleyişinde iletişim protokolleri ile telefon hattı, kablo ya da fiber gibi teknikler kullanılarak kontrol merkezi ve saha arasındaki iletişim sağlanmaktadır. Bir siber olay, EKS’nin iletişim altyapısını olumsuz şekilde etkileyebilir. Bu etki, dijital ve dijital olmayan kontrol mekanizmalarını(kablolar, PLC'ler, basınç göstergesi) kapsamaktadır. Bu nedenle kontrol ağı için kablolama tasarımı ve uygulaması, siber güvenlik planında ele alınmalıdır. Organizasyon güç sisteminde ve kablolarında hasar ve imhalara yönelik güvenlik tedbirleri geliştirmelidir.

### Uygulama Rehberi

Organizasyonlar, kurumsal tesisler ve çalışma ortamları için dâhili ve harici güç teçhizatı ve kablolama için gerekli koruma türünü belirler. Örneğin bina dışındaki jeneratörler ve güç kabloları; ofis veya veri merkezi içindeki dâhili kablolama ve kesintisiz güç kaynakları, araçlar ve uydular gibi tesise özgü varlıklar için güç kaynakları bulunabilir. Çerçevesiz, bükümlü ve çift yönlü iletişim kablosu kapalı ortamlar için kabul görürken; manyetik alanlardan, radyo dalgalarından, sıcaklık aşırı uçlarından, nemden, tozdan ve titreşimden kaynaklanan girişime duyarlı olması nedeniyle genellikle açık ortam için uygun değildir. Nem, toz ve titreşime karşı koruma sağlamak için diğer tip bükülmüş çift konnektörlerin yerine endüstriyel RJ-45 konnektörleri kullanılmalıdır. Fiber optik kablo ve koaksiyel kablo, endüstriyel kontrol ortamında bulunan elektrik ve radyo frekansı parazitlerini de içeren tipik çevresel koşullardan etkilenmediğinden, kontrol ağı için genellikle daha iyi ağ kablolama seçenekleri sunar. Kablo ve konnektörler, EKS ve BT ağlarının açıkça tanımlanacağı ve yanlışlıkla çapraz bağlantının potansiyelinin azaltılacağı şekilde renk kodlu ve etiketli olmalıdır. Kablo tesisatları, erişim en aza indirgenecek şekilde(diğer bir deyişle yetkili personelle sınırlandırılmalıdır) yerleştirilmelidir ve ekipmanların yeterli havalandırması ve hava filtrelemesi sağlanmalıdır. Fiziksel olarak birbirinden ayrılmış fazladan kablolama yolu kullanılmalıdır. Fiziksel olarak ayrı, yedekli güç kabloları, kabloların birinin kesilmesi veya başka şekilde hasar görmesi durumunda elektrik akışının devam etmesini sağlar.

### Tamamlayıcı Kontroller/Alternatif Kontroller

Özellikle enerji iletim ve dağıtım şebekelerinde, iletişim ağları çevresel alanlarla iletişim sağlamak ve uzaktan bakım erişimi sağlamak için geniş alanlara kurulmuştur. Tesis içi kablolar için olduğu gibi tesis dışı kablolamada eşit bir koruma seviyesi sağlamak mümkün değildir. İletilen verinin hassasiyetine bağlı olarak, örneğin kriptografik koruma gibi fiziksel olmayan ek tedbirler de göz önünde bulundurulmalıdır.

### Referanslar/Risk Referansı

NIST SP 800-53 PE-9, NIST SP 800-82 3.3.3, 6.2.11.3, ISO/IEC TR 27019:2013 9.2.3

# Planlama

Değerlendirmeler yapmak, güvenlik kontrollerini belirlemek ve uygulamak, güvenlik seviyeleri atamak ve olaylara cevap vermek suretiyle bilgi sistemi güvenliğini ele alan bir planın geliştirilmesi ve sürdürülmesini içerir.

## Bilgi/Sistem Güvenliği Planı

### Kontrol

Organizasyon tarafından tanımlanan personel veya roller için dokümanlar geliştirilir ve yayınlanır;

- Amacı, kapsamı, rolleri, sorumlulukları, yönetim taahhütlerini, organizasyonlar arasındaki koordinasyonu ve uyumluluğu ele alan bir güvenlik planlama politikası,

- Güvenlik planlama politikasının ve ilgili güvenlik planlama kontrollerinin uygulanmasını kolaylaştırmak için usuller (prosedürler),

hali hazırda mevcutsa şu dokümanları gözden geçirir ve iyileştirir;

- Güvenlik planlama politikası,

- Güvenlik planlama prosedürleri.

### Uygulama Rehberi

Bu kontrol, Bilgi/Sistem Güvenliği Planlaması ve buna ilişkin güvenlik kontrollerinin ve kontrol geliştirmelerinin etkili bir şekilde uygulanması için politika ve prosedürlerin oluşturulmasını ele almaktadır. Politika ve prosedürler uygulanabilir yasal kanunları, düzenleyici kuruluşlara tabi regülasyonlara, yönetmeliklere vb. uygun olarak tasarlanmalı ve uygulanmalıdır. Güvenlik politikaları ve prosedürleri, organizasyon düzeyinde, sisteme özel politika ve prosedürlerin gereksiz kılınmasına neden olabilir. Bilgi/Sistem Güvenlik Planı ve Politikaları, kuruluşlar için genel bilgi güvenlik politikasının bir parçası olarak dâhil edilebilir veya tersine, karmaşık yapıdaki bazı organizasyonlar için birden fazla politika ile temsil edilebilir. Prosedürler, genel olarak güvenlik programı için ve gerekirse belirli bilgi sistemleri için kurulabilir. Bunun yanında organizasyonel risk yönetimi stratejisi, politika ve prosedürlerin oluşturulmasında kilit faktördür.

Politika, özellikle EKS'nin benzersiz özelliklerine ve gereksinimlerine ve EKS olmayan sistemlerle olan ilişkilere değinmelidir.

### Tamamlayıcı Kontroller/Alternatif Kontroller

### Referanslar/Risk Referansı

NIST SP 800-53 AC-2, AC-6, AC-14, PL-2, PL-7, PM-9, NIST SP 800-18

## Bilgi/Sistem Güvenliği Mimarisi

### Kontrol

Organizasyon,

- Bilgi sistemi için bir bilgi güvenlik mimarisi geliştirir.

- Kurumsal bilgilerin gizliliğini, bütünlüğünü ve erişilebilirliğini korumak açısından uygulanacak genel gereklilikler ve yaklaşımları açıklar.

- Bilgi güvenliği mimarisinin kurumsal mimari ile nasıl entegre edildiğini ve desteklediğini açıklar.

- Dışarıdan alınan hizmetler ile ilgili bilgi güvenliği yaklaşımını, gereksinimlerini ve bağımlılıklarını açıklar.

- Kurumsal mimarideki değişiklikleri yansıtmak için bilgi güvenliği mimarisini rutin olarak inceler ve günceller.

### Uygulama Rehberi

Bu kontrol, organizasyonlar tarafından bilgi sistemlerinin tasarlanması ve geliştirilmesi için alınan önlemleri ele almaktadır. Bağımsız bilgi sistemi seviyesindeki bilgi güvenliği mimarisi, kurumsal mimarinin parçası olarak geliştirilen daha genel, organizasyon çapında bilgi güvenlik mimarisi ile tutarlı olmalı ve bunları tamamlamalıdır.

Bilgi güvenliği mimarisi, mimari bir açıklama, güvenlik işlevlerinin yerleştirilmesi/tahsisi (güvenlik denetimleri dâhil), harici arabirimler için güvenlikle ilgili bilgiler, arabirimler arasında bilgi alış verişi ve her arabirimle ilişkili koruma mekanizmalarını içerir. Buna ek olarak, güvenlik mimarisi, örneğin, her bir role atanan kullanıcı rolleri ve erişim ayrıcalıkları, güvenlik gereksinimleri, bilgi sistemi tarafından işlenen, saklanan ve iletilen bilgi türleri, öncelikleri gibi diğer önemli güvenlikle ilgili bilgileri içerebilir.

Organizasyonların dış bilgi servislerine ve servis sağlayıcılara bağımlılıkları bilgi güvenliği mimarisinde tanımlamak, kapsamlı bir misyon/işletme koruma stratejisi geliştirmek için önemlidir. Konfigürasyon kontrolü altında kurulum, geliştirme, dokümantasyon ve bakım yapılması, kurumsal bilgi sistemleri için temel konfigürasyon, etkili bir bilgi güvenliği mimarisinin uygulanması ve sürdürülmesi için önemlidir.

Bilgi güvenliği mimarisinin geliştirilmesi, gizlilik gereksinimlerini desteklemek için gerekli olan güvenlik kontrollerinin tanımlanması ve etkili bir şekilde uygulanmasını sağlamak için kurumsal yapıda farklı birimler ile koordine edilir.

Kuruluş, güvenlik mimarisini, aşağıdakilerden oluşan kapsamlı bir savunma yaklaşımıyla tasarlar:

- Kuruluşlar, güvenlik mimarisinde stratejik olarak güvenlik önlemlerini (usul, teknik ya da her ikisi) tahsis eder. Böylece düşmanlar, hedeflerine ulaşmak için birden çok önlemi aşmak zorunda kalırlar. Sistem(ler)i birden fazla mekanizma ile savunmak, kritik bilgi kaynaklarına saldırmayı zorlaştırır (diğer bir deyişle düşmanın iş faktörünü arttırır) ve tespit olasılığını artırır.

- Böylece, bir organizasyon, bilgi ve bilgi sistemlerinden ödün vermeden düşmanların engellenmesi için ilgili koruma önlemlerinin sayısını azami düzeye çıkarmak için kurumsal sınır katmanlarına, e-posta/web sunucularına, dizüstü bilgisayarlara ve iş istasyonlarına anti-virüs yazılımı vb. güvenlik önlemleri yerleştirmeyi seçebilir.

- Farklı bilgi teknolojisi ürünlerinin farklı güçlü ve zayıf yönleri vardır. Örneğin, kötücül kod koruması sunan satıcılar, genellikle farklı zamanlarda ürünlerini güncelleştirir ve genellikle virüslere veya solucanlara öncelik verir ve geliştirme çizelgelerine göre çözümler geliştirir. Farklı yerlerde (örneğin, sunucu, sınır, masaüstü) farklı ürünler bulunduğunda, en az birinin kötü amaçlı kodu tespit edebileceği ihtimali yüksektir.

### Tamamlayıcı Kontroller/Alternatif Kontroller

### Referanslar/Risk Referansı

NIST SP 800-53 CM-2, CM-6,PL-2, PL-8, PM-7, SA-5, SA-17

# Personel Güvenliği

Personelin pozisyonu, istihdam öncesi tarama, transfer, ceza ve fesih için politikalar ve prosedürler ile beraber üçüncü taraf personelleri ilave kontroller ve bilgiler içerir.

## İstihdam Öncesi Tarama

### Kontrol

Organizasyon bilgi sistemine erişim iznini vermeden önce kişileri belirli bir kontrol ve tarama sürecine tabi tutmalıdır. Süreç organizasyonun tanımladığı bazı durumlarda tekrar edilecek şekilde veya rutin olarak yapılacak şekilde tasarlanmalıdır.

### Uygulama Rehberi

Personel tarama ve yeniden değerlendirme faaliyetleri, tabi olunan mevzuat, politikalar, standartlara uygun olarak atanan pozisyonların risk belirlemeleri için belirlenen ölçütleri yansıtır. Kuruluşlar, sistem tarafından işlenen, depolanan veya iletilen bilgi türlerine dayalı olarak bilgi sistemlerine erişen personel için farklı tarama koşulları ve sıklıkları tanımlayabilir.

Organizasyon, sınıflandırılmış bilgileri işleyen, depolayan veya ileten bir bilgi sistemine erişen kişilerin, sistem üzerinde eriştikleri bilgilerin en yüksek sınıflandırma seviyesine göre korunmasını sağlar.

### Tamamlayıcı Kontroller/Alternatif Kontroller

### Referanslar/Risk Referansı

NIST SP 800-53 AC-2, IA-4, PE-2, PS-2, PS-3, FIPS Publications 199, 201, NIST SP 800-60, 800-73, 800-76, 800-78

## İşe Son Verme

### Kontrol

Organizasyon, bireysel istihdamın sona ermesi üzerine:

- En kısa süre içerisinde bilgi sistemlerine erişimi devre dışı bırakır,

- Bireyle ilişkili kimlik doğrulayıcıları/kimlik bilgilerini sonlandırır ve/veya iptal eder,

- Organizasyonun belirlediği kriterlere uygun bir işten çıkış mülakatı gerçekleştirir,

- Güvenlik ile ilgili tüm organizasyonel bilgi sistemi ile ilgili varlıkları alır,

- Geçmişte kişi tarafından kontrol edilen kurumsal bilgi ve bilgi sistemlerine erişimi gözden geçirir,

- Konu hakkında ilgili tarafları bilgilendirir.

Bilgi sistemi ile ilgili varlıkların (örneğin, kimlik doğrulama bilgileri, sistem yönetim teknik el kitapları, kimlik kartları vb.) iadesi sağlanır. İşten çıkış mülakatları, istihdamı sonlandırılan kişilerin eski çalışanlar olmalarının getirdiği güvenlik kısıtlamalarını anlamasını ve bilgi sistemiyle ilgili hesap verebilirliğin sağlanmasını sağlar.

Çıkış görüşmelerinin konusu güvenlik konuları, gelecekteki istihdam üzerindeki potansiyel sınırlamaları hatırlatmayı içerebilir. Örneğin işten vazgeçme, hastalıklar ve denetçilerin bulunmaması durumlarında, istihdamı sonlandırılan bazı kişiler için işten çıkış mülakatları yapmak mümkün olmayabilir. Çıkış mülakatları güvenlik izni olan kişiler için önemlidir. Bazı durumlarda, organizasyon, bireylerin bilgilendirilmesinden önce feshedilen kişilerin bilgi sistemi hesaplarını devre dışı bırakmayı uygun görebilir.

Organizasyon, istihdamı sonlandırılan kişilere bilgilerin korunması için yasal olarak bağlayıcı olan istihdam sonrası şartları bildirir. Organizasyon, istihdam sonlandırma sürecinin bir parçası olarak kişilerden yazılı bir onay almak isteyebilir.

Çok sayıda çalışanı bulunan organizasyonlarda, fesih olayları bilmesi gereken kişilere doğru şekilde ve zamanında iletilemiyor olabilir. Bu tür durumlarda otomatik mekanizmalar, belirli kurumsal personele veya rollere (örneğin, yönetim personeli, denetçiler, personel güvenlik görevlileri, bilgi güvenliği görevlileri, sistem yöneticileri veya bilgi teknolojisi yöneticileri) otomatik uyarılar veya bildirimler göndermek için kullanılabilir. Bu gibi otomatik uyarılar veya bildirimler, örneğin telefonla, elektronik posta yoluyla, kısa mesaj yoluyla veya web siteleri aracılığıyla olmak üzere çeşitli şekillerde iletilebilir.

### Uygulama Rehberi

### Tamamlayıcı Kontroller/Alternatif Kontroller

### Referanslar/Risk Referansı

NIST SP 800-53 AC-2, IA-4, PE-2, PS-4, PS-5, PS-6

## Bilgi Güvenliği/Erişim Sözleşmesi

### Kontrol

Organizasyon, kurumsal bilgi sistemleri için erişim sözleşmeleri geliştirir ve dokümante eder. Bu anlaşmaları rutin olarak gözden geçirir ve gerekli hallerde günceller. Kurumsal bilgi sistemlerine erişimi gerekli görülen kişiler için erişim hakları atanmadan önce gerekli sözleşmelerin imzalanmasını sağlar ve sözleşmelerin güncellenmesi halinde bu imzaları yeniler.

Erişim sözleşmeleri arasında, örneğin, ifşa etmeme sözleşmesi, kabul edilebilir kullanım sözleşmesi, davranış kuralları vb. bulunmaktadır. İmzalı erişim sözleşmesi, kişilerin okuma, anlama ve bilgi sistemleri ile ilgili kısıtlamaları ve yaptırımları kabul ettikleri bir bildirimi içerir. Çalışanlar, organizasyon politikaları tarafından özellikle yasaklanmadıkça, erişim sözleşmelerini kabul etmek için elektronik imza gibi alternatif yöntemler kullanabilirler.

Organizasyon, özel koruma gerektiren sınıflandırılmış bilgilere/yetkilere erişimin, sadece resmi olarak gösterilen geçerli bir erişim yetkisine sahip kişilere verilmesini sağlar. Bunun yanında güvenlik kriterlerini yerine getirebilecek yetkinlikte, erişim sözleşmesi ve/veya gizlilik anlaşmalarını okumuş, anlamış ve kabul etmiş personele erişim izinleri verilir.

Organizasyon, istihdam sonrasında, eski personelleri de yasal olarak bağlayıcı olacak şekilde erişim sözleşmesinin kapsamını genişletir ve bunu kişilere bildirir.

### Uygulama Rehberi

### Tamamlayıcı Kontroller/Alternatif Kontroller

### Referanslar/Risk Referansı

NIST SP 800-53 PL-4, PS-2, PS-3, PS-4, PS-6, PS-8

# Risk Değerlendirme

Olayların oluşma ihtimalini, sonuçtaki etkiyi ve bu etkiyi hafifletecek ek güvenlik kontrollerini belirleyerek operasyonların, varlıkların veya kişilerin risklerini tanımlama sürecidir.

## Risk Değerlendirme

### Kontrol

Organizasyon,

- Bilgi sisteminin ve onun işlediği, depoladığı veya aktardığı bilgilerin yetkisiz erişime maruz kalmasından, yetkisiz kullanımından, ifşasından, bozulmasından, değiştirilmesinden veya imha edilmesinden kaynaklanabilecek zararların olasılığı ve büyüklüğünü içerecek şekilde risk değerlendirmesi yapar.

- Bu risk değerlendirmenin sonuçlarını dokümante eder.

- Bu risk değerlendirmenin sonuçlarını gözden geçirir.

- Bu risk değerlendirmenin sonuçlarını ilgililer ile paylaşır ve gerekli aksiyonların alınmasını sağlar.

- Risk değerlendirmesini günceller, periyodik olarak, bilgi sisteminde veya çalışma ortamında (yeni tehdit ve zafiyetler belirlendiği durumlar dahil olmak üzere) önemli değişiklikler olduğunda veya sistemin güvenlik durumunu etkileyebilecek diğer koşullar olduğunda yeniden değerlendirme yapar.

### Uygulama Rehberi

Etkin bir risk değerlendirme için açık olarak tanımlanmış yetki sınırları önemli bir ön şarttır. Risk değerlendirmeler tehditleri, zafiyetleri, olasılıkları ve bunların organizasyonel işlemlere, varlıklara, bireylere, diğer kuruluşlara ve bilgi sistemlerinin kullanımının ulusa olan etkilerini hesaba katmalıdırlar. Risk değerlendirme çalışmaları aynı zamanda dış taraflardan (Hizmet sağlayıcılar, kuruluş adına bilgi sistemleri işleten taşeronlar, kurumsal bilgi sistemlerine erişen kişiler, dış kaynak sağlayan kuruluşlar vb.) kaynaklanan riskleri de hesaba katmalıdır. İlgili mevzuat ve sözleşmeler gereğince, herkese açık olmayan veya gizli dereceli bilgileri korumak için kamusal bilgi sistemlerine erişen vatadaşlar için bazı güvenlik önlemleri gerekli olabilir. Bu nedenle, risk değerlendirmeler aynı zamanda kamusal bilgi sistemlerine vatandaşların erişimini de dikkate almalı ve bunlarla ilgili risklere yer vermelidir.

Risk değerlendirmeleri organizasyonlardaki üç farklı seviyeden riskleri içerecek şekilde gerçekleştirilebilir. Bunlar organizasyon seviyesi, misyon/iş süreçleri seviyesi ve bilgi sistemleri (temin/geliştirme yaşam döngüsü) seviyeleri olabilir. Bilgi sistemleri ve özellikle endüstriyel kontrol sistemleri seviyesinde gerçekleştirilecek risk değerlendirmelerde EPDK tarafından yayınlanan Enerji Sistemlerinde Kullanılan Endüstriyel Kontrol Sistemlerinde Bilişim Güvenliği Yönetmeliği ile ilgili olan dokümanların kullanılması gerekir. Diğer seviyelerde ise organizasyonlar uygun gördükleri ulusal ve/veya uluslararası kabul görmüş standartlara göre risk değerlendirme yapabilirler.

### Tamamlayıcı Kontroller / Alternatif Kontroller

### Referanslar / Risk Referansı

NIST SP800-30

NIST SP800-39

## Zafiyet Taraması

### Kontrol

Organizasyon,

- Belirli periyotlarla ve sistemleri/uygulamaları potansiyel olarak etkileyen yeni güvenlik açıkları tespit edildiğinde veya duyurulduğunda, bilgi sistemindeki ve üzerlerinde koşan uygulamalardaki güvenlik açıklarını tarar.

- Aşağıdakileri gerçekleştirmek için, uluslararası standartlara uyumlu, araçlar arasında birlikte çalışabilirliği kolaylaştıran ve zafiyet yönetim sürecini otomatikleştiren zafiyet tarama araçları ve teknikleri kullanır.

  - Ortak zafiyet sınıflandırma ve derecelendirme platformları (CPE vb.), yazılım kusurları ve yanlış yapılandırmalar.

  - Kontrol listeleri ve test prosedürlerini standart formatta kullanma.

  - Zafiyetin etkisini ölçme.

- Zafiyet tarama sonuçlarını ve güvenlik kontrolleri analizi sonuçlarını analiz eder.

- Kurumsal risk değerlendirme vasıtası ile geçerli zafiyetleri değerlendirir ve kapatılması için gerekli aksiyonları alır.

- Zafiyet tarama işleminden ve güvenlik kontrolleri analizinden elde edilen bilgileri, diğer bilgi sistemlerindeki benzer zafiyetleri ortadan kaldırmaya yardımcı olmak amacıyla paylaşır.

### Uygulama Rehberi

Bilgi sistemlerinde güvenlik sınıflandırması, zafiyet taramalarının sıklığını ve bütünlüğünü yönlendirici bir rol oynar. Organizasyonlar tüm bilgi sistemi bileşenleri için gerekli zafiyet taramalarını belirleyerek, ağa bağlı yazıcılar, tarayıcılar ve fotokopi makineleri gibi potansiyel kaynakların gözardı edilmemesini sağlar. Özel geliştirilmiş uygulamalar için yapılacak zafiyet analizleri, statik analiz, dinamik analiz, binary analiz veya üç yaklaşımı da içeren hibrid analizler gibi ek yaklaşımlar gerektirebilir. Organizasyonlar, bu analiz yaklaşımlarını çeşitli araçlarında (ör. Web tabanlı uygulama tarayıcıları, statik analiz araçları, binary analiz araçları) ve kaynak kod incelemelerinde kullanabilirler. Güvenlik açığı taraması, örneğin şunları içerir:

- Yama seviyelerinin taranması;

- Kullanıcılar veya aygıtlar tarafından erişilebilir olmaması gereken işlevler, bağlantı noktaları, protokoller ve hizmetlerin taranması;

- Yanlış yapılandırılmış veya hatalı olarak çalışan bilgi akışı kontrol mekanizmalarının taranması.

Organizasyonlar, Common Vulnerabilities and Exposures (CVE) adlandırma kurallarına uygun şekilde zafiyetleri ifade eden, bu zafiyetlerin olup olmadığını anlamak için Open Vulnerability Assessment Language (OVAL)’ne uygun şekilde zafiyetleri tanımlayan araçları kullanmayı değerlendirmelidir. Zafiyet bilgileri için önerilen kaynaklar Common Weakness Enumeration (CWE) listelemesini içermelidir. Organizasyonlar ayrıca, zafiyetleri Common Vulnerability Scoring System (CVSS) ile ifade eden araçlar kullanmayı düşünmelidirler. Kırmızı takım egzersizleri vb. gibi güvenlik değerlendirmeleri, taranması gereken potansiyel güvenlik açıklarının belirlenmesi için önerilen diğer kaynaklardan biridir.

### Tamamlayıcı Kontroller / Alternatif Kontroller

- Tarama Araçlarının Kapasite Güncellemesi

Organizasyon, taranacak bilgi sistemi zayıflıklarını kolayca güncelleme yeteneğini de içeren güvenlik açığı tarama araçları kullanmalıdır.

- Güncelleme Sıklığı

Organizasyon, bilgi sistemi zafiyetlerini belirli periyotlarda veya yeni güvenlik açıkları tespit edildiğinde ve bildirildiğinde günceller veya yeniden gerçekleştirir.

- Kapsam Genişliği/Derinliği

Organizasyon, kapsamın genişliğini ve derinliğini belirleyebilen zafiyet tarama prosedürlerini kullanır (Örn. taranan bilgi sistemi sayısı, niteliği ve kontrol edilen güvenlik açıkları)​.

- Keşfedilebilir Bilgiler

Organizasyon, bilgi sistemi ile ilgili hangi bilgileri zararlı kullanıcılar tarafından keşfedilebileceğini belirler ve daha sonra gerekli aksiyonları ele alır.

- Ayrıcalıklı Erişim

Bilgi sistemi, seçilen zafiyet tarama faaliyetleri için tanımlanan bilgi sistemi bileşenleri için ayrıcalıklı erişim yetkisi uygular.

- Otomatik Eğilim Analizleri

Organizasyon, bilgi sistemi zayıflıklarındaki eğilimleri belirlemek için zafiyet taramalarının zaman içindeki sonuçlarını karşılaştırmak için otomatik mekanizmalar kullanır.

- Denetim Kayıtlarının İncelenmesi

Organizasyon, bilgi sisteminde tanımlanan bir zafiyetin daha önce istismar edilip edilmediğini belirlemek için geçmiş denetim kayıtlarını inceler.

- Tarama Bilgilerinin İlişkilendirilmesi

Organizasyon, çoklu zafiyet/çoklu atlama saldırı vektörlerinin varlığını belirlemek için güvenlik açığı tarama araçlarının çıktılarını ilişkilendirir.

### Referanslar / Risk Referansı

NIST SP800-40

NIST SP800-70

NIST SP800-115

# Sistem ve Hizmet Edinimi

## Kaynakların Tahsisi

### Kontrol

Organizasyon, misyonun ve iş süreçlerinin planlanmasında bilgi sistemi veya bilgi sistemi hizmetleri için bilgi güvenliği gerekliliklerini belirler. Organizasyon, sermaye planlaması ve yatırım sürecinin bir parçası olarak bilgi sistemi veya bilgi sistemi hizmetlerini korumak için gereken kaynakları belirler ve tahsis eder. Ayrıca kurumsal bütçe dokümantasyonunda bilgi güvenliği için ayrı bir bölüm oluşturur.

### Uygulama Rehberi

Bilgi güvenliği için kaynak tahsisi, bilgi sisteminin kurulumu ya da edinimi ve sistem/hizmetin sürdürülmesi için kaynak sağlanması için finansmanları içermektedir.

### Tamamlayıcı Kontroller/Alternatif Kontroller

### Referanslar/Risk Referansı

NIST Special Publication 800-65

## Edinim Süreci

### Kontrol

Organizasyon, tabi olunan yasalar, regülasyonlar, yönergeler, politikalar, standartlar vb. ihtiyaçlarını da göz önünde bulundurarak bilgi sistemleri ve hizmetleri için edinim sözleşmesi hazırlamalı ve bu sözleşme hazırlanırken iş ihtiyaçları, gereksinimler ve ölçütlere göre şu hususlar dikkate alınmalıdır:

- Güvenlik özellikleri gereksinimleri,

- Güvenlik gücü gereksinimleri,

- Güvenlik güvencesi şartları,

- Güvenlik ile alakalı dokümantasyon gereksinimleri,

- Sistemin/hizmetin uygulanacağı ortamın gereksinimleri ve gereksinimlerin ifade edilmesi,

- Kabul kriterleri.

### Uygulama Rehberi

Bilgi sistemi bileşenleri, bir bilgi sisteminin yapı taşlarını temsil eden ayrı, tanımlanabilir bilgi teknolojisi varlıklarıdır (örneğin donanım, yazılım vb.). Güvenlik özellikleri gereksinimleri, güvenlik özellikleri, güvenlik işlevleri ve güvenlik mekanizmalarını içerir. Bu tür yetenekler, işlevler ve mekanizmalar ile ilişkili güvenlik gücü gereksinimleri, bütünlüğün korunması, saldırılara karşı direnç ve kurcalamanın önlenmesini sağlar.

Güvenlik güvencesi gereksinimleri, geliştirme süreci, prosedürleri, uygulamaları ve metodolojileri ile beraber gerekli güvenlik özelliklerinin yerine getirildiğine ve gerekli güvenlik gücüne ulaşıldığına dair güvenin temelini oluşturan geliştirme ve değerlendirme faaliyetlerinden elde edilen kanıtları içerir. Güvenlik ile ilgili dokümantasyon gereksinimleri, sistem geliştirme yaşam döngüsünün tüm aşamalarına yöneliktir.

EKS güvenliği tarihsel olarak fiziksel koruma ve izolasyona odaklandığından, sağlayıcılar ve geliştiriciler siber güvenlikten habersiz olabilirler. Kuruluşlar, siber güvenlik gereksinimlerinin farkındalığını artırmak için EKS tedarikçileriyle etkileşime girme gereksinimini öngörmelidir. SCADA/Kontrol Sistemlerinin satın alınmasına ilişkin projelerinde EKS için güvenlik gereksinimleri göz önünde bulundurmalı ve siber güvenlik kontrolleri uygulanmalıdır.

### Tamamlayıcı Kontroller/Alternatif Kontroller

### Referanslar/Risk Referansı

HSPD-12; ISO/IEC 15408; FIPS Publications 140-2, 201; NIST Special Publications 800-23, 800-35, 800-36, 800-37, 800-64, 800-70, 800-137

## Bilgi Sistemi Dokümantasyonu

### Kontrol

Organizasyon aşağıdaki konularda dokümantasyon gereksinimlerini karşılar:

- Sistemin, bileşenin veya hizmetin yapılandırmasını, kurulumunu ve çalışmasının güvenli hale getirilmesi; güvenlik işlevlerinin/mekanizmalarının etkin kullanımı ve bakımı; yönetim (ayrıcalıklı kullanıcılar/yöneticiler) işlevlerin konfigürasyonu ve kullanımı ile ilgili bilinen zayıflıkları içeren yönetimsel dokümantasyon,

- Kullanıcı tarafından erişilebilen güvenlik işlevleri/mekanizmaları ve bu güvenlik işlevlerini/mekanizmalarını etkin bir şekilde nasıl kullanacaklarını; bireylerin sistemi, bileşeni veya hizmeti daha güvenli bir şekilde kullanmalarını sağlayan kullanıcı etkileşimi yöntemleri;  sistemin, bileşenlerin veya hizmetin güvenliğini sağlamaktaki kullanıcı sorumluluklarını içeren kullanıcı dokümantasyonu.

Organizasyon, dokümantasyonu risk yönetimi stratejisinin bir parçası olarak uygun tedbirler alarak korur. Dokümantasyon organizasyon tarafından uygun rol ve sorumluluklardaki kişilere duyurulur.

### Uygulama Rehberi

Bu kontrol, organizasyon personelinin bilgi sistemleri, sistem bileşenleri ve bilgi sistemi hizmetleri ile ilişkili güvenlik kontrollerinin uygulanmasını ve çalışmasını anlamasına yardımcı olur. Organizasyon, sağlanan içeriğin kalitesini/eksiksizliğini belirlemek için özel tedbirler almayı düşünebilir.

Seçilen bilgi sistemi, bileşen veya servis dokümantasyonu için sağlanan koruma seviyesi, güvenlik kategorisi veya bilgi sınıflandırması ile belirlenir. Örneğin EKS’nin işleyişine ilişkin dokümantasyon veya ağ topolojisi gibi varlıklar rutin bir idari dokümana kıyasla daha yüksek bir koruma düzeyi gerektirir. Bilgi sistemi zayıflıklarına yönelik dokümanlarda yüksek seviyede koruma da gerekebilir.

### Tamamlayıcı Kontroller/Alternatif Kontroller

### Referanslar/Risk Referansı

NIST SP 800-53 CM-6, CM-8, PL-2, PL-4, PS-2, SA-3, SA-4.

## Harici Bilgi Sistemi Hizmetleri

### Kontrol

Organizasyon, dış bilgi sistemi hizmetleri sağlayıcılarının tabi olunan yasalar, regülasyon, politika ve standartlara uygun olacak şekilde bilgi güvenliği gereksinimlerine uymasını sağlar. Bunun yanında organizasyon, kendisi tarafından belirlenen ilave güvenlik denetimleri uygulayabilir. Dış bilgi sistemi hizmetleri ile ilgili olarak gözetim, kullanıcı rol ve sorumlulukları tanımlanır ve dokümante edilir. Dış bilgi sistemi hizmetleri, güvenliğin sürekliliğinin sağlandığının teyiti için organizasyon tarafından belirlenen süreç, yöntem ve teknikler ile izlenir.

### Uygulama Rehberi

Harici bilgi sistemi hizmetleri, kurumsal bilgi sistemlerinin yetki sınırları dışında uygulanan hizmetlerdir. Bu, kurumsal bilgi sistemlerinin kullandığı, ancak bir parçası olmayan hizmetleri içerir. Harici servis sağlayıcıları kullanan organizasyonların, bu tür sağlayıcıların bağlı olunan yasa, regülasyon, standart, politika vb. karşılaması gereken aynı güvenlik gereksinimlerini karşılamasını gerektirir.

Organizasyonlar, müşterek girişimler, iş ortaklığı, sözleşme, kurumlar arası anlaşmalar, işyeri düzenlemeleri, lisans anlaşmaları ve tedarik zinciri alışverişi gibi çeşitli yollarla harici servis sağlayıcılarla ilişkiler kurabilir. Dış bilgi sistemi servislerinin kullanımından kaynaklanan riskleri yönetme sorumluluğu organizasyon yönetimine aittir.

### Tamamlayıcı Kontroller/Alternatif Kontroller

### Referanslar/Risk Referansı

NIST SP 800-35

## Desteklenmeyen Bilgi Sistemleri

### Kontrol

Organizasyon, geliştiricisi, üreticisi veya satıcısı tarafından desteklenmeyen bilgi sistemleri ve bileşenler için bileşenlerin değiştirilmesiyle ilgili bir süreç işletir. Misyon ve iş ihtiyaçlarının karşılanması için gerekli olan destekleyen bilgi sistemleri ve bileşenlerin gereksinimi için gerekçeler belirlenir, belgelenir ve değiştirilmesi için onaylanır.

### Uygulama Rehberi

Bilgi sistemi bileşenleri için destek, örneğin, yazılım yamaları, yazılım/donanım güncellemeleri, yedek parçalar ve bakım sözleşmelerini içerir. Desteklenmeyen bileşenler (örneğin satıcılar, üretici veya geliştirici tarafından kritik yazılım yamaları sağlanmayan bileşenler), kötü niyetli tarafların bileşenlerde keşfedilen yeni zayıf noktaları kullanmaları için önemli bir fırsat sağlar. Desteklenmeyen sistem bileşenlerini değiştirmenin istisnaları, (örneğin yeni teknolojilerin mevcut olmadığı ya da yedek bileşenler takmanın sistemlerin bir seçenek olmadığı haller) olabilir. Bu tür durumlarda ilgili sistemin izole edilmesi gibi kontroller uygulanarak kritik hizmetin sürdürülmesi sağlanabilir.

### Tamamlayıcı Kontroller/Alternatif Kontroller

### Referanslar/Risk Referansı

# Sistem ve İletişim Güvenliği

## Hizmet Engelleme Saldırılarından Korunma

### Kontrol

Organizasyon, bilgi sistemlerini hizmet engelleme saldırılarına karşı koruma altına alır ya da etkilerini sınırlar.

### Uygulama Rehberi

Hizmet engelleme saldırılarının etkilerini sınırlamak veya bazı durumları ortadan kaldırmak için çeşitli teknolojiler mevcuttur. Örneğin, sınır koruma teknolojileri kurumsal ağlardaki bilgi sistemi bileşenlerini, hizmet engelleme saldırılarının gerçekleşmesini önlemek için belirli paket türlerini filtreleyebilir.

### Tamamlayıcı Kontroller/Alternatif Kontroller

### Referanslar/Risk Referansı

## Sınır Güvenliği

### Kontrol

Organizasyon, bilgi sistemlerinin dış sınırında ve sistem içerisindeki kritik noktalarda iletişimi izler ve kontrol eder. Kurumsal ağlar içerisinde fiziksel ve mantıksal ağ yapılandırmaları, ağların ayrılması, ağlar arası sınır güvenlik kontrolleri uygulanabilir. Harici ağlar, internet vb. ile iletişim ihtiyacı varsa kurumsal güvenlik mimarisine göre düzenlenmiş sınır savunması teknolojileri kullanılır ve sınır güvenliği sağlanır.

### Uygulama Rehberi

Yönetilen ağlar/arayüzler arasında, örneğin, ağ geçitleri, yönlendiriciler, güvenlik duvarları, ağa dayalı kötücül kod analizi ve sanallaştırma sistemleri veya bir güvenlik mimarisinde uygulanan şifreli tüneller bulunur. Fiziksel veya mantıksal olarak dâhili ağlardan ayrılmış alt ağlara DMZ denir.

Kurumsal bilgi sistemleri içindeki veya dış ağlara (internet vb.) açılan arabirimleri kısıtlamak veya yasaklamak sınır güvenliğinin temelini oluşturur.

Organizasyon sınır güvenliği teknolojilerinin kullanılamadığı anlarda uygulanmak üzere uygun bir hata modu seçmelidir (örneğin, tüm iletişimlere izin verme veya engelleme). EKS mimari ve tasarımının bir parçası olarak, organizasyon, EKS ve operasyonel ortam tarafından gerçekleştirilen işleve uygun olarak uygun bir arıza modu seçer. EKS'nin fiziksel kısmı için başarısızlık modunu seçme yeteneği EKS'yi diğer BT sistemlerinden ayırt eder. Bu seçim bir arızanın etkisini azaltmada önemli bir etkiye neden olabilir.

### Tamamlayıcı Kontroller/Alternatif Kontroller

### Referanslar/Risk Referansı

FIPS Publication 199; NIST SP 800-41, 800-77

## Veri İletiminde Gizlilik ve Bütünlük

### Kontrol

Organizasyon, iletilen bilgilerin gizliliğinin ve bütünlüğünün korunmasını sağlar.

### Uygulama Rehberi

Bu kontrol hem iç hem de dış ağlar ve bilginin iletilebileceği her türlü bilgi sistemi bileşeni için geçerlidir (örneğin, sunucular, mobil cihazlar, dizüstü bilgisayarlar, yazıcılar, fotokopi makineleri, tarayıcılar, faks makineleri). Kontrollü bir sınırın fiziksel olarak korunması dışındaki iletişim yolları, engellenme ve değiştirmeye maruz kalmamalıdır. Kurumsal bilginin gizliliğini ve/veya bütünlüğünü korumak, fiziksel veya mantıksal araçlar (örn., Şifreleme teknikleri kullanarak) ile gerçekleştirilebilir. Kuruluşlar standart veri iletiminde hangi gizlilik/bütünlük kontrollerinin bulunması gerektiğini belirler. Gerekli güvenlik kontrolleri, uygun kontrol araçları vasıtasıyla gerçekleştirilir. Kontroller uygulanamazsa veya gerçekleştirilemezse organizasyonlar uygun telafi güvenlik kontrollerini uygular veya ek riski açıkça kabul eder.

### Tamamlayıcı Kontroller/Alternatif Kontroller

### Referanslar/Risk Referansı

FIPS Publications 140-2, 197; NIST SP 800-52, 800-77, 800-81, 800-113; CNSS Policy 15; NSTISSI No. 7003

# Sistem ve Bilgi Bütünlüğü

## Zararlı Yazılımdan Korunma

### Kontrol

Organizasyon, zararlı yazılım ve kötü niyetli kodları tespit etmek ve ortadan kaldırmak için bilgi sistemi giriş ve çıkış noktalarında kötü niyetli kod koruma mekanizmaları kullanır.

Kurumsal konfigürasyon yönetimi politikası ve prosedürlerine uygun olarak yeni sürümler mevcut olduğunda kötü niyetli kod koruma mekanizmaları güncellenir.

Bir veya daha fazla noktadaki dış kaynaklardan sağlanan bilgi sisteminin düzenli ve gerçek zamanlı taramaları yapılır. Ağ giriş/çıkış noktaları dosyaları kurumsal güvenlik politikasına uygun olarak korunur.

Bir veya daha fazla kötü amaçlı kodları engelleme teknolojisi kötü amaçlı kodu karantinaya alır. İlgili sistemin yöneticisine uyarı gönderilir. Kötü amaçlı kod tespitine tepki olarak organizasyon tarafından belirlenen aksiyonlar alınır. Kötü niyetli kod tespiti ve ortadan kaldırılması sırasında yanlış tespitler (false positive) ve bilgi sisteminin kullanılabilirliği üzerindeki olası etkileri ele alınır.

### Uygulama Rehberi

Bilgi sistemi giriş ve çıkış noktaları, örneğin güvenlik duvarları, elektronik posta sunucuları, web sunucuları, proxy sunucuları, uzaktan erişim sunucuları, iş istasyonları, dizüstü bilgisayarlar ve mobil cihazları içerir. Kötü amaçlı kod, örneğin virüsleri, solucanları, truva atlarını ve casus yazılımları içerir. Kötü amaçlı kod, çeşitli biçimlerde kodlanmış, sıkıştırılmış veya gizli dosyalar içerisine kodlanmış olabilir veya steganografi kullanan dosyalarda gizlenebilir. Kötü amaçlı kod, örneğin, web erişimi, elektronik posta, elektronik posta ekleri ve taşınabilir depolama aygıtları gibi farklı yollarla taşınabilir. Kötü amaçlı kodların sistemlere zarar vermesi, bilgi sistemi açıklarının sömürülmesi yoluyla ortaya çıkar.

Kötü amaçlı kod koruma mekanizmaları arasında, örneğin anti-virüs imza tanımları ve istihbarata dayalı teknolojiler bulunur. Kötü amaçlı kodların etkilerini sınırlamak veya ortadan kaldırmak için çeşitli teknolojiler ve yöntemler mevcuttur. Yaygın yapılandırma yönetimi ve kapsamlı yazılım bütünlüğü denetimleri, yetkisiz kodların yürütülmesini önlemede etkili olabilir. Ticari kullanıma hazır yazılımın yanı sıra, özel üretilen yazılımlarda da kötü niyetli kodlar bulunabilir. Bu, örneğin arka kapılar ve kurumsal misyonları/ticari işlevleri etkileyebilecek diğer siber saldırı türlerini içerebilir.

Kötü amaçlı kodlardan korunma teknolojileri, dikkatle değerlendirildikten ve doğrulandıktan sonra EKS'nin çalışmasını olumsuz olarak etkilemeyecek şekilde belirlenir. Kötü amaçlı kod koruma araçları EKS üzerindeki potansiyel etkilerini en aza indirgemek üzere yapılandırılmalıdır (ör. Karantinadan ziyade bildirim kullanır). Telafi edici kontrol örnekleri arasında trafik izleme vardır.

Kuruluş, EKS'nin çalışması üzerindeki etkisini göz önüne alarak kötü amaçlı kod korumasının yönetimini merkezi olarak uygular.

Kuruluş, kötü niyetli kod korumasının otomatik güncellemelerini EKS'nin çalışması üzerindeki etkisini göz önüne alarak uygular. EKS'nin kötü niyetli kod korumasının otomatik olarak güncellenmesinin kullanılmasının mümkün olmadığı durumlarda, telafi edici denetimleri otomatikleştirilmiş olarak uygular.

### Tamamlayıcı Kontroller/Alternatif Kontroller

### Referanslar/Risk Referansı

NIST SP 800-83

## Bilgi Sistemlerinin İzlenmesi

### Kontrol

Organizasyon, potansiyel saldırıları ve göstergelerini, yetkisiz yere ve uzak bağlantıları tespit etmek amacıyla sistemleri izler. Organizasyon tarafından belirlenen teknikler aracılığıyla bilgi sistemlerinde yetkisiz yapılan işlemler belirlenir.

Bu faaliyetleri gerçekleştirmek için gerekli izleme aygıtları ve teknolojileri edinilir ve uygulanır. Stratejik olarak, organizasyon tarafından belirlenen temel bilgileri toplamak için bilgi sistemi içerisinde ve organizasyona yönelik belirli işlem türlerini izlemek için sistemin geçici yerlerinde bu teknolojiler kullanılabilir.

Saldırı önleme izleme araçlarından alınan bilgiler aracılığıyla sistemler yetkisiz erişim, değiştirme ve silme durumundan korunur.

Kurumsal operasyonlar, varlıklar, kişiler, diğer kuruluşlar ya da istihbarat bilgileri ya da diğer güvenilir bilgi kaynaklarına dayanan veriler, kurum için riskin artmış olduğunun bir göstergesi olduğunda bilgi sistemi izleme faaliyetinin seviyesi yükseltilir.

### Uygulama Rehberi

Bilgi sistemi izleme, harici ve dâhili izleme faaliyetlerini içerir. Harici izleme, bilgi sistemi sınırında (yani, çevre savunması ve sınır korumanın bir parçası) meydana gelen olayların gözlemlenmesini içerir. Dâhili izleme, bilgi sistemi içerisinde meydana gelen olayların gözlemlenmesini içerir. Organizasyonlar, örneğin denetim faaliyetlerini gerçek zamanlı olarak gözlemleyerek veya erişim kayıtlarını, erişim özelliklerini ve diğer eylemleri gözleyerek bilgi sistemlerini izleyebilirler. İzleme hedefleri, olayların belirlenmesine rehberlik edebilir. Bilgi sistemi izleme kabiliyeti, çeşitli araçlar ve teknikler (örn. Saldırı tespit sistemleri, saldırı önleme sistemleri, kötü niyetli kod koruma yazılımı, tarama araçları, denetim kayıtları izleme yazılımı, ağ izleme yazılımı) aracılığıyla sağlanır.

Organizasyon, izleme araçlarının ve tekniklerinin EKS'nin operasyonel performansını olumsuz bir şekilde etkilememesini sağlar. EKS, olayların gerçek zamanlı analizini desteklemek için otomatik araçların kullanılmasını destekleyemediğinde, organizasyon, genel (örn., bağımsız bir sistemde denetim yeteneği sağlamak, otomatik olmayan mekanizmalar veya prosedürler) telafi kontrolleri kullanır.

EKS'nin gelen ve giden iletişim trafiğini izleyemediği durumlarda organizasyon, ayrı bir bilgi sisteminde izleme kabiliyeti olan telafi kontrolleri kullanır.

Örnek telafi kontrolleri, manuel uyarı üretme yöntemlerini içerir.

### Tamamlayıcı Kontroller/Alternatif Kontroller

### Referanslar/Risk Referansı

NIST SP 800-61, 800-83, 800-92, 800-94, 800-137.

## Güvenlik Alarm, Uyarı ve Bildirimleri

### Kontrol

Organizasyon, sürekli olarak organizasyon tarafından belirlenen kaynaklardan gelen bilgi sistemi güvenlik uyarıları ve yönergelerini alır ve gerekli aksiyonları tanımlar. Gerekli görülen noktalarda organizasyon içi güvenlik uyarıları da üretilebilir. Uyarılar ilgili rollere, organizasyon tarafından belirlenen yol ve yöntemler ile iletilir. Güvenlik direktifleri, belirlenen zaman dilimlerine uygun olarak uygulanır veya harici kuruluşa bildirilerek uygulanması sağlanır.

### Uygulama Rehberi

Ulusal ve uluslararası istihbarat kaynakları ülke ve dünya genelinde durumsal farkındalığın korunması için güvenlik uyarıları ve bildirimler üretir. Güvenlik direktiflerine uyulması, bu yönergelerin birçoğunun kritik niteliği ve organizasyonların operasyonları, varlıkları, kişileri, diğer organizasyonları ve direktiflerin zamanında uygulanamaması halinde potansiyel ani olumsuz etkileri nedeniyle önemlidir. Harici organizasyonlar, örneğin, iş ortakları, tedarik zinciri ortakları, harici servis sağlayıcıları ve diğer destekleyici organizasyonları içerir.

### Tamamlayıcı Kontroller/Alternatif Kontroller

### Referanslar/Risk Referansı

NIST SP 800-40.

# Program Yönetimi

## Bilgi Güvenliği Programının Planlanması

### Kontrol

Organizasyon, organizasyon çapında bilgi güvenliği programı planı geliştirir ve yayınlar. Güvenlik programının gerekliliklerine genel bir bakış sağlanır ve bu gereksinimleri karşılamak üzere planlanmış veya uygulanan güvenlik programı tanımlanır. Roller, sorumluluklar, yönetim taahhütü, organizasyonlar arasındaki koordinasyon ve uyumluluk tanımlanır ve gerekli atamalar yapılır. Bilgi güvenliğinin farklı yönlerinden (ör. Teknik, fiziksel, personel, siber-fiziksel) sorumlu olan kuruluşlar arasındaki koordinasyon göz önünde bulundurulmalıdır. Kurumsal işlemler (misyon, işlevler, imaj ve itibar dahil olmak üzere), kurumsal varlıklar, bireyler, diğer organizasyonlar ve hesap verebilirlik konularını yansıtan program üst düzey bir yetkili tarafından onaylanır. Kuruluş çapında bilgi güvenliği program/planı organizasyon tarafından belirlenen sıklıkta, düzenli olarak gözden geçirilir. Planlama veya güvenlik kontrolü değerlendirmeleri sırasında tespit edilen kurumsal değişiklikle ve sorunlar giderilmek üzere plan güncellenir ve/veya iyileştirilir. Bu program/plan yetkisiz ifşa ve değişiklikten korunur.

### Uygulama Rehberi

Bilgi güvenliği program/planları, organizasyonların takdirine bağlı olarak tek belge veya birden fazla belgenin derlenmesi ile oluşturulabilir. Bu kontrolün amacı, EKS sistemlerini kapsayan bir kurumsal stratejinin belirlenmesi, bu stratejiye uygun politika ve prosedürlerin tanımlanması ve bu prosedürlerin hayata geçirilerek, EKS’lerinin güvenliği ile ilgili “makul bir güvence” (assurance) sağlanmasıdır.

Bu politika, özellikle EKS'nin benzersiz özelliklerini ve gereksinimlerini, EKS dışı sistemler ile olan ilişkiyi ve EKS'nin operasyonel özellikleri ile ilgili diğer programlarla (ör. emniyet, verimlilik, güvenilirlik, dirençlilik) ilişkisini ele almaktadır.

### Tamamlayıcı Kontroller/Alternatif Kontroller

### Referanslar/Risk Referansı

## Kritik Altyapı Planı

### Kontrol

Kuruluş, kritik altyapının ve önemli kaynakların koruma planının geliştirilmesi, dokümantasyonu ve güncellenmesinde bilgi güvenliği konularını ele alır.

### Uygulama Rehberi

Koruma stratejileri kritik varlıkların ve kaynakların önceliklendirilmesine dayanır. Kritik altyapıyı ve önemli kaynakları tanımlamak ve bir kritik altyapı koruma planı hazırlamak için gerekliliğin belirlenmesi gerekir.

### Tamamlayıcı Kontroller/Alternatif Kontroller

### Referanslar/Risk Referansı

HSPD 7; National Infrastructure Protection Plan