DENGELEME GÜÇ PİYASASINDA YERİNE GETİRİLMEYEN TALİMATLARIN RAPORLANMASINA İLİŞKİN KURUL KARARI

Elektrik Piyasası Dengeleme ve Uzlaştırma Yönetmeliği (Yönetmelik)'nin 71/A maddesinin birinci fıkrası ile 73 üncü maddesinin dördüncü fıkrası hükümlerine aykırılığı tespit edilen piyasa katılımcıları hakkında Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi (TEİAŞ) tarafından Kurumumuza dengeleme güç piyasasında yerine getirilmeyen talimatların raporlanmasında;

- Verilmiş olan yük alma (YAL)/yük atma (YAT) talimatlarında, 15 dakikanın üzerindekilerin baz alınmasına, 15 dakikanın altındaki talimat sürelerinin yerine getirilmeyen talimatların raporlanmasında değerlendirmeye alınmamasına,

- Termik kaynaklı ünitelere verilmiş olan YAL/YAT  talimatlarında,  talimat verilme süresi ile  talimat başlangıç süresi arasında  15 dakikadan daha az süre bulunan talimatların, yerine getirilmeyen talimatların raporlanmasında değerlendirmeye alınmamasına,

- Termik kaynaklı ünitelere verilmiş olan YAL/YAT talimatları sona erdikten sonra, talimatın bitiş zamanı itibarıyla 15 dakika içerisinde tersi yönünde bir talimat olması halinde, ters yönlü verilen talimatların yerine getirilmeyen talimatların raporlanmasında değerlendirmeye alınmamasına,

- Uzlaştırmaya esas veriş çekiş birimi (UEVÇB) bazında aylık olarak verilen talimat adedi 10 ve altında ise yerine getirilmeyen talimat miktarının raporlanmasında değerlendirmeye alınmamasına,

- Aylık olarak verilen toplam talimat enerji miktarı 500 MWh’nin altında olan UEVÇB’lerin raporlamada değerlendirmeye alınmamasına,

- Sekonder frekans kontrolüne (SFK) katılım sağlamış olan UEVÇB’lerin SFK’dan kaynaklı sekonder dengesizlik miktarlarının yerine getirilmeyen talimat miktarından düşülmesine,

- Talimatların yerine getirilmemesi ile ilgili olarak kaynak bazlı değerlendirme yapılmasına ve buna göre aşağıdaki tabloda belirtilen kaynak bazında miktar (MWh) veya adet bazında talimat yerine getirme yüzdesel oranın altında kalan UEVÇB’lerin yerine getirilmeyen talimat raporlanmasında dikkate alınmasına,

| Kaynak Türü | Oran |
| --- | --- |
| Rezervuarlı Hidrolik | %85 |
| Doğalgaz | %80 |
| Diğer | %70 |

- Verilen talimatın yerine getirilmemesi sebebiyle (acil durum talimatları dahil) sistem güvenliğinin tehlikeye düşmesi durumunda yukarıdaki kriterlere bakılmaksızın değerlendirmeye alınmasına,